建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：阳山县工业大道碧桂园江山荟居建设项目

建设单位(盖章)： 阳山县盈顺房地产开发有限公司

编制日期：2019年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

环境质量状况	7

评价适用标准	11

建设项目工程分析	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	21

环境影响分析	22

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

结论与建议	42

## 建设项目基本情况

建设项目名称（全称）; 阳山县工业大道碧桂园江山荟居建设项目. 建设单位名称（全称）; 阳山县盈顺房地产开发有限公司. 法人代表; 梁硕; 联系人; 吕家鸣. 详细通讯地址; 阳山县阳城镇东社区阳山大道389号; 邮政编码; 441823. 联系电话; /; 手机; 19928271287; 传 真. 建设地点（准确位置）; 清远市阳山县阳城镇工业大道19号. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建设性质; 新建; 行业类别及代码; C7010 房地产开发经营. 是否属于城镇污水厂集污范围; 否; 是否有管道煤气; 是. 总投资(万元); 15800; 其中：环保投资(万元); 308. 预计建成投入使用时间; 2022年12月. 工程内容及规模 1、建设内容及规模 阳山县盈顺房地产开发有限公司拟在清远市阳山县阳城镇工业大道19号（坐标：北纬24°27'48.44"，东经112°37'50.67"），建设阳山县工业大道碧桂园江山荟居建设项目。 本项目拟建10栋住宅，其中包括6栋33层高层住宅，1栋30层高层住宅，3栋29层高层住宅；配套6栋商业建筑，其中包括配电房、垃圾站等建筑。本项目总用地面积：43169.97平方米，总建筑面积: 179753.83m2，计容总建筑面积为：151094.89m2，不计容总建筑面积为：28658.94m2，容积率：3.5%，建筑密度15.50%，绿地率：32.60%。地下机动车停车位1299个，住户1284户。项目不设物业管理食堂，不设冷却塔、中央空调等，设有一台500kw的柴油发电机。 按《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的相关规定：“三十六，房地产--106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中“涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”应编制环境影响报告表，其他则编制环境影响登记表”。本项目需自建配套污水处理设施，因此应编制环境影响报告表。 2、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表1，公建配套一览情况见表2，各楼层布设情况见表3。 表1 项目主要技术经济指标一览表 项目; 数值; 单位; 备注. 总用地; 43169.97; m2; 64.755亩. 总建筑面积; 179753.83; m2; /. 计容总建筑面积; 151094.89; m2; /. 其中; 商业建筑面积; 1552.07; m2; /. 住宅建筑面积; 148573.99; m2; /. 公建配套面积; 968.83; m2; /. 不计容总建筑面积; 28658.94; m2; /. 其中; 地下车库建筑面积; 27734.40; m2; /. 其他; 924.54; m2; /. 居住户（套）数; 1284; 户（套）; /. 容积率; 3.5%; /; /. 建筑密度; 15.50%; /; /. 绿地率; 32.60%; /; /. 停车位; 1299; 个; /. 其中; 地面; 424; 个; 约占车位32.6%. 地下; 875; 个; 约占车位67.4%. 表2 项目公建配套一览表 项目; 建筑面积; 计容面积; 层数; 备注. 公建配套用房; 354.22; 354.22; /; /. 其中; 物业管理用房; 173.76; 173.76; 1; /. 业主委员会用房; 86.86; 86.86; 1; 分别设于6#、7#一层. 门岗; 13.60; 13.60; 1; /. 垃圾收集站; 80.00; 80.00; 1; 与配电房、开闭所同时位于15#. 市政配套用房; 687.42; 614.61; /; /. 其中; 配电房; 549.39; 549.39; 1、2; 12#、14#、15#、16#楼. 开闭所; 65.22; 65.22; 1; 与垃圾站、配电房同时位于15#楼. 消防控制室; 72.81; 0; -1; 设于2#地下室. 总计; 1041.64; 968.83; /; /. 表3 项目各楼层布设情况一览表 分类; 建筑编号; 总基地面积（m2）; 总建筑面积（m2）; 总计容面积（m2）; 空层面积（m2）; 层数（层）; 高度（m）; 功能; 备注. 住宅; 1#; 975.64; 30260.32; 30093.84; 166.48; 33; 97.75; 住宅. 2#; 425.77; 13168.41; 13053.25; 115.16; 33; 97.75; 住宅. 3#; 487.82; 15130.16; 15046.92; 83.24; 33; 97.75; 住宅. 4#; 487.82; 15130.16; 15046.92; 83.24; 33; 97.75; 住宅. 5#; 449.81; 12652.39; 12569.15; 83.24; 30; 89.05; 住宅. 6#; 449.81; 12232.03; 12192.22; 39.81; 29; 86.15; 住宅、配套; 业主委员会设于一层. 7#; 449.81; 12232.03; 12192.22; 39.81; 29; 86.15; 住宅、配套; 业主委员会设于一层. 8#; 449.81; 12232.03; 12148.79; 83.24; 29; 86.15; 住宅. 9#; 425.77; 13168.41; 13053.25; 115.16; 33; 97.75; 住宅. 10#; 425.77; 13168.41; 13053.25; 115.16; 33; 97.75; 住宅. 配套; 11#; 592.60; 786.63; 786.63; 2; 9.35; 住宅、商业、配套. 12#; 108.07; 164.35; 164.35; 2; 11.00; 配电房. 13#; 568.80; 1163.84; 1163.84; 2; 9.65; 商业. 14#; 113.24; 113.24; 113.24; 1; 5.50; 配电房. 15#; 214.78; 350.46; 350.46; 2; 11.00; 开闭所、配电房、垃圾站. 16#; 66.56; 66.56; 66.56; 1; 5.50; 配电房. 2号楼地下室; 1036.84; 1036.84; 0.00; -1; 3.45; 配套. 地下车库; 27734.40; 23397.56; 0.00; -1; 3.45; 车库; 负一层地下车库. 总计; 179753.83; 151094.89; 924.54. - 用、配套工程 本项目所在供电网络、通信网络、给排水系统均已覆盖到选址，公共设施条件较好。 （1）给水 项目规划现状用水主要由现有的市政给水管道供应。自来水采用直供形式，消防系统与日常生活用水为同一水源，各用户分别设给水进户装置、水表计量。 - 排水 项目生活污、废水采用合流制，室外雨水、污水采用分流制。 污水系统：项目室内采用粪便污水和洗浴废水合流排水管系统，室内地面层以上的生活污水采用重力排出。项目设置1个污水处理站，近期污水采用专用管道系统集中后，排至自建污水处理站处理，达标后再通过市政管网排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；远期待本项目排污管网接入阳山县城市污水处理系统后，项目产生的污水只需经化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理。 雨水系统：雨水和室外空调冷凝水排至室外雨水管道，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管道，最后排至市政雨水管网。 - 供电 项目设计以10KV环网供电，10KV电源引自当地供电电网。根据总平面图各建筑群的负荷分布及地域划分，为了提高供电可靠性，小区10KV配电系统设计成环网供电，开环运行，提高事故切换能力。 （4）弱电 为了方便日后小区弱电的使用及管理，在12#、14#、15#、16#楼设置配电房，供整个地块使用，弱电线路详细设计由当地弱电部门完成。 （5）通讯 项目敷设有电信通信管线，项目建成后可由此接入。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目位于清远市阳山县阳城镇工业大道19号，项目东侧为光明大道，南面是商铺，西面是变电站，北面是工业大道和住宅。本项目地理位置图、项目环境四至图及项目平面布置图见附图1、附图2及附图3。 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。项目周围没有明显的电磁辐射、微波、恶臭污染。目前的环境污染问题主要为107国道行驶车辆产生的噪声、汽车尾气等。

## 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地理位置 阳山县，位于广东省西北部，南岭山脉南麓，连江中游，东经112°22′01＂~113°01′06＂，北纬23°58′47＂~24°55′52＂之间。县境东接乳源县、英德市，南连清新、广宁县，西界怀集、连南县，北与连州及湖南省的宜章县接壤。全县总面积3418平方公里，辖12个镇1个瑶族乡，总人口54.3万人。 阳山县境之四至：最东为秤架乡的亚叉顶，与乳源县为邻；最南为杨梅镇的大风坳顶，与广宁县、清新县相接；最西为黎埠镇的排角，与连南县接壤；最北为秤架乡太平洞的猛坑石，与乳源县、湖南省宜章县相连。 （2）地形地貌 阳山县位于广东省西北部，是珠江三角洲与内陆的结合。阳山地形复杂，除中部稍为低缓外，其余皆山峦起伏峻峭，山地面积占全县总面积90%，盆地冲积平原占10%，境内海拔差相当大，最低的青莲小北江沿岸海拔不到50米，最高峰石坑崆海拔1902.3米，是广东省最高峰，高低相差1850米。北部山峰多在海拔1000米以上，其中超过1500米山峰28座，随着高度的不同而形成不同的气候带。阳山地质结构属喀斯特石灰岩，境内石炭岩溶洞众多，大型岩洞有63个。 （3）气象气候 阳山县所在地属典型的亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛。夏季南太平洋气团控制本区，带来潮湿的空气，炎热多雨；冬季北西伯利亚大陆气团南侵，带来了寒冷的气团，至使该地区气候夏热冬凉明显区别。根据气象部门提供的统计资料，常年平均气温20℃，年平均气压1005.7hPa，多年来平均风速1.6m/s。该地区夏季盛行东南风和西北风，冬季则盛行西北风。 （4）水文特征 阳山河系属珠江流域，北江水系。境内中小河众多，集雨面积在100平方公里以上的河流有13条。连江为县内主要河流，洞冠水为黎埠镇主要河流，为连江支流。 连江，又称小北江，旧称湟水、洭水，是北江最大的支流，县内主干河流。发源于连县星子圩磨面石，流域面积10061平方公里，河长275公里，流经连县、阳山、英德三县。自西北向东南横贯阳山县境腹部，流经境内长81公里，再流经英德县江头咀注入北江。 洞冠水，俗名同冠水，也称黎埠水、黎埠河，是连江支流之一。发源于连南县黄莲坳，经连南县寨岗流入阳山，经黎埠至洞冠口注入连江。流经黎埠、凤埠等乡镇，流域面积655平方公里，在阳山县境内225.2平方公里，河流全长57公里，在阳山县境内23公里。 青莲水又称岭背河，古称淘江，是连江最大的支流。发源于广东阳山、乳源和湖南省宜章三县交界的猛坑石。与黄龙桥水汇合后叫秤架河，与黄坌水汇合后称青莲水。流经秤架、岭背、犁头、青莲等乡镇，在青莲圩注入连江。流域面积1221平方公里，主流长85公里，落差1852米，平均坡降5.28‰。流域内有人口7.43万人，耕地面积7.8万亩。青莲水上游山高坡陡，集雨面积大，可开发水能资源8万千瓦，占全县之半。 （5）植被 由于阳山县地貌、气候、土壤的复杂多样性，形成了阳山独特以森林为主体的动植物共生竟长的生态系统，构成了中国南方珍稀动植树物的物种基因库，经初步调查，我县共有植物271科，1031属，2678种。其中苔藓类53科，115属，206种。蕨类43科，94属，180种；被列入国家保护的植物有银杏、柏乐、红豆杉、苏铁、莎萝、报春苣苔、伞花木、广东松、红椿、樟树、毛果木莲等。林木种类繁多，用材植物近200种。杉、松、按和阔叶树为主。林副土特产品有松香、棕皮、竹笋、茶油、桐油、香胶粉、山苍子；水果品种主要有板粟、沙田柚、洞冠梨、枇杷、桃、柑、桔、沙梨等。 |  |
| --- | --- |

## 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 建设项目拟选址所在区域环境的功能属性见下表： 表4 建设项目所在地环境功能属性一览表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 连江（连江市区至阳山小江镇圩段），属Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 饮用水保护区; 项目所在区域河段不属于饮用水保护范围. 9; 是否环境敏感区; 否. 10; 是否两控区; 否. 1、环境空气质量现状 根据《2018 年清远市环境质量报告书》，阳山县 2018 年环境空气质量监测数据有效天数为 364 天，空气质量指数（AQI）平均达标天数为 352 天，其中优为 197 天，良为 155 天，优良率 96.7%；轻度污染为 10 天，占 2.7%；无轻度以上污染。阳山县考核点位（阳山县人民防空大楼、阳山中学）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为 5、19、45、29 微克/立方米；臭氧日最大8小时滑动平均值第 90 百分位数为 124 微克/立方米；一氧化碳日均值第95百分位数为 1.2 毫克/立方米，各指标均能达到国家二级标准。 为了解本项目所在区域的本项目特征污染物环境空气质量现状，项目委托广东华菱检测技术有限公司对项目所在地进行监测，监测时间为 2019年11月1日～ 2019年11月 7日。项目所在地主导风向为西北风，监测布点要求、监测数据有效性符合《环境影响评价 技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）。监测结果见表5。 表5 特征污染物监测结果统计表（浓度均为小时值） 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果 mg/m3; 评价标准; 超标率%. G1; 氨气; 2019.11.1; 0.06~0.13; 0.2; 0. 2019.11.2; 0.06~0.14; 0.2; 0. 2019.11.3; 0.07~0.15; 0.2; 0. 2019.11.4; 0.12~0.14; 0.2; 0. 2019.11.5; 0.05~0.14; 0.2; 0. 2019.11.6; 0.07~0.14; 0.2; 0. 2019.11.7; 0.04~0.14; 0.2; 0. 硫化氢; 2019.11.1; 0.002~0.004; 0.01; 0. 2019.11.2; 0.002~0.004; 0.01; 0. 2019.11.3; 0.002~0.004; 0.01; 0. 2019.11.4; 0.003~0.005; 0.01; 0. 2019.11.5; 0.002~0.005; 0.01; 0. 2019.11.6; 0.002~0.006; 0.01; 0. 2019.11.7; 0.003~0.004; 0.01; 0. 2、地表水环境质量现状 本项目附近水体为连江（连江市区至阳山小江镇圩段），该水体属于三类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据广州市广东华菱检测技术有限公司2019年11月对项目所在区域的W1连江（距项目排放口上游500m）、W2连江（距项目排放口下游1000m）的水环境质量监测数据，W1和W2处pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类、LAS、挥发酚的监测值，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。 表6 项目水环境监测数值对比表 编号; 监测内容; W1监测数值（mg/L）; W2监测数值（mg/L）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（mg/L）. 1; pH; 7.1; 7.2; 6-9. 2; DO; 3.61; 3.88; 5. 3; CODCr; 12.5; 11.5; 20. 4; BOD5; 2.0; 2.45; 4. 5; 氨氮; 0.35; 0.40; 1.0. 6; SS; 6.5; 4.5; 25. 7; 总磷; 0.045; 0.055; 0.1. 8; 石油类; ND; ND; 0.05. 9; LAS; 0.065; 0.045; 0.2. 10; 挥发酚; ND; ND; 0.002. 备注：“ND”表示低于检出限； 3、声环境质量现状 项目厂界的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，环评期间建设单位委托广东华菱检测技术有限公司2019年11月对厂界噪声进行了昼夜监测，监测结果见表7。 表7 项目厂界噪声监测结果 检测点位; 测量值 单位：dB（A）; 执行标准 单位：dB（A）. 11月06日; 11月07日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东侧; 58.7; 52.3; 59.2; 51.7; 60; 50. N2项目南面; 57.8; 51.6; 57.3; 52.6. N3项目西面; 57.4; 53.2; 57.2; 53.1. N4项目北面; 59.4; 54.1; 58.7; 51.3. 根据上表监测结果可知，项目各监测点位能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。项目区域现状声环境质量较好。 |  |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、水环境保护目标 地表水保护目标为连江（连江市区至阳山小江镇圩段），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类； 2、大气环境保护目标 保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 3、声环境保护目标 建设区的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类； 4、环境敏感保护目标 根据现场勘查，本项目主要环境敏感点如表8所示。 表8 项目周围环境敏感点分布状况 环境保护目标; 相对方位和最近距离; 功能及规模; 保护对象及等级. 1; 鹿仔陂; 西南面；134m; 村庄，536人; 环境空气二类区，声环境2类区. 2; 大莲塘村; 东面；160m; 村庄，370人; 环境空气二类区，声环境2类区. 3; 连江（连江市区至阳山小江镇圩段）; 东面；1200m; 河流; 地表水Ⅲ类. |

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.连江（连江市区至阳山小江镇圩段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，详见表9。 表9 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷; DO; 石油类; SS. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤0.05; ≤25. - *注：悬浮物质量标准参考《地表水资源质量标准》(SL63-94)中“表3.0.1-1地表水资源质量标准值”中的三级标准； - 环境空气质量执行国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，H2S和NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D标准，详见表10。 表10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 序号; 污染物名称; 取值时间; 二级标准（µg/m3）. 1; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 3; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; H2S; 1小时平均; 10. 6; NH3; 1小时平均; 200. 3.声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表11。 表11 《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准 单位：dB(A) 声环境功能类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、项目外排废水主要为住宅区生活污水、商业废水，该类废水近期在项目内经专用管道系统集中后，排至项目自建污水处理站处理达标后排放，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；远期待本项目排污管网接入阳山县城市污水处理系统后，项目产生的污水只需经化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理。 表12 项目废水排放水质要求 单位：mg/L（pH除外） 项目废水出水标准：（DB44/26－2001）第二时段一级标准. pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 动植物油; SS. 6~9; 90; 20; 10; 10; 60. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. pH; CODCr; SS; BOD5; 氨氮; 总磷. 6～9; 110; 100; 30; 15; 0.5. - 汽车尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值。 表13 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001） 单位：mg/m3 污染物名称; 无组织排放限值周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0. 一氧化碳; 8. 氮氧化物; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. - 垃圾收集点、污水处理站臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1新扩改建二级标准，见表14。 表14 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物名称; 新扩改建二级厂界标准值. 硫化氢; 0.06mg/m3. 氨气; 1.5mg/m3. - 备用发电机废气排放标准执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 表15 《大气污染物排放限值》(摘录) 序号; 污染物; 最高允许排放浓 度(mg/m3); 无组织排放监控排放浓度. 监控点(mg/m3). 1; NOx; 120; 周界外浓度最高点; 0.1. 2; SO2; 500; 0.40. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 5、本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限，详见表16； 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）. 70dB(A); 55dB(A). 6、营运期产生的社会活动噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中“表1社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”2类标准。 表17 声环境排放标准 类别; 适 用 区 域; 等效声级 Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值; 60; 50. 7、本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013） 37 号）、《广东省大气污染防治行动方案（2014~2017年）》、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》(粤环〔2016〕51号)，广东省总量控制指标为CODcr、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCs。 - 废水 项目水污染物总量控制指标：COD：27.941t/a；NH3-N：3.105t/a。 - 废气 项目使用天然气和普通柴油等清洁能源，SO2、NOX、烟尘的排放量较少，根据项目所产生的污染物的具体情况及特征，建议暂不分配大气污染物总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图1 施工期和营运期工艺流程图 （一）建设期主要产污工序 1、废气 （1）扬尘：施工机械会产生少量的施工扬尘，污染因子为颗粒物，无组织排放浓度≤1.0mg/m3，施工工地扬尘排放量计算方法中的建筑工程、市政工程（含轨道交通工程）的计算公式可知： （公式来源：《施工期扬尘的污染与防治》 作者：胡伟滨 出版时间：2008年6月） W=WB+WK。 WB=A×B×T。 WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T。 W：施工工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积，万平方米，本项目总建筑面积为17.98万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月，本项目取 4.8 吨/万平方米·月； P11、P12、 P13、 P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月，本项目均采用措施达标，因此均取0； P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月，本项目采用措施达标，安装简易冲洗装置，因此取3.4； T：施工期，月，计算年基本排放量时，最大值为：建筑及安装工程工期24个月。计算得出项目WB=17.98×4.8×24=2071.296t/施工期； WK=17.98×3.4×24=1467.168t/施工期，因此本项目施工产生扬尘量为2071.296+1467.168=3538.464t/施工期。 （2）施工机械和运输车辆尾气 施工机械一般用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气：施工运输车辆一般为大型柴油车，产生机动车尾气。因此，施工机械和运输车辆委屈排放污染物主要为CO、NOx、SO2。施工机械与运输车辆尾气的产生量与施工阶段所用的施工机械种类、数量、使用频率及强度等有很大关系，因此其排放量难以估算。这类废气将对周围环境有一定的影响，但工程完工后其污染影响消失。 （3）装修废气 装修废气主要为项目装修阶段人造板、油漆等材料释放的有机废气、装修过程产生的扬尘等。 2、废水 施工废水主要包括： （1）来自暴雨的地表径流和开挖产生的地下水；暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水，其污染因子主要为SS。 - 施工废水：包括开挖、钻孔以及打桩时冲孔灌注产生的泥浆水、混凝土系统冲洗水、混凝土面板养护用水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；施工期打桩阶段会产生一定量的泥浆水，主要污染因子为 SS，一般浓度高达数千 mg/L；混凝土的养护可以采用天然水或自然水，其产生的废水主要是 pH 值较高，一般达 9～12；施工机械设备和施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类。 （3）生活污水：本项目施工期日用工人数平均约为60人，施工期约24个月。每月按25个工作日，每日用水标准按150L/d·人计，其污水排放系数取值为0.9，则施工人员生活污水排放量为6.5m3/d（4860m3/施工期）。施工期生活污水参照中常浓度生活污水水质（即SS：220mg/L，BOD5：150mg/L，CODCr：250mg/L，NH3-N：25mg/L）计算，得出施工期生活污水的污染负荷，其结果列于表18。 表18 施工期生活污水及污染物排放量 时段; 产生量; 污染物产生量. 施工期; 4860m3; 项目; SS; BOD5; CODCr; 氨氮. 产生浓度mg/L; 220; 150; 250; 25. 产生量t/施工期; 1.069; 0.729; 1.215; 0.122. 排放浓度mg/L; 60; 20; 90; 10. 排放量t/施工期; 0.292; 0.097; 0.437; 0.049. 3、噪声 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工单位应采取低噪型施工机械设备，并在施工场界四周设置不低于2.5m高的围挡，一般2.5m高围墙噪声的隔声值为8~10dB（A）（此处预测取8dB（A）），则在采取上述措施后，施工期单台机械设备噪声预测值具体预测值见下表： 表19 单台机械设备的噪声预测值 （单位：dB(A)） 施工设备; 边界外距离（m）. 5; 10; 15; 30; 60; 100; 150; 200. 混凝土振捣器; 72; 66; 62; 56; 50; 46; 42; 40. 轮式装载机、云石机、角磨机; 82; 76; 72; 68; 60; 56; 52; 50. 重型运输车; 74; 68; 64; 58; 52; 48; 44; 42. 木工电锯; 85; 79; 75; 69; 63; 59; 55; 53. 振捣夯锤; 84; 78; 74; 68; 62; 58; 54; 52. 风镐、混凝土输送泵、空压机; 80; 74; 70; 64; 58; 54; 50; 48. 注：5m 处的声级是考虑围挡隔声后的声级。 4、固体废弃物： （1）建筑垃圾 施工期间建筑工地会产生地表开挖的余泥、渣土、施工剩余废物料等，参照《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》（陆宁，陆路，李萍，马红军，朱琳），中国现阶段每建筑 1 万平方米，就会产生废弃砖和水泥块等建筑垃圾550吨，本项目总建筑面积为17.98万m2，建筑垃圾产生量为9889吨。 （2）生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，项目施工期约24个月，每月按25个工作日计算，则生活垃圾的产生量为36t。 5.生态环境影响 本工程施工期间会对施工区域和城市生态景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程开挖、填土方作业带来的水土流失等。 （二）营运期主要污染源 1、水污染源分析 根据建设单位提供的资料，本项目有住户共约1284户，户均人口按照3.2计，则规划总入住人口约4109人；根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）表5及本地居民用水习惯，综合用水按照230m3/人·d，排污系数按照0.9计，一年按365天计，即用水量为945.07m3/d，344950.55m3/a。 因此，本项目废水主要为居民生活、商业活动等产生的废水，综合废水的排放量约850.56m3/d（310455.5m3/a）；主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等项目；主要水污染物的产生源强见表20。 表20 项目污水污染物产生源强 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 310455.5m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 250; 100; 30. 产生量（t/a）; 93.137; 77.614; 31.046; 9.314. 排放浓度（mg/L）; 90; 20; 60; 10. 排放量（t/a）; 27.941; 6.209; 18.627; 3.105. 2、废气污染源分析 根据建设单位提供的资料，项目营运过程中产生的废气主要为居民厨房产生的油烟、停车场汽车尾气、柴油发电机废气。 （1）厨房油烟 厨房作业时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。 据对南方城市居民的类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，本项目居住人员人数为 4109人，则本项目居民耗油量44.99t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.84%，但住宅住户的烧炒、烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此本项目住宅的油烟挥发率取2.0%，则油烟产生量为0.90t/a。住户油烟经各住宅厨房内安装的吸排油烟机处理后排放，其油烟去除率一般可达60%，则油烟排放量为0.36t/a。 （2）汽车尾气 根据建设单位提供的资料，本项目共设1299个机动车停车位，汽车尾气中的主要污染因子有CO、HC、NOx（以NO2计）等。 根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较少。参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB18352.3-2005）I型试验（常温下冷起动后排气污染物排放试验）排气污染物排放限值（IV 阶段第一类车）排气污染物排放限值，各污染物排放限值见下表。 表21 机动车排气污染物排放限值 (g/辆·km) 污染物 车种; CO; HC; NOX. 汽车; 2.1; 0.2; 0.15. 项目停车库服务对象为居民，据国内同类形式运营的停车库（场）的类比资料，据国内现有停车库(场)的类比资料，可按平均早、晚一日出入共两次计算，则本项目停车场日车流量为1299个×2=2598辆/日。 根据建设单位提供总平面图，从停车场中心位置到出入口的路程平均距离约100m。根据上表机动车排气污染物排放限值计算，得停车场各污染物排放情况见下表。 表22 本项目车库机动车尾气污染物排放情况 泊位(个); 车流量; 污染物排放源强（kg/a）. 辆/日; 万辆/年; CO; HC; NOX. 2; 1299; 94.83; 199.14; 18.97; 14.22. 为保证车库内空气质量，车库将设置机械通风系统，将车库废气收集后，经排风竖井抽至离地面排放，排放口高于地面2.5m。项目车库面积27734.40m2，根据设计换气次数不少于6次/h，并按此配置排风风机，排气速率设计为2.0m/s，有利于车库排气与大气的混合和迅速被稀释。 （3）备用柴油发电机废气 项目设有一台500kw的备用柴油发电机，设置在备用发电机房。 根据《普通柴油》（GB252-2015），备用发电机燃用柴油含硫率≤0.035%。发电机耗油率取0.228Kg/h·KW，年使用时间为48小时，则柴油发电机年耗油量共为5.5吨。项目柴油消耗量及其燃烧发电时产生的污染物采用《环境统计手册》中推荐的参数进行计算。发电机运行污染物排放系数为：柴油含硫率按 0.035%计算，烟尘 0.8g/kg，NOX 0.66g/kg，烟气量系数按9.7m3/kg。 计算得到备用发电机废气排放源强，如表23所示。 表23 柴油发电机尾气中大气污染物排放量估算 （4）垃圾恶臭 污染物项目; SO2; NOx; 烟尘; 烟. 系数; 0.035%/kg油; 0.66g /kg油; 0.8g /kg油; 9.7 m3/kg. 排放浓度（mg/m3）; 35.58; 67.42; 82.40; 5.34×104m3/a. 排放量(t/a); 0.0019; 0.0036; 0.0044. 项目固体废物主要为生活垃圾，项目垃圾如不及时处理，其中的有机物将会分解发出恶臭，扩散到空气中，影响项目场区内的空气清新，同时还会影响视觉和环境卫生，滋生蚊蝇，传染疾病，对环境和人群健康造成不利影响。项目建筑物垃圾收集间设置在项目西北面，其产生的恶臭对地面生活影响较小，但也应加强管理，及时清理，以减少对项目大气环境产生影响。 本项目垃圾拟实行分类处置，其中生活垃圾每日定时定点由清洁工人进行收集，再清运至阳山县生活垃圾填埋场填埋进行卫生填埋处置。公共场所定点设置垃圾分类回收桶，对可回收部分的垃圾实现回收综合利用，不可回收部分和生活垃圾一起清运至阳山县生活垃圾填埋场填埋进行卫生填埋，垃圾日产日清，缩短垃圾停留时间、采用密封车辆清运等措施控制垃圾恶臭。项目垃圾恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)新扩改建二级厂界标准。 - 自建污水处理站产生的恶臭 恶臭类气味主要来源于有机生物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经过水解、曝气或自身挥发而逸入环境空气，无组织排放。产生恶臭的环节主要有沉淀池、污泥池等。对污水站而言，产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。根据美国EPA对城市污水站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，本项目处理BOD5的量为71.405t/d，则计算产生的氨气为0.221kg/d，硫化氢为0.009kg/d，为无组织排放。 3、噪声污染源分析 本项目建成后主要的噪声源有： （1）公共活动场所噪声源 项目内人流活动及机动车辆行驶等公共活动场所噪声。 （2）服务设施噪声源 本项目的噪声主要来自空调系统噪声、提升泵、备用发电机等噪声。 本项目在营运期各类社会生活噪声产生源强表24： 表24 营运期各类社会生活噪声产生源强一览表 类别; 噪声源种类; 噪声影响dB(A); 防治措施. 社会活动场所产生的噪声; 社区内机动车辆行驶噪声; 60～70; 设立机动车禁鸣标志. 住宅区内人流活动噪声; 60～75; 禁止设置高音喇叭. 商铺及商业中心活动噪声; 70～85. 商业中心活动噪声; 60～70. 服务设施产生的噪声; 空调系统噪声; 75～85; 减震、隔声措施. 提升泵; 80～110(地下). 备用发电机; 80～110(地下). 4、固废污染源分析 本项目固废主要为居民生活垃圾，商铺垃圾以及自建污水处理站产生的污泥。 （1）生活垃圾 项目规划总居住人口约4109人，居民的生活垃圾量按1.0kg/人·d计算；一年按365天计算，则项目居民生活垃圾产生量约为1499.785t/a。 （2）商铺垃圾 本项目商业建筑面积约为1552.07m2，产生的垃圾量按1.0kg/20m2·d，一年按300天计算，则普通商业产生的生活垃圾量约为23.281t/a。 - 污泥 项目自建污水处理站，采用“格栅池+沉淀池+A/O工艺”，根据相关资料，该工艺的干污泥含量约为污水处理量的0.02%，本项目污水产生量为310455.5m3/a，则污泥的产生量为62.09t/a。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 |  |  | 3538.464t/施工期 | 1415.39t/施工期 |
|  |  |  | 机械和车辆尾气、装修废气 |  |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 发电机 | SO2 |  |  | 35.58mg/m3；0.0019t/a | 35.58mg/m3；0.0019t/a |
|  |  |  | NOx |  |  | 67.42mg/m3；0.0036t/a | 67.42mg/m3；0.0036t/a |
|  |  |  | 烟尘 |  |  | 82.40mg/m3；0.0044t/a | 82.40mg/m3；0.0044t/a |
|  |  | 厨房 | 油烟 |  |  | 44.99t/a | 0.36t/a |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | CO |  | 199.14kg/a | 199.14kg/a |
|  |  |  |  | HC |  | 18.97kg/a | 18.97kg/a |
|  |  |  |  | NOx |  | 14.22kg/a | 14.22kg/a |
|  |  | 垃圾收集间 | 恶臭 |  |  | —— | —— |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 |  | NH3 | 0.221kg/d | 0.221kg/d |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.009kg/d | 0.009kg/d |
| 水污染物 | 施工期 | 施工过程 施工工人 | CODCr |  |  | 250mg/L，1.215t/a | 90mg/L，0.437t/a |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 150mg/L，0.729t/a | 20mg/L，0.097t/a |
|  |  |  | SS |  |  | 220 mg/L，1.069t/a | 60mg/L，0.292t/a |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 mg/L，0.122t/a | 10mg/L，0.049t/a |
|  | 营运期 | 生活污水 (310455.5t/a) | CODCr |  |  | 300mg/L，93.137 t/a | 90mg/L，27.941t/a |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 250mg/L，77.614t/a | 20mg/L，6.209t/a |
|  |  |  | SS |  |  | 100 mg/L，31.046t/a | 60mg/L，18.627t/a |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 mg/L，9.314t/a | 10mg/L，3.105t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工期间 | 弃土、施工垃圾 |  |  | 9889吨/施工期 | 0t/施工期 |
|  |  | 施工期间 | 生活垃圾 |  |  | 36t/施工期 |  |
|  | 营运期 | 项目区内 | 生活垃圾 |  |  | 1499.785t/a | 0t/a |
|  |  |  | 商铺垃圾 |  |  | 23.281t/a |  |
|  |  |  | 污泥 |  |  | 62.09t/a | 0t/a |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 各类机械噪声、施工作业噪声以及物料运输产生的交通噪声90~115dB（A） |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 公共活动场所、服务设施 | 公共活动场所噪声在 60～85dB（A），服务设施噪声 75～100dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响 随着项目区构筑物等建设完成而消失，对生态环境影响小。项目建成后，通过种植树木、花草等绿化工程，对生态进行补偿后，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工期大气环境影响分析 ①扬尘 根据施工期产生的扬尘对外界的影响预测结果分析，施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘，其中产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸与运输阶段。扬尘主要来自以下几个方面：土方挖掘及现场堆放扬尘、搅拌混凝土扬尘、建筑材料（白灰、水泥、砂子）等搬运及堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘。风力扬尘其尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。因此施工期间若不采取相应的措施，扬尘将对该地区域环境产生一定的影响，特别出现在秋冬季节雨水偏少的时期。因此，本工程施工期应该特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，减少施工扬尘对周围环境的影响。 动力扬尘主要为建筑工地的车辆行驶产生的扬尘，通过在不同路面的清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量预测结果分析，在同样路面的清洁度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少扬尘的有效方法。故在施工期间对车辆行驶的路面采取实施洒水等抑制扬尘的措施，在每天洒水4~5次时，可使扬尘减少70%左右，并将TSP的污染距离缩小到20~70m范围内。 根据对广东地区建筑施工现场类比分析，施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。本项目200m范围内分布的敏感点主要为鹿仔陂和大莲塘村，通过以下防治措施对上述两个敏感点居民生活环境影响较小。 为将本项目施工扬尘降至最低，建议项目采取以下防治措施。 a.建筑工地采取封闭式施工方法，即将工地与周围分隔可在施工现场外围设置围护栏，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉层可减少40%，汽车尾气可减少30% b.坚持文明施工，设置专用场地堆放材料，物料堆场周围设置挡风板，粉状材料用塑料薄膜遮盖，以防产生扬尘。 c.施工地面硬化，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料及时清扫，施工工地内的裸露地面和施工道路适当洒水除尘。 d.采用商品混凝土，不在工地场地搅拌。这样可以大大减少扬尘影响，同时还可以减轻水泥搅拌机的噪声影响。 e.严格按照渣土管理的有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁；同时，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点倾倒，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 f.运输车俩必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中飞扬和撒落。 g.施工场地进出口设置车轮过浅水池，防止车轮带土上路。 ②运输车辆及施工机械尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有 CO、NOx、碳氢化合物等污染物。尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。由于汽车尾气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向才会有 NOx、CO和碳氢化合物存在。评价要求项目施工方应加强管理，合理规划进出施工场地行车路线、缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少 NOx及CO等汽车尾气的排放量；另外进出项目区的燃油机车和施工机械必须是符合国家机动车尾气排放标准的车型，并尽可能使用轻质燃料，若使用汽油，必须使用无铅汽油。待施工结束后，施工期机动车产生的NOx、CO和碳氢化合物对周围环境影响随即停止。 ③装修有机废气（VOCS） 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是油漆等有机溶剂。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有少量的汽油、丁醇和丙醇等，由于厂房装修较简单，持续时间短，对周围环境影响不大。 （2）施工期大气污染防治措施 施工单位应满足以下要求：加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，落实施工现场封闭围挡、设置冲洗设施、道路硬底化等扬尘防治措施，做到施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地运输车辆 100%冲净车身车轮且密闭无洒漏、暂不开发场地100%绿化。要对施工工地内内堆积工程材料、沙石、土方、建筑垃圾等易产生扬尘污染场所采用封闭、喷淋及表面凝结等防尘措施；要施工工地内裸露土地的绿化或铺装，落实路面保洁、洒水防尘制度，减少道路扬尘污染。 ①建设工程施工应当遵守下列防尘规定： a、施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。临街施工工地周围宜设置不低于2米的遮挡墙；2米以上的工程立面宜使用符合规定的围网（防尘网）封闭； b、施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； c、易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；拆除工程必须采取喷水降尘措施，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工； d、建筑垃圾、工程渣土等在 48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； e、运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； f、需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； g、闲置1个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装； h、对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； i、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 j、市政府发布空气质量重污染预警期间，应当停止建筑拆除工程，施工工程停止主要产生扬尘工序。 ②绿化建设和养护工程应当遵守下列防尘规定： a、市政府发布空气质量重污染预警、气象部门发布大风警报、灰霾天气预警等天气预警期间，应当停止平整土地、换土、原土过筛等作业； b、栽植行道树，所挖树穴在48小时内不能栽植的，对树穴和栽种土应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。行道树栽植后，应当当天完成余土及其他物料清运，不能完成清运的，应当进行遮盖； c、3000平方米以上的成片绿化建设作业，应当在绿化用地周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡，在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 ③运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 另根据《广东省人民政府关于印发广东省大气污染防治行动方案（2014~2017）的通知》（粤府[2014]）6号，施工单位应满足：推广施工扬尘污染防治技术，建立扬尘源动态信息库和颗粒物在线监控系统。积极推进绿色施工，督促施工单位落实施工现场封闭围挡、设置冲洗设施、道路硬底化等扬尘防治措施，严禁敞开式作业。各城市主城区内施工工地渣土和粉状物料应逐步实现封闭运输并配备卫星定位装置。 ④减小有机废气（VOCS）的危害 在装修油漆期间，应尽量选择环保型油漆和水性涂料，加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能运行。本环评建议按照室内装饰装修材料10项标准《人造板及其制品中甲醛释放限量》 （GB18580-2001）、《内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）等标准来选择环保型装饰材料。 ⑤净化运输车辆及施工机械尾气 施工现场的燃油机械设备，通过使用优质燃料、安装尾气净化器使其尾气合标排放。并且施工现场严禁焚烧各类废弃物。 2、水环境影响分析 （1）施工期水环境影响分析 施工期的废水主要来自暴雨的地表径流、施工废水和生活污水。暴雨地表径流冲刷建筑砂石、垃圾，不但会夹带大量泥沙，还会携带水泥、油类、化学品、生活废弃物等各种污染物；施工废水包括地基、道路和楼房建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。因此，项目施工期的废水如果处理不当，将对周围环境产生一定的影响。 （2）施工期水污染防治措施 ①施工时要尽量做好各项排水、截水的设计，做好必要的防护坡及引水渠。 ②在施工场地内应构筑相应容量的集水沉砂池和截、排水沟，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水、施工废水，经过沉砂、除渣和隔油处理后，回用于施工用水。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染水体。 ④有关施工现场水环境污染防治的其他措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 ⑤在项目施工期间，生活污水依托周边居民处理。 3、声环境影响分析 （1）施工期声环境影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。为了了解施工机械噪声在不同距离处对项目敏感点的影响，本环评采用A声级进行预测，预测模式如下： 设备的噪声值分别代入预测模式中进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有3台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 ①施工单位应采取低噪型施工机械设备，并在施工场界四周设置不低于2.5m高的围挡，一般2.5m高围墙噪声的隔声值为8~10dB（A）（此处预测取8dB（A）），则在采取上述措施后，施工期单台机械设备噪声预测值具体预测值见下表： 表 25 单台机械设备的噪声预测值 （单位：dB(A)） 施工设备; 边界外距离（m）. 5; 10; 15; 30; 60; 100; 150; 200. 混凝土振捣器; 72; 66; 62; 56; 50; 46; 42; 40. 轮式装载机、云石机、角磨机; 82; 76; 72; 68; 60; 56; 52; 50. 重型运输车; 74; 68; 64; 58; 52; 48; 44; 42. 木工电锯; 85; 79; 75; 69; 63; 59; 55; 53. 振捣夯锤; 84; 78; 74; 68; 62; 58; 54; 52. 风镐、混凝土输送泵、空压机; 80; 74; 70; 64; 58; 54; 50; 48. 注：5m 处的声级是考虑围挡隔声后的声级。 ②施工期多台机械设备同时运转时噪声预测值 评价选择3台噪声值最大的施工设备同时使用时所产生的噪声叠加值来分析对某个距离的影响，多台机械设备同时运转时噪声预测值见下表： 表 26 多台机械设备同时运转的噪声预测 （单位：dB(A)） 机械名称; 声级测值 （5m处）; 叠加值 （5m处）; 距离（m）. 10; 15; 30; 45; 50; 60; 100; 150; 200. 轮式装载机、云 石机、角磨机; 82; 83.6; 83; 79; 73; 70; 69; 67; 63; 59; 57. 木工电锯; 85. 振动夯锤; 84. 从表29的预测结果可知，选用低噪型施工机械设备后，单台机械设备运转时，距离噪声源约30m才能达到建筑施工场界噪声限值，但一般在建筑施工时，很少单台机械设备独立施工，会有多台机械设备同时运转。从表29的预测结果可知，多台施工机械同时运转时，距离噪声源约50m方可达到建筑施工场界噪声限值，对敏感点有一定影响。尤其是对鹿仔陂和大莲塘村的居民生活造成一定影响，因此，本环评要求施工单位在夜间禁止施工，同时建议施工单位与敏感点做好充分沟通，文明施工，尽量减少噪声对敏感点的影响。 本工程施工噪声对周围声环境影响较大，会对周围敏感点产生一定影响，尽管施工期噪声会对周围声环境产生一定影响，但相对于营运期来说，施工期属短期行为，随着工程竣工，施工噪声的影响将不复存在，施工噪声对环境的不利影响是短暂的。 （2）施工期噪声污染防治措施 ①在建筑施工期间的不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制；另外施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，并服从有关环保部门的监督； ②采用较先进、噪声较低机械设备或带隔声、消声的设备，避免多台施工机械同时开工，高噪声作业区应远离地块边界，并对设备定期保养，规范操作； ③施工单位合理安排施工时间，高噪声设备不在作息时间中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~7:00）作业，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间严禁施工；对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22：00后施工。对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请并征得许可，同时事先通知附近居民，以取得谅解后方可进行夜间施工； ④运输车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，尽量减少交通堵塞。 ⑤高噪声生产设备设置减振基座、隔声罩、消声器等。 ⑥加强厂区绿化，采用乔木、灌木、草木相结合的立体绿化方案。 以上各项减噪措施是行之有效的，再经距离衰减后，在厂界可达标排放，对外界声环境影响较小。 - 固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、废建材、洒落的砂石料、混凝土以及开挖的土石方等。 废建材、砂石料和混凝土等应集中收集、分类及时清理，能够回收利用要尽可能回收利用。开挖的土石方部分回填使用，部分需要弃置的应合理处置，运到需要土石方的工地使用。 建筑工人生活垃圾可以倾倒在指定地点，由环卫部门统一处理由环卫部门集中处理，不会对周围环境造成明显影响。另外还有施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生 活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 为防止建筑垃圾外运过程中沿道遗洒及扬尘对周围环境产生影响，建筑垃圾外运要用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 - 水土保持措施 在项目范围内，施工弃土因雨水冲刷而流失的途径主要是市政排水管网，为保证和控制施工期水土流失不影响市政排水管道畅通，评价提出以下控制措施： ①在动土施工之前，结合场请区建筑、道路、绿化布置，对边坡地方做好护坡护脚工作，且开挖的土石尽可能及时直接回填到位，最大限度减少临时堆放量，应先进行地面硬化再施工； ②在施工场地四周开挖排水沟，有利于雨水排放；建设单位应尽快落实水保措施，修建排水沟，尽量减轻工程造成的水土流失影响； ③为尽量减轻雨水对施工面的冲刷，施工期应尽量避开暴雨季节，对于长时间裸露的开挖面，遇雨时应用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； ④施工期应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放问题； ⑤施工完成后及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化等工作，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露； ⑥在进行地表层开挖时，为防止水土流失，可在工地下方设围墙挡土； 采取上述措施后，本项目施工期的水土不会对市政排水管网产生影响，能有效的降低工程建设对水土流失的影响。 营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 （1）水环境影响分析 ①生活污水 本项目废水主要为居民、商业等产生的废水，废水的排放量为850.56m3/d。项目设置1个污水处理站，处理能力为900m3/d，采用“格栅池+沉淀池+A/O工艺” ，具体工艺如下图3。项目废水近期经自建污水处理站处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后最终排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；远期待本项目排污管网接入阳山县城市污水处理系统后，项目产生的污水只需经化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表27。其中，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B。 表27 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污要物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10；建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 根据本项目特征，本项目废水排放量Q＞200m3/d，排放方式属于直接排放。故本项目水污染影响型建设项目评价等级判定为二级。本项目预测选取平面二维连续稳定模式，各参数选取见表28，预测结果见表29和表30。 表28 水污染影响型建设项目参数选择 k（1/s）; u(m/s); h(m); I; B(m); Ey; Ch(mg/L); Cp(mg/L); Qp(m3/s); m(g/s). COD; 0; 0.12; 7; 0.0038; 219; 0.934; 12.5; 90; 0.0109; 0.981. NH3-N; 0; 0.12; 7; 0.0038; 219; 0.934; 11.5; 10; 0.0109; 0.0109. 表29 项目排放COD预测结果分析 X Y; 5; 10; 20; 40; 100; 150; 200. 100; 12.523; 12.523; 12.521; 12.514; 12.501; 12.500; 12.500. 200; 12.517; 12.516; 12.516; 12.513; 12.503; 12.500; 12.500. 500; 12.511; 12.510; 12.510; 12.510; 12.506; 12.502; 12.501. 1000; 12.507; 12.507; 12.507; 12.507; 12.505; 12.504; 12.502. 1500; 12.506; 12.506; 12.506; 12.506; 12.505; 12.504; 12.503. 2000; 12.505; 12.505; 12.505; 12.505; 12.504; 12.504; 12.503. 2500; 12.505; 12.505; 12.505; 12.505; 12.504; 12.504; 12.503. 3000; 12.504; 12.504; 12.504; 12.504; 12.504; 12.503; 12.503. 表30 项目排放NH3-N 预测结果分析 X Y; 5; 10; 20; 40; 100; 150; 200. 100; 11.503; 11.503; 11.502; 11.502; 11.500; 11.500; 11.500. 200; 11.502; 11.502; 11.502; 11.501; 11.500; 11.500; 11.500. 500; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.500; 11.500. 1000; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.500; 11.500. 1500; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.500; 11.500. 2000; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.500; 11.500; 11.500. 2500; 11.501; 11.501; 11.501; 11.501; 11.500; 11.500; 11.500. 3000; 11.500; 11.500; 11.500; 11.500; 11.500; 11.500; 11.500. 由上述分析可知，在正常排放的条件下，能够保证连江CODcr和NH3-N满足相应的水质要求，项目外排废水中CODcr和NH3-N对连江（连江市区至阳山小江镇圩段）的水质造成的影响不大。综上所述，项目产生的污水不会对连江（连江市区至阳山小江镇圩段）水环境造成大的影响。 2、营运期废气环境影响分析 本项目运营期主要的大气污染源为：①居民生活厨房油烟及燃料天然气燃烧废气；②机动车尾气；③污水处理站、垃圾收集点恶臭气体；④备用发电机废气。 （1）厨房油烟 项目住户油烟产生量为44.99t/a。住户油烟经各住宅厨房内安装的吸排油烟机处理后排放，其油烟去除率一般可达60%，油烟排放量为0.36t/a，对周围大气环境的影响较小。 由于采用清洁燃料天然气作为燃料，住宅楼燃气废气中污染物排放量较小，且都是分散排放，排放强度不大，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。 （2）汽车尾气 根据建设单位提供的资料，本项目共设1299个地下机动车停车位，汽车尾气中的主要污染因子有CO、HC、NOx（以NO2计）等。为保证车库内空气质量，地车库将设置机械通风系统，将车库废气收集后，经排风竖井抽至离地面排放，排放口高于地面2.5m。项目车库面积27734.40m2，根据设计换气次数不少于6次/h，并按此配置排风风机，排气速率设计为2.0m/s，有利于车库排气与大气的混合和迅速被稀释。因此，汽车尾气中各污染物的排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。地面停车场汽车尾气排放方式为无组织排放，排放量少，地上停车位较分散，而且露天空旷条件易于废气的扩散，地上停车位附近设置有绿化隔离带，汽车尾气中各污染物的排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，因此汽车尾气经空气稀释后对周围环境空气影响小。 （3）备用柴油发电机废气 项目设有一台500kw的备用柴油发电机，设置在备用发电机房。主要的污染物为SO2、NOX和烟尘等。发电机废气浓度能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（SO2：500mg/m3，NOx：120mg/m3，烟尘：120mg/m3，黑度< 1度）。因此项目产生的发电机尾气的排放不会对附近地区大气环境造成明显不良的影响，对周围环境影响较小。 - 恶臭 ①垃圾收集间恶臭 项目固体废物主要为生活垃圾，项目垃圾如不及时处理，其中的有机物将会分解发出恶臭，扩散到空气中，影响项目场区内的空气清新，同时还会影响视觉和环境卫生，滋生蚊蝇，传染疾病，对环境和人群健康造成不利影响。项目建筑物垃圾收集间设置在项目西北面，其产生的恶臭对地面生活影响较小，但也应加强管理，及时清理，以减少对地下车库环境产生影响。本项目垃圾拟实行分类处置，其中生活垃圾每日定时定点由清洁工人进行收集，再清运至连州卫生填埋场进行卫生填埋处置。公共场所定点设置垃圾分类回收桶，对可回收部分的垃圾实现回收综合利用，不可回收部分和生活垃圾一起清运至连州卫生填埋场进行卫生填埋，垃圾日产日清，缩短垃圾停留时间、采用密封车辆清运等措施控制垃圾恶臭。项目恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)中的新扩改建二级厂界标准。 ②污水处理站 项目设置1个污水处理站，设置在项目西侧，会产生H2S和NH3。 （1）评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分方法，采用《导则》附录A中推荐的AERSCREEN模型中估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下公式： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气的质量浓度占标率，％ Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度 C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按下表划分： 表31 大气环境评价工作等级划分 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据项目工程分析以及可选用的标准，选取H2S和NH3计算Pi，具体的标准值见表32。 表32 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. H2S; 1小时平均; 0.2; 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D标准. NH3; 1小时平均; 0.01. （2）估算模型参数选取 估算模型参数选取见下表33。 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.0. 最低环境温度/℃; -1.4. 土地利用类型; 针叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）大气污染源强 根据工程分析，项目运营期只有粉尘排放源，具体的源强参数见下表。 表34 本项目废气面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. H2S; NH3. 1; 自建污水处理站; 50; 40; 9; 8760; 0.0092; 0.0004. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用ARESCREEN估算模式计算本项目正常工况下最大落地浓度及浓度占标率见下表。 表35 正常排放污染物平均浓度贡献值预测结果表 排放源; 污染源; 标准值（mg/m3）; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大占标率%; 评价等级. 面源; 自建污水处理站; H2S; 0.01; 1.47E-02; 7.35; 二级. NH3; 0.2; 6.41E-04; 0.32; 二级. 从上表可知，本项目正常排放情况下，评价范围内H2S和NH3的污染物的最大占标率分别为7.35%和0.32%。本项目排放废气污染物中的无组织排放排放的平均浓度贡献值占标率Pi中最大值1％<Pmax<10％，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境评价等级为二级。评价范围以厂址为中心，边长取5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。 （4）大气环境防护距离分析 根据表35预测结果可知，正常排放情况下，本项目H2S和NH3的最大落地浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所有污染物对厂界外短期贡献浓度均未超过质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （5）污染物排放核算 本扩建项目大气污染物排放核算分别见下表： 表36 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; H2S; 0.0807. 2; NH3; 0.0033. 3、营运期噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来自公共活动场所、服务设施及装修和邻里噪声。 （1）公共活动场所及经营场所 ①加强对小区内的交通管理，如分清生活道路，交通道路，同时对交通道路进行规定，设立禁鸣标志，确保小区交通通畅和保持安静，限制区内车辆行驶速度； ②加强车辆管理，避免大油门加速，设置绿化隔离带等方式降低车辆噪声影响。 ③建议加强对商业的管理，禁止喧哗。 （2）服务设施 ①本项目商铺使用一般空调室外机组，不设中央空调，噪声源源强为 40~55dB，传至室内噪声级约为 25~35 dB，一般情况下对周围声环境的影响不会很明显，从美观的角度建议建设单位对空调室外的安装部位和规格进行统一安排、统一设计和统一规格，以及考虑了整体的协调性。 ②水泵位于水泵房，均采用低噪声型环保设备，其噪声经墙体的阻隔后对周围环境的影响不大。水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递，水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。水泵在安装时应设置减震基础、减震垫，防止因固体结构传声而导致声环境质量超标。 ③发电机房作全封闭设计，门、窗采用重质隔声门，若设置观察窗则需采用双层隔声窗； ④机械通风选用低噪风机，并在进、排风口处作消声；抽排风量考虑发电机组散热,保证整个机房内正常的工作环境； ⑤消声器及尾气管进行保温处理，防止热量散失； ⑥发电机机座做好相应的减振措施，包括设置减振基础、发电机与减振基础之间安装减振器，以防止发电机工作时产生的振动沿建筑结构上传，影响上层住宅；发电机房内的风机、排烟管、尾气喷淋装置等，在安装处均应设置良好的减振结构，避免发电机、风机的振动通过上设施向外传播； （3）装修和邻里噪声 ① 合理安排室内装修时间，加强项目内管理，严禁在中午（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）作业； ②加强项目的内部绿化，多种植高大乔木，能有效对小区内人流噪声进行阻隔。 采取上述措施防治后，本项目的社会生活噪声（包括小区内使用的公建设备、设施产生的噪声）排放源在可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值，对周围声环境影响很小。 4、营运期固废环境影响分析 - 生活垃圾 运营期固体废物主要是生活垃圾、商铺垃圾及污泥。其中生活垃圾产生量为1499.785t/a，商铺垃圾产生量为23.281t/a，污泥产生量为62.09t/a。 对运营期产生的主要固体废弃物生活垃圾，建议采取以下措施： ①加强小区内的卫生管理，及时进行小区的地面的清扫、维护。 ② 在小区内要按初步设计要求积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 ③物业管理部门应加强对小区的管理，并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高居民的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护小区的环境卫生。 通过采取上述各项措施后本项目固体废物处理处置率达到100%，处理处置后对周围环境基本无影响。 根据工程分析，生活垃圾产生量约为1499.785t/a，生活垃圾每天保洁人员收集到垃圾收集点，委托环卫部门每天清运。只要加强管理，做到日产日清，在清运过程中注意文明卫生，则本项目的生活垃圾不会对周围环境产生明显不良影响。 （2）商铺垃圾 本项目商业建筑面积约为3297.23m2，普通商业产生的生活垃圾量约为23.281t/a。垃圾每天保洁人员收集到垃圾收集点，委托环卫部门每天清运。只要加强管理，做到日产日清，在清运过程中注意文明卫生，则本项目的生活垃圾不会对周围环境产生明显不良影响。 （3）污泥 类比同类型项目，本项目清理自建污水处理站产生的污泥约62.09t/a，交给抽粪车抽走。经此处理，项目产生的污泥对环境影响较小。 - 5、与《电力设施保护条例实施细则》可行性分析 - 类比分析220KV超高压线走廊（外侧输电线平行向外距离20m处），工频电场强度为0.10～0.20KV/m，变电站内工频电场强度为0.10～0.20KV/m。电磁辐射强度随距离越大而越小，当在房屋附近时由于墙体屏蔽作用，工频电场强度衰减66%，电磁值小于55dB/（μv/m），工频磁场强度＜0.05mT。说明该项目由磁场辐射对环境影响量很小，不会对附近敏感点居民身体产生危害。本项目距离变电站厂界距离约22m（大于20m），且满足《电力设施保护条例实施细则》相关规定，在220KV超高压走廊水平平行距离两侧外输线距离各20m内不得有住户。委托有资质的监测单位（广州市恒力检测股份有限公司）于2019年11月在项目选址厂界（距离变电站最近侧）监测电磁强度，结合监测报告结果论证防护距离确实可行（具体见附件7）。此外，本项目建设期间可通过适量提高围墙高度和厚度，可减少运营期间变电站电磁辐射对本项目居民生活环境影响。 - 6、生态环境影响分析 项目所在地不属生态公益林，为疏林地，无特殊保护的植物和古树名木，项目周边无重要湖泊、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。随着项目区构筑物等建设完成而消失，对生态环境影响小。项目建成后，通过种植树木、花草等绿化工程，对生态进行补偿后，对生态环境影响不大。 - 7、“三同时”验收一览表 建设单位应根据国家建设项目“三同时”管理规定，在项目建设之初同时考虑污染治理设施的建设，污染治理设施的建设应执行“三同时”规定。项目“三同时”验收一览表见表37所示，项目环保投资见表38所示。 表37 项目“三同时”验收一览表 序号; 名称; 验收内容; 验收要求. 大气污染防治设施; 汽车尾气为无组织排放，种植树木，加强停车场绿化。; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值. 异味为无组织排放，对自建污水处理站周围进行绿化；及时回收垃圾。; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)表1新扩改建二级厂界标准. 水污染防治设施; 雨污分流系统，污水经化粪池、自建污水站处理后排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；化粪池、自建污水站去除效率、化粪池、自建污水站出口规范化设置；定期监测排污口的监测计划; 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准. 噪声污染防治措施; 合理布局，加强汽车管理，种植绿化措施; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值. 固体废物治理措施; 生活垃圾交给环卫部门处理；污泥由抽粪车抽走; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；. 表38 环保投资一览表 类别; 时期; 治理对象; 治理内容; 治理效果; 环保投资（万元）. 废气; 施工期; 施工场地; 加强施工管理文明施工; 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准组织排放监控浓度限值; 5. 车辆运输. 施工机械柴油燃烧废气; 使用环保燃料; 5. 车辆尾气. 营运期; 车辆尾气; 加强汽车管理，对道路进行绿化; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值; 9. 备用发电机废气; 由专用烟道引至发电机房楼顶高空排放; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 1. 恶臭; 对自建污水处理站周围进行绿化；及时回收垃圾。; 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)表1新扩改建二级厂界标准; 10. 废水; 施工期; 施工废水; 隔油沉砂池处理; 全部回用不外排; 8. 生活污水; 依托周边居民处理; 对周围环境影响小; 10. 营运期; 雨水; 雨水经收集后排入市政雨水管网; 对周围环境影响小; 50. 生活污水; 污水近期经项目化粪池、自建污水站处理，达标后排至连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；远期经化粪池预处理后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理; 近期达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；远期达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. 噪声; 施工期; 施工机械设备; 使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 12. 营运期; 交通噪声; 加强汽车管理，种植绿化措施; 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类排放限值; 100. 固废; 施工期; 生活垃圾; 定期由环卫部门处理; 不会对周边环境产生污染影响; 20. 弃土; 回收利用、定时清运、回填或集中处置. 运营期; 垃圾; 定期由环卫部门统一处理; 不会对周边环境产生污染影响; 20. 污泥; 由抽粪车抽走; 10. 其他; 景观与绿化; 48. 合计; 308.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工过程堆土 | 扬尘、汽车尾气、装修废气 | 洒水抑尘；使用尾气排放达标的车辆；采用符合国家标准的环保型室内装饰和装修材料，保持室内空气流通 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 营 运 期 | 发电机 | SO2、NOx、烟尘、烟气 | 由专用烟道引至发电机房楼顶高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 厨房 | 住户油烟 | 吸排油烟机处理后排放 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 车库配置排风风机，设置绿化隔离带 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 恶臭 | 垃圾收集间恶臭 | 每日定时定点收集，再清运至连州卫生填埋场进行卫生填埋处置 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)表1新扩改建二级厂界标准 |
|  |  |  | 污水处理站恶臭 | 设置绿化隔离带；污泥经收集后由抽粪车抽走 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工过程 施工工人 | 生产废水、 生活污水 | 建设沉淀池等，生产废水经隔渣、沉淀处理后回用；生活污水依托周边居民处理。 | 对周围环境影响较小 |
|  | 营 运 期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 | 生活污水近期经自建污水站处理，达标后排至连江（连江市区至阳山小江镇圩段）；远期待本项目排污管网接入阳山县城市污水处理系统后，生活污水只需经化粪池预处理后，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理。 | 近期达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；远期达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工期间 | 弃土、施工垃圾 | 回收利用、定时清运、回填或集中处置 | 不会对周围环境造成污染 |
|  |  | 施工期间 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营 运 期 | 商铺垃圾 | 生活垃圾 | 经收集后，交由环卫部门统一处理 | 合理处置，不会对周边环境产生影响 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |
|  |  | 自建污水处理站 | 污泥 | 经收集后由抽粪车抽走 | 合理处置，不会对周边环境产生影响 |
| 噪 声 | 施工期：挖掘机、铲土机等机械噪声，该噪声通过安装基础减振，设置围墙，合理安排施工时间，定期保养机械设备等措施后，能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 营运期：本项目运营期噪声主要来源于公共活动场所噪声、服务设施噪声、建筑装修噪声，该噪声源经衰减后，达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工期尽量避免在雨天开挖土方，施工完毕及时清运垃圾、硬化地面或绿化地面，减少或防止雨水冲刷造成水土流失。项目建成后应尽快选择与周围环境相协调的绿化树种，使绿地面积达到设计要求，对生态环境产生良性影响。 |  |  |  |  |  |

## 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 阳山县盈顺房地产开发有限公司拟在清远市阳山县阳城镇工业大道19号，建设阳山县工业大道碧桂园江山荟居建设项目。本项目拟建10栋住宅，其中包括6栋33层高层住宅，1栋30层高层住宅，3栋29层高层住宅；配套6栋商业建筑，其中包括配电房、垃圾站等建筑。本项目总用地面积：43169.97平方米，总建筑面积: 179753.83m2，计容总建筑面积为：151094.89m2，不计容总建筑面积为：28658.94m2，容积率：3.5%，建筑密度15.50%，绿地率：32.60%。地下机动车停车位1299个，住户1284户。项目不设物业管理食堂，不设冷却塔、中央空调等，设有一台500kw的柴油发电机。 2、产业政策分析 经查阅，《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》修正）》（国家发展改革委第 21 号令）和《广东省主体功能区产业准入负面清单(2018年本)》，本项目不属于规定的限制类和淘汰类之列，也不属于准入负面清单内容。因此，本项目为允许类项目，符合国家、地方产业政策规定。 3、建设项目区域环境质量现状 通过现状监测数据分析可知，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）的二级标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求；各水质监测项目均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准要求；表明项目所在区域环境质量处于良好状态。 4、施工期影响分析结论 （1）水环境影响简要分析结论 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。施工期建设沉淀池等，生产废水经隔渣、沉淀处理后回用。施工期产生的生活污水依托周边居民处理。 （2）大气环境影响简要分析结论 施工期大气污染物主要为施工扬尘，施工期间应落实有效措施减少扬尘的对周围环境的影响。同时，建设单位应注意维护施工设备、运输车辆的工况，使用低含硫量的柴油作为机械设备的燃料；对车况较差的车辆则停止使用，以减轻尾气对周围环境的影响。项目打桩过程尽量采用静压桩，以消除打桩时产生的黑烟对周围环境的影响。另外，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。装修采用环保材料，采用先进的施工工艺，加强室内通风，并且注意施工人员的保护。 （3）噪声影响简要分析及结论 项目施工期包括基础、厂房、简单装修等。施工噪声对周围环境和环境敏感点的影响较大，其施工噪声对其造成一定的影响，因此项目必须采取相应的防治措施。项目建设过程中，应合理安排施工作业计划，禁止在休息时间中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~7:00）进行作业、影响居民休息，以免对环境产生较大的影响。 （4）固体废物影响简要分析及结论 本项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。项目必须及时处理多余的土石方及弃土弃渣。另外施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理。 5、营运期影响分析结论 （1）水环境影响评价结论 项目生活污水近期经过化粪池预处理后统一排入自建污水处理站，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段）。远期待本项目排污管网接入阳山县城市污水处理系统后，生活污水只需经化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳山县城市污水处理厂处理。根据建设单位提供的相关资料，自建污水处理装置位于项目西侧，设计污水处理量为800m3/d，可以处理完全每日产生的生活污水。本项目污水经自建污水处理装置处理达标后尾水排入连江（连江市区至阳山小江镇圩段），尾水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，则本项目污水处理达标后排放对周围环境影响较小。 （2）环境空气影响评价结论 ①厨房油烟 项目住户油烟产生量为 44.99t/a。住户油烟经各住宅厨房内安装的吸排油烟机处理后排放，其油烟去除率一般可达60%，油烟排放量为0.36t/a，对周围大气环境的影响较小。 ②汽车尾气 根据建设单位提供的资料，本项目共设1299个机动车停车位（424个地面停车位和875个地下停车位），地下车库将设置机械通风系统，将车库废气收集后，经排风竖井抽至离地面排放，排放口高于地面2.5m。汽车尾气中各污染物的排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值。地面停车场汽车尾气排放方式为无组织排放，排放量少，地上停车位较分散，而且露天空旷条件易于废气的扩散，地上停车位附近设置有绿化隔离带，汽车尾气中各污染物的排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值，因此汽车尾气经空气稀释后对周围环境空气影响小。 ③备用柴油发电机废气 项目设有一台500kw的备用柴油发电机，设置在备用发电机房。主要的污染物为SO2、NOX和烟尘等。发电机废气浓度能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（SO2：500mg/m3，NOx：120mg/m3，烟尘：120mg/m3，黑度< 1度）。因此项目产生的发电机尾气的排放不会对附近地区大气环境造成明显不良的影响，对周围环境影响较小。 ④垃圾收集间恶臭 项目固体废物主要为生活垃圾，项目建筑物垃圾收集间设置在项目西北面，其产生的恶臭对地面生活影响较小，但也应加强管理，及时清理，以减少对项目大气环境的影响。本项目垃圾拟实行分类处置，其中生活垃圾每日定时定点由清洁工人进行收集，再清运至连州卫生垃圾填埋场进行卫生填埋处置。公共场所定点设置垃圾分类回收桶，对可回收部分的垃圾实现回收综合利用，不可回收部分和生活垃圾一起清运至连州卫生垃圾填埋场进行卫生填埋，垃圾日产日清，缩短垃圾停留时间、采用密封车辆清运等措施控制垃圾恶臭。项目恶臭物质排放执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554－93)新扩改建二级厂界标准。 ⑤自建污水处理站恶臭 项目设置1个污水处理站，设置在项目西侧，为地埋式，对池体加盖，并在其上面进行绿化，盖上设有透气孔，将产生少量的恶臭气体。在污水处理站周围设置绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来自公共活动场所、服务设施及装修和邻里噪声。为减少项目噪声对本项目内及周围敏感点的影响，建议采取下列措施： ①加强对小区内的交通管理，如分清生活道路，交通道路，同时对交通道路进行规定，设立禁鸣标志，确保小区交通通畅和保持安静，同时限制区内车辆行驶速度； ② 建议加强对商业的管理，禁止喧哗。 ③从美观的角度建议建设单位对空调室外的安装部位和规格进行统一安排、统一设计和统一规格，以及考虑了整体的协调性。 ④水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递，水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。水泵在安装时应设置减震基础、减震垫，防止因固体结构传声而导致声环境质量超标。 ⑤ 合理安排室内装修时间，加强项目内管理，严禁在中午（12:00~14:00）及夜间（22:00~6:00）作业； ⑥加强本项目的内部绿化，多种植高大乔木，能有效对小区内人流噪声进行阻隔。 采取上述措施防治后，本项目产生的噪声对小区内部和周围敏感点的声环境影响较小。经上述措施防治后，本项目的社会生活噪声（包括小区内使用的公建设备、设施产生的噪声）排放源在均可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值对周围声环境影响很小。 （4）固体废弃物影响分析结论 项目产生的生活垃圾、商铺垃圾由保洁人员收集到垃圾收集点，委托环卫部门每天清运；化粪池污泥应由抽粪车抽走。经过上述处理措施，项目产生的固体废物对环境影响不大。 二、建议 （1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。 （2）认真做好“三废”和噪声的治理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾；出现污染事故及时报告当地环境保护部门，并妥善处理。 （3）加强管理，提高环保意识，节约能源、节约用水、减少“三废”排放。 （4）由于项目比较近居民住宅区，因此项目在施工时，必须严格按照环保要求，合理安排施工时间，合理安排设备位置，以防止噪声扰民。 三、总结论 本项目符合国家产业政策，项目建成后对于提高当地人民生活质量，完善区域市政配套设施、改善投资环境具有重要意义。 本项目施工期内对水、气、声、生态环境等均产生一定环境影响，在切实落落实施工期污染防治措施，文明施工的基础上，可使环境影响降至较低程度；在施工竣工后，房地产开发商必须按照《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号）的要求，在预售房时必须公示项目的环评及环保验收信息；营运期对周边环境影响较小，在保证环保措施的落实后，可满足国家和地方环境保护法律、法规和标准的要求。 综上所述，按现有报建功能和规模，该项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染及生态影响较小，建设单位若能在建设中和建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，本项目的选址和建设从环境保护角度而言，是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日