证书编号：国环评证甲字第2803号

阳山县阳山大桥改建工程项目

环境影响报告书

(简本)

建设单位：清远市阳山公路局

编制单位：中山大学

编制时间：二○一○年三月

# 目 录

目 录	I

1 项目概况	1

1.1 路线方案	1

1.2 阳山大桥现在状况	1

图1.1-1 项目位置图	2

1.3 建设规模及主要技术指标	3

1.4 预测交通量	4

1.5 旧桥拆除方案	5

1.6 桥型方案	5

1.7工程概况	5

1.8工期安排	7

2 工程分析	9

2.1 环境影响因素识别	9

2.2 工程污染源分析	10

2.3 评价因子筛选	15

3 环境质量现状评价	16

3.1 水环境质量现状调查与评价	16

3.2 环境空气质量现状调查与评价	16

3.3 声环境现状调查与评价	16

4 环境影响评价	17

5 环境保护措施及其技术经济论证	20

5.1 环境保护措施及对策	20

5.2 环境保护投资估算	26

5.3 环境保护措施的技术经济可行性论证	27

6 综合评价结论	29

- 1 项目概况

阳山大桥是阳山县城内跨越连江(也称小北江)的公路桥梁,旧桥于1969年建成,主桥是4×42米钢筋混凝土肋板拱桥,桥宽12.6米, 2001年对桥面进行拓宽改造。由于该桥目前存在重大安全隐患,主桥重点部位(主拱拱圈、腹拱) 出现接近全截面的贯通裂缝，裂缝宽度超限值，已于2008年8月开始进行交通管制，限载通行。2009年“清远市公路工程质量监理检测站”通过对全桥的检测，根据《公路桥涵养护规范》的标准，将阳山大桥评定为“四类桥”。根据交通部有关文件精神,对该类桥型不宜进行加固改造。因此，阳山县委、县政府、县交通主管部门结合社会经济的发展趋势、公路交通发展的需要，以及该桥梁作为连接省道S260和清连高速（G107）的特殊地位，决定对阳山大桥改建。

- 1.1 路线方案

阳山大桥改造项目由主桥和引道组成，项目起点位于阳山县城南大道（K0+000），向北跨越小北江,接文塔路（K0+460），全长约0.46公里，起点通过阳山大道延伸至青连高速公路，终点通过阳山达到延伸至省道S260线。主要构造物有阳山大桥，桥长约227米。

- 1.2 阳山大桥现在状况

阳山大桥位于阳山县城，是一座跨越连江河贯通城南、城北的跨河桥。由于建设年代久远，该桥的设计及施工资料遗失。该桥为一座四跨钢筋混凝土肋拱桥，1969年建成，2001年对桥面系进行拓宽改造。经清远市路桥工程有限公司检测得知：该桥全长236m，桥面宽为净7+2×2.85m。上部结构为1-10m下承式钢筋混凝土板拱 +4-42m下承式悬链线等截面钢筋混凝土肋拱桥，42m主跨矢跨比为1/6，净矢高7m，横向8片拱肋组成，各跨拱肋纵向设11道横隔板。下部为重力式墩台。根据我国桥梁设计荷载演变发展的相关资料推算，该桥设计荷载为汽—15级，人群荷载为3.5kN/m2。旧桥主桥全长236m（另桥北台引道长102m，桥南台引道长27米）。

项目位置

- 图1.1-1 项目位置图

- 1.3 建设规模及主要技术指标

- 1.3.1 建设规模

阳山大桥及南北引道基本采用县规划市政局规划的南北新中轴线走向，路线起点为城南大道（K0+000），向北跨越小北江,接文塔路（K0+460），全长约0.46公里。主要构造物有阳山大桥，桥长约227米。阳山大桥设计结合城市道路形式，采用双向六车道，桥面宽度36m，布置如下：行车道6×3.75m+中间带0.5m+非机动车道2×3.0m+人行道2×3.5m。全线绿化，并规划设置较为完善的安全设施。建设规模见表1.3-1，投资故段见表1.3-2。

表1.3-1 建设规模及技术标准

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 估算数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本指标 |  |  |
| 1 | 道路等级 | 级 | 二级公路结合城市道路 |
| 2 | 设计速度 | 公里/小时 | 40 |
| 3 | 规划用地 | 亩 | 9.5 |
| 4 | 拆迁建筑物 | 平方米 | 1800 |
| 5 | 工程总投资 | 万元 | 7631.07 |
| 6 | 平均每平米桥面造价 | 元 | 9338 |
| 二 | 引 道 |  |  |
| 7 | 引道路线总长 | 公里 | 0.233 |
| 8 11 | 最大纵坡 | % | 2.447 |
| 三 | 路基路面 |  |  |
| 9 | 路基宽度 | 米 | 36 |
| 10 | 路基土石方（计价方） | 立方米 | 3219.5 |
| 11 | 沥青混凝土路面 | 平方米 | 6757 |
| 12 | 防护及排水（浆砌片石） | 立方米 | 680 |
| 四 | 大桥工程 |  |  |
| 13 | 设计汽车荷载 |  | 公路—I级 |
| 14 | 设计洪水频率 |  | 1/100 |
| 15 | 大桥 | 米/座 | 227/1 |

表1.3-2 投资估算表(大桥和引道合计)

| 序号 | 费用名称 | 投资估算(万元) | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安装工程费 | 5511.65 | 72.23% |
| 2 | 设备及工器具购置费 | 2.30 | 0.03% |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1487.03 | 19.49% |
| 4 | 预留费用 | 630.09 | 8.25% |
| 5 | 合 计 | 7631.07 | 100% |

- 1.3.2 主要技术指标

设计行车速度：40公里/小时；

路基标准宽度：36米宽，主车道双向六车道对称布置（人行道2×3.5m＋非机动车道2×3.0m＋行车道6×3.75m＋中间带0.5m）；

设计汽车荷载：公路-I级；

路面设计标准：双轮组单轴100KN；

阳山大桥标准：桥长220米，桥面宽度36米，主车道双向六车道对称布置（人行道2×3.5m＋非机动车道2×3.0m＋行车道6×3.75m＋中间带0.5m）；

设计洪水频率：1/100；

通航等级标准：VI级航道；

地震动峰值加速度：0.05g

- 1.4 预测交通量

根据《阳山县阳山大桥改建工程可行性研究》（清远市公路勘察规划设计院，2010年3月）的预测，阳山大桥在建成运营后预测交通量如下：

表2.4-1 本项目交通量预测结果

| 年 份 | 2011年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合交通量 (折合小客车) | 5803 | 8499 | 12682 | 18634 |

- 1.5 旧桥拆除方案

考虑到阳山大桥旧桥两岸居民区集中，且地处县城中心地带，推荐采用机械拆除方案。拆桥总费用为328万元。

为防止桥垮塌时废渣落入河中难以清理造成河道通行隐患，在桥下水中填砂砾作为废渣堆放平台，亦作下一步破碎装运清理和水下墩基础拆除的施工通道,同时在旧桥倾倒塌落过程中，减轻触地冲击振动，防止对邻近房屋的造成影响。

利用桥台作拆除的工作平台，长臂液压破碎机座在工作平台上，对近桥台的桥面上铺装板、栏杆进行预先凿除使之与桥台分离，其次拆除腹拱等拱上结构，最后长臂液压破碎机把近桥台拱波、拱肋凿断，使桥先拆的那跨坍塌坠落到已筑好的水中施工平台。

工程完工后，施工便道所填砂砾用挖掘机和抽砂船抽砂方式清理至河床面，达到恢复河道的要求。

本案施工工期安排依冬季枯水期河水影响较小时的正常作业期进行编制：水中施工平台填筑15天后，旧桥拆除施工工期拟安排31天（其中：1、施工准备3天，2、机械拆除上部构造、桥墩12天，3、破碎清理15天）。

- 1.6 桥型方案

推荐方案采用2*20（预制空心板）+4*35（预制小箱梁）+2*20m（预制小箱梁），桩柱桥墩，钻孔灌注桩基础。预制小箱梁桥具有结构变形小，整体刚度好，桥面结构连续，行车平稳舒适，同时梁高较小。这种预制小箱梁桥在营运期间几乎不需要特别的养护维修，使用状况稳定。该桥型施工工艺及技术要求不高，工程投资较小。

- 1.7工程概况

- 1.7.1 路基设计

1、路基断面

根据规划及远期交通量预测、本项目的使用功能并结合地形地貌特征，按照交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2003），路基横断面采用整体式路基形式，双向6车道，路基宽36米，路基标准横断面如下：

3.5米（人行道）+3.0米（非机动车道）+3x3.75米（行车道）+0.5米（中间带）+3x3.75米（行车道）+3.0米（非机动车道）+3.5米（人行道）。

2、路基边坡

本项目挖方路段根据现场实际情况，引道道路采用档墙。

3、路基压实

根据《公路工程技术标准》JTG B01—2003规定，以重型击实试验法为准，路床顶面以下0～80cm，压实度≥96%；80～150cm，压实度≥94%；150cm以下，压实度≥93%；零填及挖方路段路床顶面以下0～80cm范围内，压实度≥96%。

4、路基填料

本项目所经区域主要为丘陵、山地，挖方土质较好，可在沿线山坡取土以满足路基用土。

5、路基路面排水

（1）路基排水

本项目全线不设置排水边沟，设置管道排水。

（2）路面排水

一般路段行车道路面设1.5%双向横坡，路面雨水通过横坡和纵坡排到雨水管道中。

- 1.7.2 路面设计

路面结构设计根据交通部颁布《公路沥青路面设计规范》（JTJ014-97）执行，本项目采用沥青混凝土路面结构，设计年限为15年，标准轴载：BZZ—100。

1、路面铺装

面层：17cm沥青砼面层

基层：36cm 6%水泥稳定碎石基层

底基层：40cm 4%水泥稳碎石底基层

本工程为城市道路，路面拟采用沥青混凝土结构。参照城市道路及本地类似路面结构设计经验，初拟路面结构形式如下：

引道路面面层采用4cm沥青砼上面层（SMA-13C）+6cm沥青砼中面层（AC-20C）+7cm沥青砼下面层（AC-25C）；基层采用36cm 6%水泥稳定碎石；底基层采用40cm 4%水泥稳定碎石。

2、桥面铺装

桥面面层采用4cm沥青砼上面层（SMA-13C）+5cm沥青砼中面层（AC-16C）+8cm防水砼调平层。

3、路面排水

路面排水包括路面表面排水、中央分隔带排水、路面内部排水，其设计原则是：将降落在路面表面范围内的水以及渗入路面结构层内的滞留水通过有效、合理的措施排除路界外，以减少岁路基和路面的危害以及对行车安全的威胁。

路面雨水由路拱自然漫流排除土路肩外，汇入边沟，引入城市排水系统。

桥面完全封闭，雨水通过泄水管接入收集管道系统内，再排放至桥头两侧专门设置的污水贮存池内，不能直接排入连江河，以免造成污染。

- 1.7.3 桥涵工程

1、桥梁涵洞设计标准

汽车荷载：公路—Ⅰ级；

桥涵宽度：与路基同宽；

设计洪水频率：P=1/100；

设计地震动峰值加速度系数：0.05g。

2、桥涵设置情况

全线设大桥227米1座。

- 1.7.4交叉工程

平面交叉2处。

本项目起点侧与城南大道采用平交方案，终点侧与文塔路采用平交方案。

- 1.7.5 交通设施及沿线工程

交通工程及沿线设施是公路的重要组成部分，包括安全设施、服务设施、管理设施，是发挥公路经济效益、保障行驶安全必不可少的配套设施，它对减轻事故的严重度，排除各种纵、横向干扰，提高道路服务水平，提供视线诱导，增强道路景观等起着重要的作用。本项目的交通工程及沿线设施按B级进行设置。

- 1.8工期安排

（1）建设工期安排

①建设安排

根据本工程的特点和施工条件，本着保证施工质量和提高效益的原则，合理安排工程施工计划。具体见表1.8-1。

- 前期工作安排

表1.8-1 建设期安排及实施方案

| 建设阶段 | 完成日期 |
| --- | --- |
| 工程项目建议书 | 2010年1月 |
| 工程可行性研究报告 | 2010年2月 |
| 初步设计 | 2010年3月 |
| 施工图设计及招投标 | 2010年6月 |
| 项目动工 | 2010年8月 |
| 项目完工 | 2011年2月 |

在初步设计批复后，建设部门应根据征地范围作好沿线拆迁工作，并做好施工前的“三通一平”工作。项目前期工作的重点是项目评估与引资、融资，确保资金的投入。

b、施工工期安排

项目计划施工工期7个月，初步安排2010年8月开工，2011年2月竣工通车。

②实施方案

A、大桥工程

本项目主要为大型桥梁工程，桥梁跨越连江河，桥梁采用装配式预应力混凝土小箱梁，桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。

大桥施工基础及桥墩为常规施工方案，施工完成后，进行上部构造架设。

B、路基工程

路基桥台背部分的处理要慎重，必要时需进行试验。

C、路面工程

本项目参照市政道路的路面结构，根据本项目的特点，合理编制施工组织设计，应尽可能选用标准化施工方式，以保证施工质量和工期。

- 2 工程分析

- 2.1 环境影响因素识别

根据工程项目的进展程序，环境影响因素的识别一般可分为初步设计阶段、施工期和营运期三个阶段。

本项目对环境的影响因素识别见表2.1-1。

表2.1-1 建设工程的环境影响因素识别

| 时期 | 影响分类 | 影响来源与环节 | 主要污染物 | 影响位置 | 影响程度 | 影响特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 社会环境 | 征地、拆迁 | 砖石、废弃物 | 影响区域 | 一般 | 同步 |
|  | 生态环境 | 路基施工、征地 | 土石方、废弃物 | 少量路基建设 | 一般 | 可恢复 |
|  | 声环境 | 运输、施工机械、打桩 | 施工机械及运输噪声 | 施工路段、运输路线两侧 | 一般 | 暂时性 |
|  | 大气环境 | 运输、堆放及施工场地 | TSP、PM10、沥青烟 | 施工路段沿线 | 较严重 | 与施工期同步 |
|  | 水环境 | 生活污水、施工场地废水 | SS、COD、石油类 | 沿线 | 明显 |  |
|  | 固体废物 | 施工场地 | 生活垃圾、施工弃渣 | 施工场地、路基地段 | 明显 |  |
| 营运期 | 社会环境 | 交通运输过程 |  | 辐射区域 | 明显 | 长期影响 |
|  | 生态环境 | 生态景观的改变，护坡减少水土流失的产生 |  | 全线 | 明显 |  |
|  | 声环境 | 车辆行驶 | 运输噪声 | 沿线 | 严重 |  |
|  | 大气环境 | 汽车尾气 | CO、PM10、NO2 | 沿线 | 较严重 |  |
|  | 水环境 | 路面雨水径流 | COD、石油类、SS | 沿线 | 轻微 |  |
|  | 运输化学品事故风险 | 运输有害物质发生事故 | 气、液、固 | 事故发生点 | 严重 | 不确定 |

- 2.2 工程污染源分析

- 2.2.1 施工期污染源分析

- 2.2.1.1 噪声和震动

根据类比调查可知，公路施工噪声较高，各类施工场地的噪声测试值详见表2.2-1。

表2.2-1 施工场地噪声调查结果

| 测点 | 距离设备2米处 | 距离设备20米处 | 距离设备100米处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面沥青混凝土铺装 | 85 | 74 | 62 |
| 路面施工材料制备场地 | 90.5 | 83.6 | 76 |

施工中，运输建筑材料的载重汽车行驶中产生的交通噪声，路旁两侧噪声当车速为40km/h时约为60-70 dB(A)。

- 2.2.1.2 施工扬尘、沥青烟气

类比同类公路施工污染源强分析，道路施工中大气污染物源强一般表现为：

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，尤其行驶在地方土石道路路段的车辆。根据类似施工现场运输引起扬尘的现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.625mg/m3，下风向100m处TSP浓度为9.694mg/m3，下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，未超过环境空气质量二级标准。

公路施工期灰土拌合均采用站拌形式，并配有除尘设施，灰土拌合站下风向150m处TSP浓度符合环境空气质量二级标准日均值0.30mg/m3，下风向50m处浓度为8.90mg/m3，100m处TSP浓度为1.65mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染可控制在施工现场50～200m范围之内，在此范围以外将符合二级标准。

沥青熔融产生的沥青油烟：下风向50米外苯并比浓度低于0.0001 mg/m³，酚在60m左右浓度接近0.01 mg/m³，THC在60m左右浓度接近0.16 mg/m³。

施工期间主要是汽车运送土石方、水泥构件、沥青、钢筋等产生的汽车尾气，以及推土机、挖土机、碾压机等使用石油、柴油产生的废弃。大气污染物以CO、NO2、TSP为主，还有于干燥季节施工时的扬尘和可吸入颗粒物PM10。沥青搅拌铺路过程可产生总碳氢化合物THC、总悬浮颗粒物TSP和苯并比等有害物质。

- 2.2.1.3 施工废水

（1）施工场地油污水

施工机械跑冒滴漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生一定量的油污水。类比相关资料，施工场地油污水污染物浓度见表2.2-2。

表2.2-2 施工场地油污水污染物浓度 （mg/l）

| 废水类型 | 数量 | SS | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工油污水 | 少量 | 500 | 100 | 20 |

（2）桥梁施工废水

桥墩施工对周围水环境的影响主要有护筒内的施工污水抽至岸上、经沉淀处理后排放产生的影响以及桥梁施工带来的水体中SS扰动影响。

主要节点产生的SS排放量比较难以定量分析，类比资料排放浓度详见表2.2-3。

表2.2-3 桥墩施工期SS排放浓度类比资料估算

| 主要施工工艺 | 污染物产生排放速度或浓度 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般围堰 | 钢筒围堰 |  |
| 水下开挖、压桩 | 1.33（kg/s） | 0.40（kg/s） | 最大排水量按100m³/h计，钢筒防护 |
| 钻孔 | 0.31（kg/s） | 0.1（kg/s） | 钢筒防护，钻孔产生的浮渣 |
| 钻渣沉淀池 | 500~1000mg/l | <60mg/l | 防护措施为堤外渣场沉淀池或容器 |

（3）生活污水

类比同等规模的桥梁建设，改造桥梁施工期同时进场的施工人员约为30人，其污染排放量按0.1吨/人.日计算，则施工期生活污水排放量为3吨/日。施工人员生活污水应建临时化粪池进行集中处理或并入市政管网，严禁直接排入水体。

未经处理的施工废水为低浓度废水，主要污染物有SS、BOD、COD等，类比相关资料，施工期生活污水产生量和污染物浓度见表2.2-4。

表2.2-4 施工期生活污水产生量及污染物浓度

| 废水类型 | 产生量 （m³/d） | SS |  | COD |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/l | 产生量kg/d | 浓度mg/l | 产生量kg/d | 浓度mg/l | 产生量kg/d |
| 生活污水 | 3 | 200 | 0.6 | 250 | 0.75 | 150 | 0.45 |

对本项目来说，在旧桥拆除和新桥施工中不可避免地有水泥石屑、钢枝等建筑材料掉入水中，对水质造成一定程度影响；另外，施工场地如遇到大雨，地表径流冲刷泥浆也会带入河流，对水质的影响因子主要是悬浮物。

一般来说正常的施工对水体不会产生太大的影响，要注意的是加强施工管理，教育员工讲文明，制止随意往江中丢杂物、倒污水等不文明行为。

- 2.2.1.4 固体废物

施工人员生活垃圾按0.5kg/人.日计算，则日产生量为15kg。施工人员的生活垃圾收集后运往阳山县垃圾填埋场集中处理。

建筑工地产生的建筑垃圾，初步计划送至线路附近的余泥渣土场填埋。

- 2.2.1.5 生态环境

本项目为改建项目，沿线所经过的区域均为已经开发的城镇地区，因此，工程建设所引致的水土流失问题并不严重，施工期仅为半年的时间，主要是在拆除旧桥和新桥建设的过程中，若遇到较大的暴雨冲刷，会产生一定的水土流失。

建设施工完毕进入运营期，则认为对地表地貌的干预、破坏作用停止，在路基边坡、取土场、施工便道、临时施工场地等区域的各种生态防护恢复措施完成后，林草的盖度逐渐增大，可以起到良好的水土保持作用，故施工造成的人为水土流失主要在雨季的施工期。

- 2.2.2 营运期污染源分析

营运期公路施工已经完成，施工设备及施工人员已经撤出，被施工破坏的地面场地已经恢复，公路车辆运行将是环境影响的主要污染源。

- 2.2.2.1 交通噪声

按照设计资料，昼间、夜间车流量一般为41：9，高峰小时车流量为日交通量的10%左右。公路在运营噪声源主要是路面行驶的机动车。路面行驶的机动车产生的噪声主要来源于发动机噪声、排气噪声、车体震动噪声、冷却制动系统噪声、传动机械噪声等，另外车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；公路路面平整状况变化也使高速行驶的汽车产生整车噪声。其中发动机是主要的噪声源，噪声源强范围在105~119分贝之间。

在本项目路段，不同车型在不同预测年份内的平均辐射声级见下表。

表2.2-5 预测年份各型车各期的平均辐射声级（LeqdB(A)）

| 年份 | 时段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 昼间 | 65.7 | 64.0 | 71.6 |
|  | 夜间 | 65.8 | 64.0 | 71.6 |
| 2017 | 昼间 | 65.7 | 64.1 | 71.6 |
|  | 夜间 | 65.8 | 64.0 | 71.6 |
| 2025 | 昼间 | 65.5 | 64.3 | 71.7 |
|  | 夜间 | 65.7 | 64.0 | 71.6 |

- 2.2.2.2 汽车尾气污染物以及源强分析

公路营运期对大气的污染主要来源于汽车尾气的排放，汽车尾气的主要污染物有CO、NOx及THC。机动车尾气污染物的排放情况随机动车的行驶距离、行驶速度、车型、燃料类型及机动车行驶工况等因素而变化。

本次评价依据最新发布的《公路建设项目环境影响评价规范》所推荐的机动车尾气污染物的排放因子，如表2.2-6。

表2.2-6 机动车尾气污染物排放系数 （单位：g/km.辆）

| 平均车速（km/h） | 污染物 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车50，中型车60，大型车50 | CO | 31.34 | 26.19 | 5.25 |
|  | NOx | 1.77 | 6.30 | 10.44 |

根据项目可行性研究报告预测，本建设项目在近、中、远各个时期的车流量如表2.2-7。

表2.2-7 预测年份各车型各时间段的小时流量表（辆/h）

| 年份 | 日平均 |  |  | 高峰小时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 2011 | 169 | 53 | 19 | 406 | 128 | 46 |
| 2017 | 283 | 89 | 32 | 680 | 214 | 78 |
| 2025 | 544 | 171 | 62 | 1304 | 410 | 149 |

根据预测交通量和对应的各型车尾气污染物排放因子，可以估算处营运期该公路的主要大气污染物排放量及源强，合并以上计算结果，可以给出营运期该公路的主要汽车尾气污染物的最终排放量及相应源强，见表2.2-8。

表2.2-8 机动车尾气污染物源强（mg/m.s）

| 污染物 | CO |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测年份 | 日平均 | 高峰小时 | 日平均 | 高峰小时 |
| 2011 | 1.89 | 4.53 | 0.23 | 0.56 |
| 2017 | 3.16 | 7.59 | 0.39 | 0.93 |
| 2025 | 6.06 | 14.55 | 0.75 | 1.79 |

- 2.2.2.3 地表水

本工程建成通车后，污水主要为路面雨水。由于大气降尘、飘尘、气溶胶、路面腐蚀、轮胎与路面磨损及人类活动残留物在路面驻留，如果通过降水将其大部分经由排水系统进入受纳水体，将会对沿线跨越水体的水质产生一些影响。

项目建成区（阳山县）多年平均降雨量约为1720mm，年平均降雨天数D=152天，路面、桥面径流系数取0.9。本评价采用平均值来估算污水污染物的产生量，即COD=120mg/l，石油类=2.0mg/l，SS=230mg/l。

根据初步设计资料，阳山大桥桥长227米，桥面宽度按36m算，按照桥两端外延50米进行汇水面积估算，则该段路面汇水面积为11772㎡，按照上述公式计算，单次路面暴雨产生的径流污水量为119.89m³/d，因此，本项目阳山大桥一次暴雨所产生的地表径流污水污染物的量如表2.2-9。

表2.2-9 阳山大桥汇水范围内路面径流污染物排放源强 （单位kg/d）

| 路段 | COD | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇水面积11772㎡，径流量119.89m³/d | 14.4 | 0.24 | 27.6 |

本项目主体为阳山大桥，由于连江河两岸均筑有大堤，因此未来需要防治的路段长度，应当是阳山大桥两岸大堤内侧的路段。

- 2.2.2.4 生态环境影响分析

桥梁的改造完成后，通过栽种行道树，对受施工破坏的沿线地表进行一定程度的修复、道路草坪护坡或石砌护坡的加固保持了水土，减少了水土流失。这些措施又利于沿线各类生态系统的稳固、保护和恢复。

- 3.2.2.5事故风险分析

事故风险主要为有毒有害及易燃易爆物质在交通运输过程中的散落、泄露等因素形成的环境危害。

从风险事故的可能性上来说，交通运输中发生风险事故的地点、时间及种类都具有不确定性，但从风险事故的影响程度上来说，重点注意的是对连江河等水体水质的防护。

- 3.2.2.6社会环境影响分析

阳山县的公路交通设施相对较差，已经制约了本地区的经济发展。经济的高速增长，必然导致巨大的交通运输需求。

本项目是阳山县道路网建设的一个重要组成部分，是城区发展必不可少的基础设施。该项目的建设，具有以下的重要意义：本项目的建设是完善阳山县公路网规划，扩大阳山县城市发展空间的需要；实现城市总体规划布局，提升城市综合竞争力；改善市区交通状况，缓解过江交通压力，满足居民出行需要；推动阳山县社会经济发展；加快资源开发及第三产业尤其是旅游业的发展。

本项目的实施对拉近阳山县与清远市区及广州市区的空间距离，对促进阳山县的经济建设和整个清远市的旅游业的发展具有相当的促进作用，为经济欠发达地区的脱贫致富、全面实现小康提供了良好的契机。

- 2.3 评价因子筛选

根据工程特征，以及以上环境影响因素的识别分析和工程污染源分析，本项目主要环境影响因子筛选如下：

（1）噪声环境：施工噪声、交通噪声，采用等效连续A声级作为声环境质量现状评价量。

（2）	大气环境

现状评价因子：SO2、NO2、PM10

预测评价因子： NO2

（3）水环境： SS、BOD5、COD、氨氮、石油等5项指标作为水环境质量现状监测评价因子。

- 3 环境质量现状评价

- 3.1 水环境质量现状调查与评价

为了了解工程影响区的水环境质量现状，本次评价采用阳山县环境监测站位于阳城镇坪心村的常控断面的常规监测数据。本评价采用该断面2009年1月份至11月份的监测资料进行分析评价。

监测项目：PH、BOD5、铅、悬浮物、氨氮、石油类、化学需氧量等。

连江河阳山城区段水质良好，各断面地表水受测指标均可达到地表水环境质量Ⅲ级标准。溶解氧含量较高，说明水体有较强的自净能力。

- 3.2 环境空气质量现状调查与评价

本项目空气环境质量监测资料来自《阳山县2009年第一至第四季度空气污染指数检测报告表》。

从监测结果来看，项目所在地区大气质量尚属良好，各监测点的SO2、NO2、PM10与TSP浓度均符合《环境空气质量标准》二级标准的要求。

- 3.3 声环境现状调查与评价

为掌握公路沿线的声环境质量现状，为项目管理提供依据。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-1995）及《公路建设项目环境影响评价规范》中的有关规定，结合本项目特点和实地勘察情况，分别在1#旧汽车客运站、2#新海涛酒店、3#海事局办公楼、4#阳山影剧院、5#阳山影剧院对面杂货店共布设5个环境噪声质量监测点。

5#

从现状监测资料可知，道路沿线各敏感点的噪声值在夜间都已超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，昼间旧汽车客运站和阳山影剧院超标，主要是因为沿线的机动车辆较多和商业集中，噪声环境评价未能满足功能区的要求。

- 4 环境影响评价

1、社会环境影响

本项目的直接影响区为阳山县，间接影响区为清远市、广东市。该区域经济发展较快，交通量逐年增加，阳山大桥的基础设施已不能负荷交通量的增长，急需对其进行改造。从社会效益和经济效益的角度看，本道路的改造都是必要的、合理的，而且是迫切需要的。

2、声环境影响

本次评价，对沿线各噪声点都进行了施工期、营运期的噪声影响分析和评价。在施工期，由于建筑施工作业、建筑材料运输等过程都会产生一定的噪声，新海涛酒店受到的影响相对较大，总体而言施工期的影响不算严重，只要加强管理，实施环境监理及监测，采取防治措施可使影响降至最低程度。

本项目未来营运期间预测车流量中等，在不同预测年增长比较快，但是项目所在区域的声环境现状较差，从环境现状监测的数据可看出，所有的点位都超过相应的评价标准，因此必须采取有力的措施，通过交通分流、加强交通管理等方式降低噪声对周边居民的影响。

3、大气环境影响

本项目在建设施工期和建成营运期均可对沿线区域的环境空气造成一定程度的污染。

施工期间的环境空气污染物主要来源于运输车辆产生的汽车尾气和扬尘，以及各类施工机械所产生的燃气和废气，还有施工作业所产生的扬尘。另外，沥青搅拌铺路过程可产生THC、TSP和苯并比等有毒有害物质，对施工现场一定范围内的环境空气产生一定的污染，

施工期对环境空气的污染，随着气象条件的不同和施工计划、管理手段上的差异，污染的程度将有所不同。只要加强施工现场管理，并采取必要的措施抑尘、减低沥青烟污染的措施，就可以大大减低施工期对周围区域环境空气的污染。

本道路在营运各时期，随着车流量的增加，NO2日均和高峰小时浓度也逐渐增加。在各个营运期，道路两侧的环境空气质量都可以满足评价标准。只要大力加强道路两侧区域的绿化建设，同时严格遵守国家、地方法律法规，控制公路两侧用地，维护好路产路权，重视对汽车尾气污染的防治，则本道路在营运期对于沿线区域的大气环境质量影响不严重，处于可接受的范围内。

4、水环境影响

本道路建设期间，对于沿线地表水环境最显著的影响因素是桥梁施工建设过程中所产生的各类废水，包括围堰的基坑排水、灌注桩施工中所产生的钻渣也可能对河流水质构成污染。施工还会扰动河床，使少量底泥发生再悬浮，令水体浑浊度相应增加。以上各类施工环节对于连江河所构成的影响，最终都表现为悬浮物对于局部河水水质的污染。

总体而言，施工对连江河所造成的影响属于暂时性、局部性的，只要施工时认真贯彻环保理念，加强对工地的管理，加强对施工人员的环保意识教育；另外，预防和处置水土流失的措施具体、得当，施工完毕能够及时做好善后清理 工作，则施工作业不至于对连江河的水质造成很大的影响。

本项目在营运期间对于水环境的影响，主要是桥面的雨污水，在正常营运状况下其污染物含量不高。但为了保护其水质，阳山大桥的桥面雨水不得直接排入连江河，需要对桥面采取雨污水防治措施，将桥面雨水引至两侧大堤以外区域的专门贮存池进行贮存、处理和排放。

5、环境风险评价

本路面未来在营运期间，最为突出的环境风险因素，是失事车辆的油品、化学危险品泄露对连江河水质所构成的威胁。

尽管项目所在区域不属于饮用水源保护区，而且距离水厂取水口的位置较远，但为了防范风险事故的发生，仍建议在主桥两侧建设牢固的防撞栏，以保证车辆及时发生事故也不能够掉落江中。桥面上的雨水不能随意以地表径流的方式排走，而应当通过桥面设置的收集管道排至污水贮存池内。这种地表径流污水防治措施与安全措施相互结合，将确保在道路发生事故，少量危险化学品泄漏时不至于失控，不会漫流到对河流有威胁的地方。

为确保危险品运输安全，要从法律法规上、日常监督管理环节上下功夫。完善交通标志，约束驾驶员，规范上路车辆的安全行驶，以降低事故的发生概率。对一些剧毒性化学品运输要采取必要的专门安全防护措施。

通过加强道路交通管理，加强敏感路段上的安全防护措施建设，本道路在营运期间的环境风险事故能够得到有效的遏制，道路在营运期的环境风险处于可接受的范围内。

6、拆桥方案比选与改造项目的环境可行性分析

考虑到阳山大桥旧桥位于城镇的中心地段，如果采用爆破的方案对周围居民的日常生活影响较大，虽然机械拆桥方案的工期较长，但是从社会环境、经济效益等多方面综合考虑，机械方案为推荐方案。

本项目的选址与饮用水源保护的相关法律法规是不存在根本冲突的，具备合法性。而该项目本身就是阳山县城交通道路网建设的一个重要组成部分，本项目也得到沿线广大人民群众的支持。

从保障城市安全、发展地区经济的角度看，本项目的建设不仅是非常必要的，而且是十分迫切的，合理的。

- 5 环境保护措施及其技术经济论证

- 5.1 环境保护措施及对策

本项目是一个交通工程，作为一条城市主干道，其环境影响跨越施工准备阶段、建设施工期和建成运营期。因此，为减缓工程见识对周边环境的不良影响，必须从规划设计阶段开始，直至整个施工阶段和公路运营期，贯彻“保护优先、预防为主、防治结合、注重实效”的原则，分阶段采取有效的环境保护措施。

- 5.1.1 设计期环保保护措施概述

初步设计阶段，需要考虑的环境影响主要为施工机械的选用、施工时间的安排、施工交通安全的疏导、运营期阳山大桥的危险品运输事故风险应急工程等几方面。

初步设计时应明确施工期的低噪声的设备要求，降低对施工周边人群的影响；合理安排时间，夜间22：00~6：00在酒店等敏感路段禁止施工；施工场地必须设置临时排水沟和沉淀池，以防雨季时施工场地的泥沙径流造成雨水管网的堵塞，并保持临时排水沟的畅通；严格按照《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）进行施工，尽量采用封闭施工方式，周边设置屏障。

初步设计时，应对施工期交通安全、交通疏导设施的设置提出要求；应对全线特别是酒店、影剧院附近路面禁鸣笛标志、减速标志等给予设置。

对沿线所涉及的道路和各种地下管线，如供电、通信、给排水管线等进行详细调查，并提前协同有关部门确定拆迁、搬迁事宜，以确保施工建设对其不造成影响。

初步设计阶段应考虑危险品运输风险事故应急工程措施，对阳山大桥的事故桥面清洗废水的收集、处理系统、事故污水贮存池的位置、容积等进行设计。

建设单位在招标文件的编制过程中，应将审批通过的该项目环境影响报告书所提出的各项环保措施建议编入相应的条款中。

承包商在投标文件中应包含环保措施的落实及实施计划。

建设单位议标过程中应注意对投标文件的环保部分进行评估、议论，对中标方的不足之处提出完善要求。

- 5.1.2 施工期的环境保护措施及对策

设计期的环境保护措施规划，为项目的施工及以后建成营运期间的环境保护提供了指导方针。

依据设计文件中所规定的环境保护总体里面，结合本道路各路段的具体特点，将这些指导思想加以落实，就构成了施工期的环境保护措施。

根据本道路建设的特点，并依据现场调查结果及评价分析，针对本项目工程施工过程中存在的人为活动干扰等问题，应提出相应的环境防措施。根据国家有关法律、法规，结合本工程实际和沿线水土保持现状，全面规划、总体设计，以植物措施为主，辅以必要的过程措施。道路交通建设与环境保护同时兼顾，以降低施工期的环境影响，保护环境，尽量减低施工的不利环境影响。

- 5.1.2.1 声环境保护措施

公路建设期间产生的噪声，尤其是夜间施工，绝大多数超过《建筑施工场界造成标准》的要求，为减少噪声对周围环境的影响，特别是对敏感点路面的影响，建设施工单位应采取以下措施：

尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

在靠近人群的施工路段，严禁高噪声设备（风锤），严格操作规范。发电机等设备要远离民宅，并布置于房屋背面，土方工程则应尽量采取多台设备同时作业，以缩短影响时间。

施工时段的安排：施工场地200米内若有居民居住，应合理安排施工时间，噪声量大的施工作业安排在白天（7：00~22：00），尽量避免或禁止在夜间施工，夜间施工尽量安排噪声量小的工程作业，以减少对居民的影响；并要求取得城管部门和环保部门的夜间施工许可，并张贴安民告示，获得周围民众的理解。

施工现场应设置施工屏障，施工机械可安排在屏障内进行。

对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。

- 5.1.2.2 大气环境保护措施

施工期间环境空气的污染主要是大气扬尘，其次是施工机械、运输车辆的废气，为降低建设项目施工期间对周围空气环境的影响，建议采取以下防护措施：

开挖、钻孔过程中，应经常洒水防治粉尘，加填土方时，在表层土质干燥应适当洒水，防治粉尘飞扬；

石灰、细砂等物料运输中，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏；粉状材料（水泥等）应罐装或袋装，禁止散装运输。土方、砂石料、弃方运输时应有篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏。储料场、水泥拌和站、沥青拌和站在雨天和大风日应将堆放的易产生扬尘的材料用篷布遮盖；并规划好运输车辆的运行路线与时间；及时清扫施工过程中洒落在路面的泥土。

混凝土拌和站和沥青加热站的是施工期的主要固定污染源，应设在远离居民区或敏感地区下风向200m以外。另外对拌合设备应进行较好的密封，拌和站应配备除尘设备。

加强土方临时堆放区的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施，并应及时运走利用。

施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

- 5.1.2.3 水环境保护措施

施工期是采取环境保护缓解措施的重要时段，施工单位应对施工废水、生活污水的排放进行组织设计，主要做到以下几点：

公路建设过程的机械冲洗等污水含有大量的泥沙与油类，禁止未经处理直接排放，应就近建设简易临时贮存池，作隔油和沉砂处理，施工场地污水经临时沉砂池后必须导入市政排水管网，不得直接排放水体。

降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要因素，由于沿线雨量充沛、降雨集中，因此合理安排施工期，连江河岸边尽量不设置施工料场，避免雨季将有害物质冲入水体；可大大减少工程施工期造成的水土流失。

在阳山大桥桥梁施工中，应根据施工特点，对桥墩基础设施产生的挖填方边坡采取护坡措施。江中桥墩在施工中，围堰内所产生的泥浆水要有专门的船舶接受，送至岸上的沉淀池；在两侧桥头的施工区内，应设置沉淀池接收施工泥浆水和其他污水。大桥建设时，要设置好围栏，落物网后再开工，并注重文明施工，不让建筑材料、泥土、废料等掉落水中。施工中的废油、废沥青及其它固体废弃物严禁倾倒或抛入水体，也不得堆放在水体旁，应及时清运至指定地点或按照有关规定处理。

在连江河上的施工船舶必须配备防溢、防渗、防漏设备，配备收集残油、废油、含有废水、生活污染物等废弃物的设施，施工单位还必须给每艘施工船舶配备发生事故时防止污染水体的应急设备。

实施严格的施工监理，让施工人员熟悉输水管网的设置，以避免对管网的破坏。在环境敏感点防护范围内严禁设置工程临时用地，特别是带有污染性质的施工营地、拌合站等。

- 5.1.2.4 固体废物污染防治措施

道路建设、施工过程中产生建筑淤泥、渣土等固体废物，建筑扬尘和交通扬尘等固体废物对周围环境带来一定的影响，建议采取以下措施：

施工营地及施工现场的废气建筑材料应专门收集，送至当地环境卫生部门处理，禁止随意丢弃。

对余泥渣土必须遵守地方管理规定，取得相应许可后，按照管理部门的分派，运至指定弃渣场。

装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒，运输车辆必须做到装载食量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬，运输必须限值在规定时段内进行。

只要以上防治措施得到认真的落实，则本道路在施工建设期间对沿线区域的环境影响就可以限定在可接受范围。施工区段、临时施工营地的环境得到很好的保护，连江河的水质也不会受到显著影响。施工结束后，受影响区域的环境质量在很大程度上也能够得到恢复。

- 5.1.2.5 社会环境影响保护措施

电力、通讯设施改移要与当地政府、有关电力部门（单位）充分协商，改移工程力求快速、准确，保证影响区域不较长时间断电、断信，生产电力优先保证。

筑路材料的运输应避开交通高峰时间，以免造成现有道路交通堵塞。

采取必要措施，防止泥土和石块阻塞河流、水渠或灌溉排水系统。

做好施工现场工人的劳防以及疾病交叉传播的防治工作。

- 5.1.3 运营期环境保护措施

依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《公路建设项目环境影响评价规范》的指引，根据本公路的具体情况考虑，本公路在运营期间，在环境保护方面应当关注的问题和有必要采取的措施较多，主要包括以下方面：

降低汽车行驶时所产生的噪声和汽车尾气的措施；路面径流污水处理措施；环境风险防范措施；对于受影响的敏感点的必要防护措施建议等。

- 5.1.3.1 交通噪声防治措施

对交通噪声污染控制的途径比较多，主要包括车辆性能的提高、公路路面平整度的维护保养、上路行驶车辆的严格管理，增加公路两侧绿化带，对受影响较大的重要环境敏感点采取噪声防护工程措施等。

对摩托车进行有效管理，严守交通秩序，可以适当减少为防治碰撞带来的紧急刹车突发噪声；通过加强公路交通管理，可有效控制噪声污染源。限值性能差的车辆上路行驶，经常对路面的平整度进行维护和保养，在敏感点路段设置禁鸣标志和限速行驶；根据敏感点的具体特点和实际情况，因地制宜，采取一定的降噪工程措施，如声屏障、立体绿化、修建围墙、或者安装隔声窗等，均可有效地降低噪声污染。

- 5.1.3.2 环境空气污染的防治措施

营运期的环境空气质量影响主要来自道路上行驶的机动车所排放的机动车尾气。为减轻对周围环境空气质量的影响，有必要从各个方面提出控制机动车尾气污染的措施。

营运期间道路扬尘主要来自上路汽车所带进的泥土，另外、大气沉降在路面上的尘粒也占有一定的比重。减少这些尘粒的数量就意味着减低污染源强。因此，在本道路未来营运期间，管理部门应监督道路路面的卫生状况，负责道理清洁的部门也要经常清扫路面、洒水冲刷，尽量减低路面尘土量，这些措施可以有效地降低营运期间路面扬尘的发生，保证两侧区域的环境空气质量。另外，保持道路两侧地区的植被覆盖率，消灭裸露地面，是减少大气降尘的根本途径。此外，还可以通过禁止尾气污染物超标排放机动车的通行，加强机动车的检测与维修，支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制等措施来减轻对大气环境的污染。

- 5.1.3.3 雨污水防治措施

营运期间的水污染防治措施，必须是在项目设计阶段进行规划设计，在项目施工阶段具体实施建设，在道路营运期间正式投入使用的。设计阶段主要是针对沿线地表水的环境功能、敏感程度，对桥梁、涵洞的排水系统、安全措施进行合理的设计，以保证路面雨污水得到正确引道和处置；同时，保证在不幸发生交通事故时，失事车辆上的货物，尤其是化学危险品不会洒落、流入连江河水体，具体的措施如下：

阳山大桥桥面全封闭，不能设置雨水的自然排放口，桥面雨水沿两侧管道收集至两边大堤意外专门设置的贮存池内。

在桥梁的两侧各设置一个雨污水贮存池（建议单个容积为100m³），沉淀池雨水存放于池内，不予排放，可用于本项目的绿化用水。

建议桥梁下设置横向引水系统，以备事故桥面处理时可将污水收集引至桥梁两侧污水收集池，待处理后再纳入市政污水管网。

引道排水方案建议边坡外设边沟，路面雨水由路拱自然漫流排除土路肩外，汇入边沟，再排入市政污水管网。

由于连江河两岸均筑有防洪大堤，故无论是贮存池内的雨污水，还是引道路段的雨水都不会直接排入连江河中，采取上述措施后，本桥梁营运期的雨污水将不会对连江河水质构成污染。

- 5.1.3.4 环境风险防范措施

公路建设项目在营运期主要的风险事故存在于车辆交通事故所造成的油品、危险化学品泄露，所造成的主要环境危害是针对地表水源的污染，这在本报告书环境风险评价章节已有较为详尽的论述。

对于本项目，建议对桥梁的防撞栏加固，只要该措施得到认真的落实，将能够从硬件上确保安全，即使阳山大桥发生交通事故，失事车辆也难以翻落到下方的连江河河道内，少量泄露的油品、化学品沿着桥面漫流，最终将沿收集管被阴道到桥两侧的雨污水贮存池内，不会对连江河构成过大的威胁。

此外，建议在阳山大桥设置24小时实时监控系统，以便及时发现和处理事故、减少事故的影响；交通管理部门要建立健全事故应急反应预案，完善报警响应制度。一旦发生事故，则采取应急措施，尽量减少污染物的排放量，管理单位同时应常备各类应急防护处理的设备及器材，如应急防护处理车辆、围油栏、固液物质清扫回收设备等，以保证应急抢险的需要。

- 5.1.3.5 社会环境保护措施

在施工结束、运行之前，完成各类通道的建设、与相关道路的衔接以及安全标志的设置。

对各类通道进行定期维修，保证其正常通行。

道路维修清除的废渣等固体废弃物要及时清运，送指定地点填埋处理。

加强交通安全管理，充分发挥高等级公路应有的功能，减少交通事故。

- 5.2 环境保护投资估算

根据国家有关法律、法规，依照《公路建设项目环境影响评级规范》的指引，结合本工程实际情况和沿线水土保持总体设计要求，可以大略估算出本道路环境保护投资状况。

环境保护投资包括环境污染治理投资、生态环境保护投资、社会经济环境保护投资、环境管理及科技投资、环境保护税费项目五大部分。就本项目而言，具体项目列于下表5.2-1：

表5.2-1 本项目环境保护投资估算表

| 序号 | 投资项目 | 投资额度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境污染治理投资 |  |  |
| 1 | 噪声污染治理 |  |  |
| 1.1 | 隔声屏障建设 |  |  |
| 1.2 | 隔声窗 |  |  |
| 1.3 | 预留费用 |  |  |
| 1.4 | 限速、禁鸣标志 |  |  |
| 2 | 地表水污染治理措施 |  |  |
| 2.1 | 路基汇水集中处理设施 |  |  |
| 2.2 | 水土保持专项排水措施 |  |  |
| 2.2.1 | 路基排水 |  |  |
| 2.2.2 | 其他排水工程 |  |  |
| 2.2.3 | 边沟 |  |  |
| 2.2.4 | 桥面雨污水收集管道、雨污水贮存池建设 |  |  |
| 2.4 | 临时防护工程 |  |  |
| 二 | 生态环境保护与生态建设投资 |  |  |
| 1 | 道路绿化美化工程 |  |  |
| 2 | 植被恢复 |  |  |
| 3 | 边坡防护 |  |  |
| 三 | 社会经济环境保护措施 |  |  |
| 1 | 防撞栏建设 |  |  |
| 2 | 其他道路安全防护措施 |  |  |
| 四 | 环境管理及科技投资 |  |  |
| 1 | 工程建设监理费（环保部分） |  |  |
| 2 | 工程质量监督费（环保部分） |  |  |
| 3 | 环境影响评价费用 |  |  |
| 4 | 环境监测费用 |  |  |
| 五 | 环保保护税费项目 |  |  |
| 六 | 预备费 |  |  |
|  | 总计 |  |  |

- 5.3 环境保护措施的技术经济可行性论证

本建设项目主体工程量不大，沿线地形地貌较为单一。因此其施工期和营运期的环境保护措施与通常公路建设项目基本上是一样的。所采取的各项环境保护措施中，基本上都是经过长期公路建设实践检验、运用成熟的。无论从经济上和技术上都具备可行性。

- 5.3.1 环境保护措施的技术可行性

本项目的路基工程中，路面排水包括路面表面排水、路面内部排水等，其设计原则是将降落在路面表面范围内的水以及渗入路面结构层内的滞留水通过有效、合理的措施排出路界外，以减少对路基和路面的危害以及对行车安全的威胁。

本项目的主体工程设计中，全面考虑了路面路基排水及植被绿化等一系列措施，可有效防止路基损坏，保证路基稳定，改善环境景观，同时也有效防治运营期路基、路面的水土流失，是符合水土保持要求的。所采用的技术措施都是久经考验的，在我省公路建设实践中被证明切实可行。其各项措施考虑全面，拟采用的技术非常成熟，本项目中路基和边坡防护的设计方案可行。

本道路的绿化体系令沿线自然环境得到改善、景观得到美化，能够与当地的景观建设很好的协调起来，对交通噪声和汽车尾气的污染也将起到一定的防治作用。

在噪声环境影响评价中，对于本道路沿线已有的、距离道路比较近的敏感点，本报告书考虑根据敏感点的具体特点和实际情况，因地制宜，采取一定的降低噪声的工程措施。

从现有道路的声环境保护工程现状看，隔声窗和声屏障、实体墙等都是目前防治道路交通噪声对人群影响的主要手段。《公路建设项目环境影响评价规范》中对于噪声的防治措施也明确包括有围墙、专门声屏障、封闭式外廊等。

根据现场监测以及设计要求，安装隔声窗后，可以降低噪声10~15分贝以上，基本上可以满足相应噪声评价标准的要求，评价范围内的敏感点都可以得到有效的防护。

从目前国内对交通噪声污染的防治手段来看，声屏障是使用最普遍的措施。其最大的特点在于连续性防护、适应性强，不受被保护对象属性的影响，而相比较而言，隔声窗的应用则受到一定的限制。

在实际公路噪声防治案例中使用声屏障，一般均能够收到降低噪声15分贝以上的效果。在具体产品的选用、安装、设计上，只要严格按照国家有关技术规范，选用正牌产品，则一定能够达到噪声防治的目标要求，这是不容置疑的。

经过声屏障的噪声防治措施，本道路的重要声环境敏感点可得到有效的保护。

- 5.3.2 环境保护措施在经济上的可行性

对于本项目而言，噪声污染防治措施投资占有环境保护投资的很大比重，

从环境状况相类似的公路建设项目的环境保护投资情况看，本道路的环境保护投资预算还是合理的。首先，主要投资用于环境风险防范和水污染防治，符合本道路的环境影响特点；其次，环保投资占总投资的比例比较恰当，从目前部分投资使用后的效果看，该项投资费用能够保证达到预期的效果；另外，环保投资占总投资额度在5~10%均属比较适宜，既可以满足环境保护和污染防治要求，又不至于冲击整个投资预算计划。

- 6 综合评价结论

阳山大桥是阳山县城区跨越连江河的重要通道，该项目符合国家和地方的相关法律法规，与地方发展规划高度协调，本项目的建设具有重大的社会效益和明显的经济效益。

本项目建设过程中对沿线两侧工作和生活的人群会带来一定的噪声、扬尘、交通不便等影响，项目完成后将主要带来交通噪声、汽车尾气、化学危险品事故风险等影响。在采取相应环境保护措施的前提下，本项目在施工期和营运期所造成的各类环境影响均处于可接受范围内；在完善环境风险防范措施，制定完备的应急预案的前提下，本项目营运期的环境风险也处于可接受范围。本项目的建设计划，得到了沿线区域多数群众的理解和支持。

环境影响评价结果认为：在认真落实各项环境保护措施的前提下，本项目具备环境可行性。