SL1329LB-852-01

报告表编号

年

编号：

建设项目环境影响报告表

(试行)

项目名称：广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程

建设单位(盖章)：      阳山县水利管理中心

编制单位(盖章)：广东省水利电力勘测设计研究院

编制日期：2014年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- No.2014-007

项目名称：广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程

环评文件类型：环境影响报告表

法定代表人：

项目名称：广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程

评价单位 : 广东省水利电力勘测设计研究院  (公章)

证书编号 : 国环评证乙字第2851号

法定代表人：黄建添

项目负责人：张家福（B28510050700）

| 审查、校核 | 姓 名 | 职称 | 上岗证号 （注册号） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 查 | 赖国友 | 高 工 | B28510030700 |  |
| 校 核 | 李 进 | 高 工 | B28510005 |  |

| 项目负责人 | 职 称 | 上岗证号 （注册号） | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家福 | 高工 | B28510050700 |  |

| 编写人员 | 职 称 | 上岗证号 （注册号） | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄显东 | 工程师 | B28510022 |  |
| 黄剑东 | 工程师 | B28510016 |  |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳山县水利管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 叶青蓉 |  |  |  | 联系人 | 张东建 |  |
| 通讯地址 | 广东省清远市阳山县阳城镇思贤路行政小区水利局大楼水管中心 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0763-7803941 |  | 传真 | 0763-7803169 |  | 邮编 | 513100 |
| 建设地点 | 阳山县岭背镇犁头村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | A 水利--4、防洪工程 |  |
| 占地面积 (hm2) | 18.42 |  |  | 绿化面积 (hm2) |  | - |  |
| 总投资 (万元) | 3808.34 | 其中：环保投资(万元) |  | 226.79（含水保） |  | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期竣工日期 |  | 2016年 |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 1 工程位置 犁头河治理河段位于阳山县岭背镇犁头河的中下游，距岭背镇政府所在地5km，距阳山县城16km。犁头河由西坑水和水建坑两支流汇合而成，治理河段上自西坑水西坑村的西坑陂，水建坑大岗村的大岗陂；下至犁头河省道260大桥，共7.285km。整个治理河段均隶属岭背镇犁头村管辖。本次广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程的工程位置确定为： 西坑水支流：自后塘村与西坑村间农道桥起至西坑水与水建坑汇合口处，长2.858km； 水建坑支流：自水建坑上游G107国道交通桥起至西坑水与水建坑汇合口处，长2.312km； 犁头河：自上游西坑水与水建坑两支流汇合口处至犁头河上G107国道交通桥，长2.115km，综合治理河道总长7.285km。 阳山县犁头河小流域综合治理工程总平面布置见附图1。 # 2 工程任务 犁头河治理的工程任务是畅泄洪水，加固改建水利工程设施，兼顾稳定岸线、排涝和改善生态环境。主要建设任务包括： （1）对犁头河及其支流工程建设范围内9座引水陂头进行陂前河道清淤和陂身维修加固； （2）重建1座陂头，改建陂头翻板闸2座。 （3）拆除阻碍行洪的废桥1座、重建农道桥1座、多孔涵改建农道桥1座；西坑村排洪渠上新建农道桥4座。 （4）少宫塘村排洪系统包括扩建排洪渠一条（0.21km）、重建路下涵一座、新建排洪闸一座；塘下村排洪系统包括恢复排洪渠1条、新建排洪闸1座；新建西坑村排洪渠长750m。 （5）治理河段进行护岸工程的长度是6.925km。 （6）少宫塘村、西坑村人居环境改善和污水治理工程，包括两村垃圾集中处理工程，少宫塘村污水治理工程。 # 3 工程等级及规模 河流治理改造的翻板闸确定为Ⅳ等工程，相应主要建筑物确定为4级，次要建筑物为5级，防洪标准按平原区拦河水闸的防洪标准为20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。治理河段的陂头坝高和库容均较小，且灌溉面积小于1万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）确定为Ⅴ等5级建筑物，防洪标准按平原区防洪标准为10年一遇设计，50年一遇校核。 # 4工程建设内容 4.1防洪工程 - 4.1.1 护岸工程 由于犁头河小流域地势平坦，常遇洪水漫滩，河道护岸顶高程为自然岸坡顶。护岸段岸坡按照1:2控制，自然岸坡陡于1:2.0的，按照1:2.0削坡，然后采用干砌石护砌，厚500mm，其下铺反滤无纺布一层；自然岸坡缓于1:2.0的，直接清坡，然后采用干砌石护砌，厚500mm，其下铺碎石砂垫层，厚0.2m；护岸底高程至岸坡底，顶高程护至岸顶。护岸底采用抛石结构，厚0.5m。护岸工程内容详见表4.1-1。 表4.1-1 犁头河小流域河岸特性及治理措施表 序号; 河流名称; 桩号; 位置; 河岸特点; 治理措施; 备注. 1; 水建坑; 0+000～0+330; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.5，砂土岸坡，土质松散; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 2; 0+330～1+490; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，砂土岸坡，局部有浆砌石墙）; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 3; 1+490～2+312; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.5，砂土岸坡，土质松散; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 4; 西坑水; 0+000～0+360; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.5，岸坡由弱风化岩体组成; 无. 5; 西坑水; 0+360～0+840; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，岸坡由粘土及弱风化岩体组成; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸至弱风化岩体. 6; 西坑水; 0+840～1+720; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，岸坡由粘土及弱风化岩体组成; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸至弱风化岩体. 7; 西坑水; 1+720～2+040; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，岸坡由砂土组成; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 8; 西坑水; 2+040～2+858; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，岸坡由砂土组成; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 9; 犁头河; 0+000～2+115; 左、右岸; 天然坡比1:1～1:1.2，岸坡由砂土组成; 削坡至稳定边坡1:2.0，干砌石护岸. 表4.1-2 护岸工程主要工程量表 项目; 桩号; 挖方; 干砌石护坡; 回填方; 水下抛石; 碎石、砂垫层. （m3); （m3); （m3); （m3); （m3). 水建坑、犁头河左岸; 0+000～ 4+427.58; 27060.37; 12821.9; 1093.6; 9177.83; 6420.2. 水建坑、犁头河右岸; 29883.13; 14932.16; 1336.2; 10536.8; 5897.4. 西坑水左岸; 0+000～ 2+858.28; 16245.64; 8224.31; 650.6; 7148.23; 4450.8. 西坑水右岸; 17928.71; 8075.34; 788.1; 7181.9; 5304.2. 合计; 91117.85; 44053.71; 3868.5; 34044.76; 22072.6. - 4.1.2 陂头工程 犁头河及其支流工程建设范围内共有引水陂头12座，其中犁头河干流上有2座陂头；犁头支流水建坑上有6座陂头，西坑水上有4座陂头；引水陂头现状见表4.1-3。 表4.1-3 犁头河小流域引水陂头现状表 序号; 建筑物名称; 位置; 建筑物特性; 建设任务. 1; 犁头陂头; 犁头河; 高1.2m（76.06/74.86）， 挡水宽度22.5m; 拆除. 犁头翻板闸; 犁头中学; 改建翻板闸. 2; 黄坳陂; 犁头河; 高1.2m（70.8/69.6）， 挡水宽度33m; 拆除. 黄坳村翻板闸; 黄坳村; 改建翻板闸. 3; 大岗陂头; 水建坑支流; 高0.6m（91.65/91.05）， 挡水宽度15m; 清淤、维修加固. 大岗村. 4; 红星陂头; 水建坑支流; 高0.6m（89.65/89.05）， 挡水宽度18m; 清淤、维修加固. 红星村. 5; 墩背陂头; 水建坑支流; 高0.32m（84.41/84.09）， 挡水宽度7.2m; 清淤、维修加固. 墩背村. 6; 羊皮1陂头; 水建坑支流; 高0.76m（82.5/882.14）， 挡水宽度15m; 清淤、维修加固. 羊皮村. 7; 羊皮2陂头; 水建坑支流; 高0.54m（81.79/81.78）， 挡水宽度15m; 清淤、维修加固. 羊皮村. 8; 坡岗仔陂头; 水建坑支流; 高0.5m（78.37/77.87）， 挡水宽度18m; 清淤、维修加固. 坡岗仔村. 9; 后塘陂; 西坑水; 高1.53m（88.67/87.14）， 挡水宽度17m; 清淤、维修加固. 后塘村. 10; 石下陂; 西坑水; 高0.91m（80.16/79.25）， 挡水宽度20m; 清淤、维修加固. 石下村. 11; 塘下陂; 西坑水; 高1.62m（77.14/75.52）， 挡水宽度24m; 清淤、维修加固. 塘下村. 12; 西坑陂; 西坑村; 高1.5m， 挡水宽度46m; 重建. （1）重建西坑陂头 拟新建的西坑陂头位于西坑水电站下游50m，河床宽约15m，高程为96.0m~96.5m，河流两岸均为荒地，左岸地面高程98.7m，右岸地面高程98.4m。 拟建西坑村陂头高1.5m，河床宽度15m。陂身采用实用堰型，20%C20埋石砼结构，陂身外侧采用C20钢筋砼护面，厚200mm，陂头基础采用M7.5浆砌石结构；由于西坑陂头基础为天然弱风化灰岩，因此陂头下游仅设10m长砼护底过渡段，不设消力池及海漫段。 重建西坑陂头主要工程量详见表4.1-4。 表4.1-4西坑陂头主要工程量表 名称; 浆砌石护坡(m3); 砂砾石垫层(m3); 土方开挖(m3); 土方回填(m3); 砌石挡墙(m3); 浆砌石堰体(m3); C15砼护底(m3); C20钢筋砼 (m3); 钢筋(t); 备注. 数量; 51.44; 12.1; 285.72; 204.59; 109.95; 68.97; 47.19; 18.48; 1.72. （2）陂头维修加固措施 大岗村等9座陂头其维修加固措施为：对陂前进行清淤，对陂身、陂头上游护底及下游消能设施采用C20砼进行维修。 表4.1-5 犁头河小流域引水陂头维修加固工程量表 序号; 陂头名称; 清淤 m3; 护底C15砼m3; 陂身加固C20 m3. 工程量; 工程量; 工程量. 1; 大岗陂头; 15.84; 60; 13.5. 2; 红星陂头; 28.296; 72; 16.2. 3; 墩背陂头; 2.7648; 28.8; 6.48. 4; 羊皮1陂头; 9.72; 60; 17.1. 5; 羊皮2陂头; 28.08; 60; 12.15. 6; 坡岗仔陂头; 24.624; 72; 13.5. 7; 后塘陂; 0; 68; 39.015. 8; 石下陂; 0; 80; 27.3. 9; 塘下陂; 16.288; 96; 58.32. 325.6128; 596.8; 203.565. 10; 合计; 358.174; 656.48; 223.92. - 4.1.3 翻板闸工程 犁头中学陂头、黄坳村陂头由于陂顶高程基本与岸边齐平，洪水期阻水较严重，本次小流域综合治理拟拆除以上两座陂头，原位置新建翻板闸。拦河闸坝采用水力自控翻板闸，单孔翻板闸门尺寸为:高×宽=1.2×5m。 表4.1-6 新建翻板闸特性表 序号; 项目; 犁头中学翻板闸; 黄坳村翻板闸; 备注. 1; 堰; 堰型; 折线型低堰; 折线型低堰. 高（m）; 0.46; 0.4. 2; 闸门; 挡水高度（m）; 1.2; 1.2. 单孔宽度（m）; 5; 5. 孔数; 4; 6. 3; 冲砂闸; 堰型; 无坎宽顶堰; 无坎宽顶堰. 单孔净宽(m); 2.0; 1.5. 孔数; 1; 1. 4; 过流总净宽（m）; 22; 31.5. 5; 上游护底长（m）; 10; 10. 6; 下游斜坡过渡段（m）; 6; 9.13; 河底为弱风化灰岩. 7; 水平护底长（m）; 9; 0; 弱风化灰岩. - 4.1.4 农道桥改造工程 犁头河小流域综合治理范围内现有桥梁18座，多孔涵一座，其中犁头河干流上有桥6座；犁头河支流水建坑上有桥5座，西坑水上有桥7座，多孔涵1座。犁头河小流域桥涵梁现状见表4.1-7。 本次犁头小流域综合治理工程初步拟定拆除废桥1座、重建农道桥1座、改建农道桥1座；新建西坑村排洪渠上需新建农道桥4座 ，农道桥设计荷载为：汽-10级。新建桥梁特性详见表4.1-8。 表4.1-7 犁头河小流域桥梁现状表 序号; 桥梁名称; 位置（**河流）; 类型; 建筑物特性; 建设性质; 备注. 长（m）; 宽（m）; 净空（m）. 1; DM01; 西坑水; 板桥; 43.6; 1.7; 2.57. 2; DM02; 西坑水; 板桥; 6.3; 1.3; 2.12; 重建; 破损严重. 3; DM03; 西坑水; 拱桥; 4.8; 4.4; 3.37. 4; DM04; 西坑水; 拱桥; 4.9; 4.1; 3.48. 5; DM06; 西坑水; 拱桥; 7; 6; 3.23. 6; DM07; 西坑水; 板桥; 16.1; 12; 3.29. 7; DM09; 西坑水; 拱桥; 9.7; 5.5; 3.05. 8; DM11; 犁头河; 拱桥; 16.1; 4.3; 2.25. 9; DM12; 犁头河; 拱桥; 18.5; 5.8; 3.5. 10; DM13; 犁头河; 板桥; 28; 4.6; 2.24. 11; DM14; 犁头河; 板桥; 26.5; 1.6; 1.65; 拆除; 废桥. 12; DM15; 犁头河; 拱桥; 16.1; 4.4; 5.32. 13; DM16; 犁头河; 拱桥; 56.4; 12; 3.97. 14; DM17; 水建坑; 拱桥; 6.4; 4.2; 1.83. 15; DM19; 水建坑; 拱桥; 12.4; 4; 2.73. 16; DM21; 水建坑; 拱桥; 9.8; 3.1; 2.88. 17; DM23; 水建坑; 拱桥; 8.9; 4.7; 2.97. 18; DM25; 水建坑; 拱桥; 8; 1.6; 1.55. 19; 西坑水; 多孔涵; 22; 3.5; 0.6; 改建桥; 阻水. 表4.1-8 新建农道桥梁特性表 序 号; 位置; 现状; 建设 任务; 拟 建; 备注. 长 （m); 宽 （m）; 净空 （m）; 长 （m); 宽 （m）; 净空 （m）. 1; DM02（西坑水）; 6.3; 1.3; 2.12; 重建; 8.0; 3.5; 3.5. 2; 多孔涵 （西坑水）; 22; 3.5; 4.924; 改建; 24; 3.5; 3.5. 3; 西坑排洪渠; -; -; -; 新建; 8.0; 3.5; 3.5; 4座. 4; 合计; 新建6座. - 4.1.5 排洪渠工程 (1) 少宫塘排洪渠 现有少宫塘村排洪渠段面狭小，淤积严重，不能满足少宫塘村排涝和生活污水排放需求。拟对少宫塘村现有排涝系统进行扩建，扩大排涝渠道及路下涵断面，新建排水闸。 拟新建排涝渠道长210m，纵向坡降1:2500，横断面尺寸宽×高=1.8×1.5m，渠身采用C15砼挡墙及C20砼底板修建，在渠道与路交叉位置设砼路下涵，涵身断面尺寸宽×高=1.8×1.5m，排涝渠道出口位置设排洪闸，闸孔断面尺寸为宽×高=1.8×1.5m，排洪闸采用手、电两用动螺杆启闭机控制闸门开启。 - 塘下村排洪渠 塘下村现有排洪渠为土渠，基本淤积为平地，已失去将塘下村农田灌溉弃水及村内内涝洪水排向西坑水的作用。本次拟恢复原排洪渠，并在排洪渠上新建排洪闸。 塘下村排洪渠长670m，拟恢复原有断面宽×高=2.5m×1.5m，排洪渠纵向坡比采用1:2500，渠身采用C15砼挡墙及砼底板修建，在渠道进口0+010位置设排洪闸，闸孔断面尺寸为宽×高=2.5m×1.5m，排洪闸采用手、电两用动螺杆启闭机控制闸门开启。 （3）西坑排洪渠 西坑村排洪渠长750m，主要排西坑村内涝水及农田弃水，初拟断面宽×高=2.5m×2.0m，排洪渠纵向坡比采用1:2500，渠身采用C15砼挡墙及砼护底。 4.2人居环境改善和污水治理工程 少宫塘位于阳山县岭背镇犁头村，属犁头村委会管辖，村内在册人口约1000人，本次犁头河小流域综合治理工程人居环境改善和污水治理项目拟对少宫塘村生活垃圾、生活污水集中处理，从而达到村庄美化，人居环境改善的目的。 西坑村属阳山县岭背镇，村内在册人口约467人，本次犁头河小流域综合治理工程人居环境改善和污水治理项目拟对西坑村生活垃圾集中处理，从而达到村庄美化，人居环境改善的目的。 - 4.2.1生活垃圾处置 本工程设计基于村庄垃圾收集系统，包括以下内容： - 以农户为单位对各类生活垃圾进行分类和分拣、分装； ② 将渣土、砖瓦等惰性垃圾集中运送至村庄指定地点就地填埋处置或应用于路面硬化； ③ 将可生物降解的有机垃圾集中运送到村庄设立的垃圾堆肥场进行堆肥还田处置； ④ 将废品类可回收利用物资集中出售给物资回收部门； ⑤ 将有毒有害和其他不可就地处置的生活垃圾集中转运到乡政府专门设定的生活垃圾集运站。 生活垃圾处理工程量详见表4.2-1。 表4.2-1 农村生活垃圾处理工程量表 - 村庄; - 项目; - 单位; - 数量. - 少宫塘村; - 宣传展板; - 块; - 2. - 宣传手册; - 册; - 200. - 户用垃圾桶; - 个; - 500. - 公用垃圾桶; - 个; - 25. - 垃圾收集站; - 个; - 1. - 专用垃圾收集车; - 辆; - 6. - 垃圾清扫工具; - 套; - 10. - 西坑村; - 宣传展板; - 块; - 1. - 宣传手册; - 册; - 120. - 户用垃圾桶; - 个; - 240. - 公用垃圾桶; - 个; - 12. - 垃圾收集站; - 个; - 1. - 专用垃圾收集车; - 辆; - 3. - 垃圾清扫工具; - 套; - 5. - 4.2.2村庄绿化 本工程结合流域综合治理的契机，对少宫塘村、西坑村进行绿化，以绿化、美化和生态安全为切入点，与村庄规划、环境整治、道路交通和经济发展等有机结合，以改善农村人居环境为目的，为加快农村经济社会发展提供良好的生态环境。重点对村中的公共场所、主要出入口、房前屋后、主要道路两侧、环境卫生死角及沿河沿沟等地块实施基本绿化。村庄绿化工程量详见表4.2-2。 表4.2-2 村庄绿化部分工程量表 村庄; 草皮（hm2）; 绿化灌木（株）; 绿化乔木（株）. 少宫塘村; 1.0; 4000; 400. 西坑村; 0.5; 2000; 200. 共计; 1.5; 6000; 600. - 4.2.3污水治理工程 本工程结合流域综合治理的契机，拟对少宫塘村生活污水进行集中收集和处理。 - (1)污水收集 本工程整治的少宫塘村人口约1000人，污水收集量约180m3/d。村镇建设集中式污水收集系统，宜在庭院收集的基础上，将农户的污水排至村镇公共排水系统进行收集，再排至污水集中处理系统进行处理。农村生活污水收集管网根据自然地理情况，可利用新建排水管道，或现有沟渠，简化污水收集系统，节省管网建设资金。 拟新建的排污管网分两条线排出。线路1由Jf22废水检查井为起点，排至Jf46废水检查井再接入箱涵；线路2由Jf31废水检查井为起点，排至Jf45废水检查井再接入箱涵。所有排水管道采用HDPE双壁波纹管，相邻废水检查井之间的距离约30m。 污水收集系统主要工程量详见表4.2-3。 表4.2-3 污水收集工程主要工程量表 - 序号; - 名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - Φ700废水检查井; - 座; - 53; - 做法详02S515页19. - 2; - D250废水管; - m; - 507.8; - HDPE双壁波纹管. - 3; - DN300废水管; - m; - 825.2; - HDPE双壁波纹管. - (2) 处理工艺 本项目处理的农村生活污水仅为180m3/d，处理规模小，本项目选址位于少宫塘村外荒置的洼地，现状为荒置的鱼塘，充分利用原有地形，降低运行成本，确定本项目的处理工艺为“调节水解+稳定塘”处理工艺。 本项目接纳的农村生活污水中含有一定量的养殖废水，养殖废水的污染物浓度比较高，为了防止高浓度的养殖废水对稳定塘的冲击，保障稳定塘的处理效果，在稳定塘前设调节水解池，对污水进行预处理，调节水解池的设置一方面降低了污染物的浓度，降低了后续稳定塘的处理负荷，避免了高浓度污水对稳定塘的冲击；另一方面改善了污水的可生化性，降低了污水的处理难度，提高了后续稳定塘的处理效率，同时起到调节水质水量的作用。 图4.2-1 工艺流程图 农村生活污水通过管道输送至处理区，经格栅渠去除污水中较大的块状悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物后进入调节水解池，调节水解池对水质水量进行调节，并发生水解酸化作用，去除水中的部分污染物，改善污水的可生化性，废水经水解处理后进入稳定塘，稳定塘去除水中大部分COD、SS、氨氮、总磷等污染物后排入附近的沟渠用以灌溉。格栅中的栅渣需要人手定期进行清理，水解调节池通过静水压力行进定期排泥，排出来的污泥进入污泥干化池自然干化，干化后的污泥可堆肥或外运处理。 （3）工艺设计 本工程包括的构筑物有：提升泵房、格栅渠、调节水解池、稳定塘及污泥干化池等。 1）提升泵房 提升泵房内设有格栅渠、集水池、提升泵及自控系统，提升泵房与调节水解池合建。 集水池工艺尺寸：L×B×H＝3.00m×1.60m×2.00m 提升泵房尺寸：地下：L×B×H＝5.3m×4.1m×4.8m 地上：L×B×H＝5.3m×4.1m×2.5m 附属设备：提升泵（1用1备），Q=10m3/h，H=10m，进出口径为DN50。 结构：地下钢混结构；地上砖混结构，与调节水解池共建 2）格栅渠 格栅的功能去除污水中较大的块状悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物，以保证后续处理构筑物的正常运行，保护水泵机组。 按180 t/d水量，采用人工细格栅1道。 设计流量为Q＝180t/d，栅前水深为h=0.3m，进水渠道宽B＝0.5m，格栅安装倾角a＝60º，格栅渠道深2.00m。 格栅渠工艺尺寸：L×B×H＝3.00m×0.50m×2.00m 人工格栅参数：B＝0.5m，间隙宽e=10mm 结构：地下式钢混结构。 3）调节水解池 调节水解池的功能是分解污水中的难降解的污染物，减少废水中的污染物，改善废水的可生化性，降低后续人工湿地的处理负荷，同时兼有调节水质和水量的作用。 按180m3/d水量算，建设水解池一座。 有效水深：3.5m 停留时间：11.2h 水解池尺寸：L×B×H=8m×3.5m×3.8m，地上1.5m，分为两格 有效容积：84m3 填料：组合填料，高度2m，填料体积56m3 结构：半地下钢混结构 4）稳定塘 处理区域原来为鱼塘，可根据原有地形对鱼塘进行适当改造，改造成稳定塘。 设污水经厌氧水解处理后，其BOD5为80mg/L，稳定塘的BOD5表面负荷取100 kgBOD5/104m2d，则所需的面积为1440m2。 根据现场地形，将项目地原来的3口鱼塘将其串联改造为三级稳定塘，其中1#稳定塘占地339 m2，稳定塘2#占地416 m2，稳定塘3#占地1129 m2。 1#稳定塘深约2.0m，水深1.5m，保护高度0.5m，四周 1:1斜坡与塘底相通。塘四周主要种植风车草、芦苇、美人蕉、香蒲等挺水植物等，每平方米8~10株。 2#稳定塘深约2.0m，水深1.5m，保护高度0.5m，1:1放坡与塘底相通。塘内主要种植浮水植物：睡莲、荷花、水葫芦、慈姑等，每平方米3株左右，四周种植挺水植物风车草、芦苇、美人蕉、香蒲、芋等，每平方米8~10株。 3#稳定塘深约2.2m，水深1.5m，保护高度0.7m，在塘四周设置浅水带，常水位时水深0.5m，宽2~5m，1:2斜坡与塘底相通，1:3斜坡与塘顶小路相通。在塘内种植浮水、沉水、挺水植物和设置生态浮床。其中浮水植物：睡莲、荷花，每平方米3株左右，可与沉水植物覆盖面积重合，主要提升美观效果，覆盖面积10~20%；沉水植物：轮叶黑藻、金鱼草、苦草、伊乐藻，每平方米10~15株，覆盖面积80%以上；挺水植物：风车草、芦苇、美人蕉、香蒲、芋，每平方米8~10株，种植于边坡和水深较浅的地区。上述几种植物因企制宜去采购，但不能每种植物只种植一种。 塘中混养鲢鱼、金鱼和红鲤鱼等，在稳定塘中放置生态浮床，茂盛的水生植物以及生长在其中的鱼、青蛙、田螺等可以构建一个良性的稳定塘生态系统。 稳定塘四周铺设2m宽简易碎石、卵石小路，道路两旁种植金边瑞香、柳树、千头柏等，并铺植草皮。可根据实际情况在稳定塘上设置亲水木栈道，供人们活动观赏。 5）污泥干化池 污泥主要来自调节水解池的污泥，污泥量比较少，设置污泥干化池1座共2格，交替使用。 工艺尺寸：L×B×H＝4.0m×2.0m×1.00m 结构：砖混结构 污水处理工程主要构筑物见表4.2-4。 表4.2-4 污水处理工程主要构筑物汇总表 序号; 构筑物名称; 工艺尺寸(m); 结构; 单位; 数量. 1; 提升泵房; 5.3m×4.10m×4.8m（2.5）; 钢混（砖混）; 座; 1. 2; 格栅渠; 3.0m×0.5m×2.00m; 钢混; 座; 1. 3; 调节水解池; 8m×3.5m×3.8m; 钢混; 座; 1. 4; 稳定塘; -; 土筑; 座; 3. 5; 污泥干化池; 4.0m×2.0m×1.00m; 砖混; 座; 1. 5施工组织设计 # 5.1 建筑材料 砂、碎石料及石渣、块石料拟全部为外购；回填土料拟利用土方开挖料，不足部分采用外购土料。工程所需砂、砼粗骨料、块石料就近购买。工程所需钢材、水泥、木材、燃油等建筑材料就近购买。 # 5.2 施工水电及交通运输条件 施工用水直接抽取犁头河河水，生活用水直接抽取犁头河河水，经消毒处理后使用。施工用电采用系统电网电源，并设置柴油发电机作备用电源。 阳山县基础设施完善，114省道、107国道从阳山县城经过，工程对外交通十分便利。场内除利用现有乡村道路作为施工交通外，另需新建临时施工道路约2.0km，连接施工现场、施工工区及弃渣场的交通，形成场内外交通网，便于交通运输。场内施工道路均采用泥结石路面，厚200mm。 # 5.3 施工总体布置 本工程分段施工，根据工程实际需要，布置5个施工工区，施工工区场地布置有生活及办公区、施工设施区（仓库、铁木工场）、临时应急抢险通道、供水、供电、通讯等系统。 本工程砼总量约0.78万m3，主要为陂头护底及陂身加固砼、翻板闸砼、挡墙砼、涵闸结构砼等。拟在各工程点设置0.4m3移动式砼拌和机现场拌制所需砼。 由于本工程所在镇有一定的机械修配、汽车维修能力，故仅在每个施工营地设置机械汽车维修保养站，承担施工机械设备及汽车的小型维修和保养任务。大中型机械设备维修可委托清远市地方专业厂家承担。 # 5.4 施工导流 5.4.1 设计标准 本工程需要施工导流部分为陂头工程、翻板闸工程，初拟11-2月施工，施工导流设计洪水标准初拟为5年一遇。 5.4.2 施工截流、导流 (1) 陂头工程、翻板闸工程 拟采用上下游土袋围堰挡水，原河床旁开挖导流明渠导流。 挡水土袋围堰：围堰土料利用开挖土料，围堰最大堰高2.0m，堰顶安全超高0.5m，堰顶宽2m，两侧边坡为1:1.5。 导流明渠：西坑水导流明渠底宽7m，水建坑导流明渠底宽5m，犁头河导流明渠底宽10m，明渠开挖深度均为2m，两侧边坡均为1:1.5。 因本工程工程量较小，施工速度较快，施工期间基坑内渗水采用水泵抽排。 (2) 护岸工程、农道桥改造工程及排洪渠工程 护岸工程、农道桥改造工程拟在水位最低时段施工，直接利用原河床过流；排洪渠工程拟采用分段施工，施工期间采用水泵抽排排涝水及生活污水。 # 5.5 主体工程施工 - 5.5.1 土方开挖 采用1m3反铲挖、装8t～10t自卸汽车，土方开挖料部分用于自身土方回填，先运至附近临时堆放；部分用于翻板闸土方回填，其余部分运至附近弃渣场。辅以部分人工平整、清场，59kW推土机集料和散料。 5.5.2 土方回填 土方回填从附近临时堆放点取料，采用1m3挖掘机挖装8~10t自卸汽车运至工作面，59kW推土机平土，YJZ16型振动碾压实，边角部位采用小型手扶式振动碾压实。 (3) 干砌石、抛石 10t～12t自卸汽车运至现场卸料，人工砌筑。10t~12t自卸汽车运至填筑部位抛投，1m3反铲修整。 - 5.5.3 砼浇筑 护底及陂身加固砼浇筑，采用移动式0.4m3砼拌和机拌制砼熟料，人力推胶轮车水平运至工作面入仓，1.1kW插入式振捣器振密实。 枕梁、桥面及栏杆砼浇筑，采用移动式0.4m3砼拌和机拌制砼熟料，人力推胶轮车水平运至工作面，经井架垂直提升入仓，1.1kW插入式振捣器振密实。 铺盖、边墩及上部结构砼，采用移动式0.4m3砼拌和机拌制砼熟料，人力推胶轮车水平运至工作面入仓，上部结构砼人力推胶轮车经井架垂直提升入仓，1.1kW插入式振捣器振密实。 - 5.5.4 砼拆除 采用液压岩石破碎机拆除，1m3反铲挖、装10t~12t自卸汽车，运至附近低洼处填平，59kW推土机平整。 5.5.5 浆砌石挡墙、堰体 10t～12t自卸汽车运至现场卸料，人工砌筑。 主要施工机械设备汇总见表5.5-1。 表5.5-1 主要施工机械设备表 序号; 名 称; 型号或规格; 单位; 数 量. 1; 挖掘机; 1m3液压反铲; 台; 8. 2; 自卸汽车; 8t～12t; 辆; 25. 3; 推土机; 59kW; 台; 6. 4; 移动式砼搅拌机; 0.4 m3; 台; 9. 5; 水泵; IS80-65-125; 台; 4. 6; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 18. 7; 拖式凸块碾; YJZ16; 台; 4. 8; 手扶式凸块碾; YZTK07; 台; 4. 9; 柴油发电机; 100kW; 台; 5. 10; 插入式振捣器; 1.1kW; 台; 18. 11; 汽车吊; 20t; 台; 2. # 6 土石方平衡及弃渣场规划 主体工程土石方开挖约12.57万m3（自然方），砼拆除约0.02万m3（自然方），土石方回填约2.03万m3（压实方），围堰土方填筑约0.47万m3（压实方），围堰土方拆除约0.55万m3（自然方），明渠土方开挖约1.11万m3（自然方），明渠土方回填约1.11万m3（自然方）。土方综合平衡如下： 本工程土石料填筑料均利用开挖料；开挖料部分直接运至待填筑部位回填，部分临时堆存于附近空地，多余部分直接运至弃渣场。经土石方平衡后，本工程弃渣量共约12.83万m3（堆方），拟设置1个弃渣场，位于龙寨村东面山坡下凹地。 # 7 工程占地及移民 # 根据主体工程设计资料，本工程占用地18.42hm2，其中永久占地11.51hm2，临时占地6.91hm2。占用的土地类型有：耕地6.55 hm2、水域及水利设施用地11.31 hm2、其它用地0.56 hm2。工程占地情况详见表7-1。工程占地不涉及基本农田保护区，不涉及搬迁人口，没有移民。 表7-1 工程占地面积统计表 单位：hm2 占地性质; 分区; 耕地; 水域及水利设施用地; 其他用地; 合计. 永久占地; 陂头水闸区; 0.44; 0.44. 护岸排洪渠区; 10.9; 10.87. 村庄环境治理区; 0.00; 0.20; 0.20. 小计; 11.31; 0.20; 11.51. 临时占地; 临时道路区; 0.84; 0.36; 1.20. 施工工区; 1.24; 1.24. 弃渣场区; 3.8; 3.80. 导流明渠; 0.67; 0.67. 小计; 6.55; 0.36; 6.91. 合计; 6.55; 11.31; 0.56; 18.42. # 8 施工进度及施工人数 根据本工程的具体情况、工程规模等因素进行分析，本工程的总工期暂按1年考虑。 工程施工具有以枯水季施工为主的特殊性，其中施工准备工期2个月（第1年8～9月）、主体工程施工工期8个月（第1年10月～第2年5月）、竣工收尾工期1个月（第2年6～7月）。 高峰施工人数约280人，平均人数约220人。 # 9 工程投资概算 工程总投资3808.34万元。 # 10 工程特性表 本工程特性表见表10-1。 表10-1 广东省阳山县犁头河综合治理工程特性表 序号; 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 流域面积; km2; 90.6. 2; 集雨面积; km2; 81.0; 整治起始河段以上. 3; 保护人口; 人; 5871; 犁头村. 4; 工程级别; 4级; 翻板闸. 5; 设计标准; P设计=5%；P校核=2%；. 6; 工程级别; 5级; 陂头. 7; 设计标准; P设计=10%；P校核=2%；. 8; 防 洪 工 程; 犁头河干流设计洪水位(P=5%); m; 74.60～77.61; 1985高程，治理河段. 9; 犁头河干流设计洪水流量(P=5%); m3/s; 547; 治理河段. 10; 西坑水设计洪水位(P=10%); m; 77.50～99.28; 1985高程，治理河段. 11; 西坑水设计洪水流量(P=10%); m3/s; 350; 治理河段. 12; 水建坑设计洪水位(P=10%); m; 77.50～92.98; 1985高程，治理河段. 13; 水建坑设计洪水流量(P=10%); m3/s; 193; 治理河段. 14; 护岸; 治理河段长; km; 7.286; 西坑水2.858km、水建坑2.312km、犁头河2.115km。 护岸河段长6.926km。. 15; 陂头; 维修加固陂头; 座; 9. 16; 改建翻板闸; 座; 2; 犁头翻板闸、黄坳村翻板闸. 17; 重建陂头; 座; 1; 西坑陂头. 18; 农道桥; 改建农道桥; 座; 1; 3孔;设计荷载：气-10t. 19; 重建农道桥; 座; 1; 单孔; 设计荷载：气-10t. 20; 新建农道桥; 座; 4; 单孔; 设计荷载：气-10t. 21; 少宫塘排水系统; 重建排洪渠; km; 0.21; 宽×高=1.8×1.5m. 新建排水闸; 座; 1; 闸孔：宽×高=1.8×1.5m. 重建路下涵; 座; 1; 方涵：宽×高=1.8×1.5m. 塘下村排水系统; 重建排洪渠; km; 0.67; 宽×高=2.5×1.5m. 新建排水闸; 座; 1; 闸孔：宽×高=2.5×1.5m. 西坑排洪系统; 新建排洪渠; km; 0.75; 宽×高=2.0×2.0m. 22; 人 居 环 境 改 善; 少宫塘村; 垃圾集中处理; 项; 1. 23; 污水治理; 项; 1. 西坑村; 垃圾集中处理; 项; 1. 24; 施 工 特 性; 土方开挖; 万m3; 11.8. 25; 土方填筑; 万m3; 2.01. 26; 石方开挖; 万m3; 0.73. 27; 石方回填; 万m3; 0.02. 28; 浆砌石、干砌石、水下抛石; 万m3; 9.08. 29; 砼及钢筋砼; 万m3; 0.78. 30; 钢筋; t; 66.3. 31; 总劳动力; 万工日; 8.19. 32; 施工总工期; 月; 12; 主体工程8个月. 33; 工程永久占地; 亩; 9.41. 34; 工程临时占地; 亩; 103.68. 35; 工程总投资; 万元; 3808.34. |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、土壤、植被等）： # 1 地形、地貌 本工程区位于阳山县岭背镇犁头河流域，分3部分：西坑水、水建坑及犁头河。工程区域为典型的喀斯特地貌单元，在工程区小型石林广泛分布。区内为小型冲积平原，地势平坦。 西坑水河流方向多弯曲，总体上呈走向为南东-北西，河床坡率较大，水流稍急。两岸为天然岸坡，水面宽约5m-20m，水深0.2m-1.0m。西坑水两岸地势较为平坦，主要为农田、水塘及村落。河流左岸局部地段为山体。 水建坑河道较笔直，走向为南西-北东，河床坡率较大，两岸为天然岸坡，水面宽约5m-10m，水深0.2m-1.0m。水建坑两岸地势较为平坦，主要为农田、水塘及村落。河流右岸局部地段为山体。 犁头河起点为犁头中学陂头，至S260省道交通桥（岭背镇冲迳村），后汇入岭背河。犁头河走向为南西-北东，河床两岸高程为76m-70.7m，为天然岸坡，水面宽约15m-35m，水深0.5m-1.5m。犁头河干流两岸地势较为平坦，交通较便利，多条乡道桥及机耕桥横跨干流，河流两岸主要为农田、水塘及村落。河流左岸、右岸局部地段为山体边坡。项目区地貌见图1-1。 # 2 地质 西坑水位于盆地区域，由周仓山、狮山、复转山等包围，河床主要为弱风化灰岩，岩石较硬，抗冲刷能力强。 水建坑河床基岩出露较少，主要由砂卵石覆盖，上游局部见少量细砂层覆盖，该段工程地质条件较好。 犁头河河床主要以砂卵石为主，在建筑物（栈桥、农耕桥及水陂）处，河床均见弱风化岩体露头，岩石较硬，岸坡表层为灰色砂质粘土层，可塑，其中砂质含量约10%，局部夹粉砂薄层，层厚约0.5m。局部岸坡段为山体，山体表层为灰红色残积土，为灰岩风化残积而成，硬塑。受水流冲刷，部分河段左右岸为河漫滩，河漫滩均为卵石裸露，卵石直径一般为50mm，磨圆度较好。该段河床工程地质条件较好，岸坡工程地质条件一般。 图1-1 项目区地貌 # 3 流域概况 犁头河是清远市主要河流连江上一级支流青莲水右岸的支流，位于阳山县县城北部，毗邻阳山县县城，与县城仅一山之隔，整个流域现隶属岭背镇管辖。犁头河流域海拔最高点为768.5m（1985国家高程），流域范围内以低山丘陵地貌为主，河流自西南流向东北，上中游由水建坑、西坑水左右两支流在犁头中学汇流形成，下游汇入青莲水，流域面积90.6km2，河流全长13.9km，干流坡降14.0‰。犁头河中上游是典型的山区性河流，河道狭窄，河道10～20m宽，河势陡峻，干流坡降为30.0‰。中下游进入河谷平原区，河势趋于平缓，河道约20～50m宽，干流坡降为9.4‰。犁头河属中小河流，主河道较窄，多弯，中下游河谷平原区河道两旁地势较平，种有农作物，受山洪冲刷，部分河段出现多级河滩地。犁头河全部河段没有堤防，河道上因灌溉要求，建有多处陂头壅水。 流域内较大的水利工程为小（一）型下柞水库，位于流域上游，集雨面积12.6km2，总库容344万m3。 图2-1 犁头河流域水系图 # 3 水文气象特征 阳山县位于北回归线北侧，属南亚热带向中亚热带过渡的季风气候区。其特点：天气炎热，夏长冬短，雨热同季；春季温和潮湿，夏季炎热雨丰，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雨。阳山站实测多年平均气温为20.2℃。平均霜日8.7天，山区12天以上。平均雪日3.4天，山区5天以上。多年平均降雨量1860mm，汛期在4至9月，占全年降雨量的80%。5、6月为季风雨，易发生洪涝灾害，7月以后以台风雨为主，洪涝灾害次之。阳山站多年平均最大风速13m/s。 # 4 土壤和动植物特征 项目区沿线属南亚热带地区，土壤类型有水稻土、红壤、赤红壤。沿线以水稻土、河流冲积土为主。 项目所在域内植被类型主要为南亚热带常绿阔叶林地带，植被多为次生林或人工林，主要有榕树、桉树、龙眼、荔枝等乔灌木等。动物主要以飞禽类、两栖爬行类等小型动物为主。飞禽类有麻雀、山雀、喜鹊、长毛雀、燕子、乌鸦等，两栖爬行类有青蛙及蛇类。 从现场调查的情况来看，整治河道沿线周围现状背水侧植被长势良好，植被覆盖度一般，大部分以灌草为主。工程区域内没有发现野生保护动物。工程区域内没有发现国家重点保护的珍稀濒危动植物。

社会环境简况（社会经济结构、人群健康、文化、人口、矿产、文物等）： # 1 社会经济概况 犁头村原为犁头镇，2003年并入岭背镇，犁头村现有全村有1407户农户，总人口5871人。全村总面积14.86km2，耕地总面积5096亩，其中水田3288亩，旱地1808亩。是粮食主产区，产业以农业为主，农作物以种植水稻、玉米、花生、黄豆、番薯为主。村集体固定经济收入仍薄弱，群众生活主要经济来源是靠劳务输出、务工经商和发展种养业。2012年全村经济收入3902万元。现犁头村委会仍在犁头圩镇内，现圩镇人口约1200人。现辖17个村民小组：山塘、小官塘、饭甑洞、黄坳、塘下、儒水、欧屋、犁头街、文屋、三板桥、塘口、貌屋、黄屋、大竹山、上崆、挂山、坛墩。 # 2 人群健康 项目所在区域社会经济发展较快，人民群众的生活水平及卫生条件改善较好，人群健康情况良好，地方病现已消灭，近年来均未发生过大规模的传染性疾病流行，疾病发病率也较低。该区域较常见的传染性疾病主要有病毒性肝炎、痢疾、伤寒、疟疾、钩端螺旋体等，前三种为肠道传染病，后两种通过蚊虫或鼠等媒介传染。由于居住及卫生条件的关系，外来施工患传染病的可能性较大，因此，应对参与本工程施工的外地人群做好群体预防工作。 # 风景名胜、文物古迹和矿藏 据调查，项目区占地范围内没有风景名胜区，也没有具工业开采价值的矿产和有保护价值的文物古迹。

项目所在地环境功能属性： 表1-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 本工程涉及犁头河，目前未进行水环境功能区划，犁头河属于清远市连江河水系，水环境功能为综合用水，水质目标为Ⅲ类）。. 2; 环境空气功能区; 二类. 3; 环境噪声功能区; 1类，乡村地区. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 集中式生活饮用水地表水源地; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） # 1 地表水环境质量现状 （1）水环境质量状况 本项目属于连江河水系，根据粤环《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），评价区域地表水连江属于综合用水区，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目根据阳山县环境监测站2011年上半年监测结果进行评价。 表1-1 2011年连江水质监测结果 单位：mg/L 名称; 氨氮; 总磷; CODcr; BOD5; 石油类. 评价标准值（III类）; ≤1.0; ≤0.2; ≤20; ≤4; ≤0.05. 平均值; 0.774; 0.045; 6.13; 0.79; 0.021. 污染指数; 0.774; 0.225; 0.307; 0.20; 0.42. 从监测结果可见，评价河段监测断面所有指标均在标准限值以内，说明目前评价河段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 # 2 环境空气质量现状 根据阳山县环境保护局2012年阳山县环境质量状况公告，2012年每周三个不连续日对在阳城镇城北西区松荣路43号的1#城北居民区监测点（阳山县档案局）和阳城镇城南西区韩愈路28号的2#城南混合区监测点（阳山县社会综合服务中心），进行城市环境空气质量SO2、NO2、PM10进行监测，见表2-1。 表2-1 大气环境质量现状检测结果 单位：年平均mg/m3 测 点; SO2; NO2; PM10. 1#阳山县档案局; 0.009; 0.026; 0.076. 2#阳山县社会综合服务中心; 0.007; 0.024; 0.058. 评价标准; 0.060; 0.080; 0.010. 监测结果表明，阳山县城的环境空气例行监测点1#阳山县档案局、2#阳山县社会综合服务中心均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准，监测数据表明该地域环境空气质量良好。 - 3 声环境质量现状 根据《阳山县连江梯级电站扩建工程环境影响评价报告书》对阳山县青少年宫、白浪村、界滩村等多个监测点的环境噪声监测数据可知，阳山县声环境质量良好，而本工程位于阳山县犁头村，没有大的噪声源，声环境质量状况基本良好。 - 4 生态环境现状 项目所在域内植被类型主要为南亚热带常绿阔叶林地带，植被多为次生林或人工林，主要有榕树、桉树、龙眼、荔枝等乔灌木等。动物主要以飞禽类、两栖爬行类等小型动物为主。飞禽类有麻雀、山雀、喜鹊、长毛雀、燕子、乌鸦等，两栖爬行类有青蛙及蛇类。 从现场调查的情况来看，整治河道沿线周围现状背水侧植被长势良好，植被覆盖度一般，大部分以灌草为主。工程区域内没有发现野生保护动物。工程区域内没有发现国家重点保护的珍稀濒危动植物。

# 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： # 1 生态保护目标 保护工程所在区域生态系统的完整性，使工程区周边的生态环境质量不因本工程的实施而受到显著的影响，生态环境破坏得到全面的恢复。严格限定工程建设扰动区域，防止因工程建设活动加剧当地水土流失。 # 2 水质保护目标 保护区域内的水建坑、西坑水和犁头河的水体水质不因工程的施工而受到显著的影响。 # 3 环境空气质量保护目标 工程区附近的环境空气质量不会受到施工作业的明显影响，不致出现严重的扰民问题。本项目所在地及周围的环境空气质量应符合《《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准要求。 # 4 声环境保护目标 工程区附近的声环境质量不会受到施工作业的明显影响，不致出现严重的扰民问题，施工场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相应标准内。环境敏感点见表5。 表5主要环境敏感点及保护目标 序号; 敏感点; 涉及工程; 位置关系; 影响因素; 备注. 1; 犁头中学; 陂头维修加固及护岸工程; 右岸60m; 大气、噪声; 约420名学生，65名教师. 2; 少宫塘村; 排洪渠及生活污水处理工程; 施工场地临近; 大气、噪声; 20户居民住宅. 3; 西坑村; 排洪渠; 施工场地临近; 大气、噪声; 13户居民住宅. 4; 大陂头; 护岸工程; 左岸100m; 大气、噪声; 18户居民住宅. 5; 大路岗; 陂头维修加固及护岸工程; 左岸30m; 大气、噪声; 14户居民住宅. # 5 人群健康保护目标 施工期间，施工人员的人群健康得到防护，防止传染性等疾病的流行。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准。 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 工程施工期生活污水和生产废水处理后综合利用，严禁排入水建坑、西坑水和犁头河。 1、项目区的生活污水经污水处理系统处理达到广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段三级标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物用水标准后回用于周边农田灌溉。 2、施工期生产废水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)车辆冲洗用水水质标准或施工用水标准后回用。 3、运行期污水处理系统出水水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 3、施工期大气污染物排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；运行期污水处理设施的恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。 4、建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。运行期泵房噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2011]42号），“十二五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制。 本工程为生态影响非污染型项目，运行期少宫塘生活污水经“调节水解+稳定塘”工艺处理后排入沟渠用于灌溉，所以本项目不单独设置CODCr和NH3-N总量控制指标。另本项目无SO2和NOx排放，因此本项目也无SO2和NOx总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

1工艺流程简述（图示） 本工程主要工艺流程见图1-1。 图1-1 施工工艺流程图 依据本工程及地区特点，工程主要的环境影响因素为施工期临时占地对植被的影响、生活污水及生产废水的排放和运输车辆产生的扬尘等。施工期特征污染为施工中产生的含有机物的生活污水，废气中主要污染物为碳氧化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、飘尘等。本工程除在施工建设期产生部分污染物，在工程运行期不排污、不引起河道水文情势变化。

2项目施工期污染物简析 # 2.1施工期水污染源 本工程施工工期12个月。施工布置施工工区5个，施工生活区高峰人数约为280人。施工期对水环境可能造成的影响主要来源于施工生产废水和生活污水。 本工程砂石料外购，不需冲洗，不产生砂石料冲洗废水。施工期生产废水包括施工机械设备冲洗废水以及基坑排水等。围堰的拆除和填筑施工可能造成附近水域的悬浮物浓度升高。 （1）生活污水 参照《城市居民生活用水量标准》并类比相关工程，水电工程施工人员生活用水量取0.2m3/人·d，生活污水产生量为用水量的80%，高峰期日产生生活污水可达44.8m3/d，施工期生活污水排放总量约1.05万m3。未经处理的生活污水成分中COD、BOD5、氨氮和SS的浓度值约为400mg/L、200mg/L、50mg/L和300mg/L。 （2）生产废水 施工期生产废水包括砼拌和系统冲洗废水，汽车、机械设备冲洗废水。 1) 砼拌和系统冲洗废水 砼拌和系统冲洗废水pH值一般大于10，并含有较高的SS，浓度一般为2000mg/L～20000mg/L。生产废水如排放不当容易导致纳污水体悬浮物及pH值增高，影响周围水体。根据类比调查，使用移动式0.4m3砼搅拌机，每台搅拌机每班冲洗一次，用水量每台2m3/次，二班制，产污系数以0.9计，则有3.6m3/d·台废水产生。按照施工安排，本工程配备了0.4m3砼搅拌机9台，施工期日产生砼拌和系统冲洗废水约32.4m3/d，施工期总产生砼拌合系统冲洗废水量为0.78万m3（按主体施工期8个月计）。 2) 施工机械和车辆冲洗含油废水 施工期机械及车辆冲洗废水主要污染物为SS和石油类，油类物质浓度可达50mg/L，SS可达2000mg/L。每台水电施工机械产生冲洗废水0.3m3/d，施工高峰期机械设备约90台，按施工工序安排，变化系数0.8，故每天约产生冲洗含油废水21.6m3，本工程施工期间共产生含油废水约0.52万m3（按主体施工期8个月计）。 （3）基坑废水 本工程涉及的陂头及翻板闸工程施工时，设置围堰挡水。施工围堰形成的基坑易产生基坑废水。基坑废水SS浓度高，如果直接排放将对受纳水体水质产生不良影响。基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是排除围堰合拢封闭后基坑内的积水与渗水，经常性排水主要包括基坑渗水及降雨等。据相关水利工程实测资料，基坑废水中多为大颗粒无机物，SS浓度在2000mg/L左右。 # 2.2 大气污染物 施工期环境空气污染物主要来源于施工开挖填筑、物料运输及装卸产生的扬尘，机动车辆和施工机械排放的尾气，主要污染物有粉尘、SO2、NOx、烃类等。施工场地在采取围闭和洒水措施之后，扬尘造成的影响将大为减小。单个施工工区的机械排放的燃油废气量很小，且夜间停止施工，对周边环境影响小。 # 2.3噪声 据调查，施工常用机械设备有：挖掘机、推土机和自卸汽车等。表2-1是本工程主要施工机械的噪声源强分布情况。 表2-1 本工程主要施工机械设备的噪声值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 20; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200. 装载机; 90; 78; 72; 70; 68; 66; 64; 60; 58. 推土机; 86; 74; 68; 66; 64; 62; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 72; 66; 64; 62; 60; 58; 54; 52. 自卸汽车; 89; 77; 71; 69; 67; 65; 63; 60; 57. # 2.4 固体废弃物 (1) 生活垃圾 根据调查，工地人员生活相对简单，施工期间垃圾产生量取0.5kg/人·d。生活垃圾如处置不当，会影响工区的卫生环境和河道水质。本工程施工期内共产生生活垃圾41.4t。施工生活垃圾应分类收集，定点堆放，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋。采取此措施后，本工程施工期产生的固体废弃物能得到有效处理，基本不会对环境造成影响。 (2) 弃渣 按主体工程设计，工程开挖料部分用于后期土方回填；其余开挖土方弃于渣场。工程开挖料主要为堤脚土石方、旧建筑物砼等建筑材料，不存在污染成分。本工程在考虑部分回填使用的同时，对于不能利用的渣料堆填于指定的弃渣场进行最终处置，符合固体废弃物无害化和资源化利用的处置原则。 # 2.5 水土流失 本工程陂头及翻板闸施工拟采用上下游土袋围堰挡水，原来河床开挖导流明渠，陂头水闸区由于有围堰保护，基本不产生水土流失影响。护岸工程拟在水位最低时段施工，干砌石护坡，基本可以满足水土保持要求。本工程的水土流失主要是由于土方的开挖回填，施工工区建筑材料堆放和弃渣场区弃渣等过程产生。土方开挖会对地表造成扰动，破坏一定的地表植被，使地表裸露，受雨水溅蚀，从而加剧项目区的水土流失，破坏该项目区的生态环境。 经预测，本项目造成水土流失总量为1975t，可能造成新增水土流失量19664.4t。其中施工期（含施工准备期）新增水土流失量1882t。经分析，护岸及排洪渠区和弃渣场区为水土流失多发区，属于水土流失重点防治区域。因此，主体工程区应该作为重点防治和监测对象。 # 2.6 人群健康影响源 施工期工地人员聚集，工地生活卫生条件简陋，容易引起肝炎、流感、痢疾等传染性疾病的发生和流行，施工单位应注意做好工区的卫生防疫工作。

3 工程运营期污染物分析 本次犁头河小流域综合治理工程人居环境改善和污水治理项目对少宫塘村生活垃圾、生活污水集中处理，对西坑村生活垃圾集中处理，从而达到村庄美化，人居环境改善的目的。 其中少宫塘村建设排污管，将各农户的污水排至村镇公共排水系统进行收集，再经“调节水解+稳定塘”工艺进行处理。 农村生活污水通过管道输送至处理区，经格栅渠去除污水中较大的块状悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物后进入调节水解池，调节水解池对水质水量进行调节，并发生水解酸化作用，去除水中的部分污染物，改善污水的可生化性，废水经水解处理后进入稳定塘，稳定塘去除水中大部分COD、SS、氨氮、总磷等污染物后排入附近的沟渠用以灌溉。格栅中的栅渣需要人手定期进行清理，水解调节池通过静水压力行进定期排泥，排出来的污泥进入污泥干化池自然干化，干化后的污泥可堆肥或外运处理。 调节水解+稳定塘工艺产物环节如下： 恶臭 噪声、恶臭 化粪池出水 格栅池 集水池 调节水解池 稳定塘 水体排放 固废 污泥 老化植株 项目污水治理营运期的主要流程包括隔渣、调节水解、稳定塘等，此工艺流程中主要的污染源是格栅池、水解池产生的恶臭气体，调节池中提升泵产生噪声，格栅池、集水池截留的固废垃圾，水解池产生的污泥以及稳定塘的老化植株等。 （1）废水 本工程设置1个稳定塘处理系统，服务人口约1000人，建成后处理污水量约为180m3/d。 结合《给排水设计手册》和《广东省农村生活污水处理技术指引》中推荐的生活污水水质，暂确定进水水质如下表3-1。 表 3-1设计进水水质 指标（mg/L）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 设计平均进水水质; ≤200; ≤100; ≤120; ≤20; ≤3. 处理后的出水排放至附近的沟渠用以灌溉，结合《广东省农村生活污水处理技术指引》、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中主要污染的排放标准，确定本项目的出水水质，出水水质见表3-2。 表3-2 设计出水水质 指标（mg/L）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 设计出水水质; ≤90; ≤20; ≤30; ≤10; ≤0.5. 调节水解+稳定塘处理技术和实践均已成熟，出水水质稳定可靠，不仅去除了有机污染物而且去除了营养盐，只要处理及管理得当，出水水质可达标排放，不会对水体造成大的影响。少宫塘村的农村生活污水治理工程削减了区域内排入河流的污水中的有机污染物，减轻了污水对水体的污染。该项目建成投产后，CODcr的削减量为7.23t/a，BOD5的削减量为5.26t/a，SS的削减量为5.91t/a，氨氮的削减量为0.65t/a，总磷的削减量为0.17t/a。项目的生活污水，经调节水解+稳定塘处理后排放至附近的沟渠用以灌溉，处理前后污染物产生及排放情况见下表3-3。 表3-3调节水解+稳定塘工艺处理前后污染物产生及排放情况 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水水质（mg/L） （mg/L）; ≤200; ≤100; ≤120; ≤20; ≤3. 出水水质（mg/L）; ≤90; ≤20; ≤30; ≤10; ≤0.5. 调节水解+稳定塘处理系统; 产生量（t/a）; 13.14; 6.57; 7.88; 1.31; 0.20. 排放量（t/a）; 5.91; 1.31; 1.97; 0.66; 0.03. 污染物削减量（t/a）; 7.23; 5.26; 5.91; 0.65; 0.17. 污染物去除效率（%）; 55.02; 80.06; 75.00; 49.62; 85.00. （2）废气 项目污水厌氧池在运行过程中由于污水长期沉积，会产生恶臭。恶臭来源于污水类物质的恶臭成分主要是蛋白质、脂肪、碳水化台物的微生物厌氧、好氧过程产物或不完全产物，主要污染物包括H2S、NH3、臭气等。由于污染物排放量较少，在外环境的空气作用下能迅速扩散。因此，不会对周围环境空气产生明显的影响。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要污染源来源于调节池中污水提升泵运行时产生的声音，经类比调查，其源强65～80dB（A）。做好相应的防治措施，确保本项目的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （4）固体废弃物 生活污水处理系统产生的固体废物主要包括格栅池截留垃圾，厌氧水解池处理设施产生的污泥，以及稳定塘中枯萎和老化的植株。另外，还有污水处理站机器设备维修时会产生少量的废机油、废抹布。 根据调查，少宫塘村人口约1000人，西坑村人口约467人，农村生活相对简单，因生活产生的废弃物和排泄物包括：废弃的生活物品，厨房炊事产生的厨余垃圾，炉灶、锅炉产生的炉渣，人粪尿以及家庭圈养畜禽产生的畜禽粪便等。 本工程对各农户生活垃圾进行进行分类和分拣、分装，其中渣土、砖瓦等惰性垃圾集中运送至村庄指定地点就地填埋处置或应用于路面硬化；可生物降解的有机垃圾集中运送到村庄设立的垃圾堆肥场进行堆肥还田处置；废品类可回收利用物资集中出售给物资回收部门；将有毒有害和其他不可就地处置的生活垃圾集中转运到乡政府专门设定的生活垃圾集运站。对有毒有害及不可就地处置的生活垃圾，本工程建立了垃圾收集站，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋，产生的固体废弃物能得到有效处理，基本不会对环境造成影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排入量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工人员 | 生活污水 | 总产生量为1.05万m3 COD:400mg/L；BOD5:200mg/L；SS:300mg/L；NH3-N:50mg/L | 厕所粪便污水经化粪池收集后处理；少量的厨房污水经隔油处理后回用于农灌 |
|  | 施工机械及车辆冲洗废水 | 生产废水 | 总产生量为0.52万m3 石油类:50mg/L； SS:2000mg/L | 排放量小，经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗 |
|  | 砼拌和系统冲洗废水 |  | 总产生量为0.78万m3 pH值大于10； SS:2000~20000mg/L | 排放量小，经格栅、沉淀处理后回用于施工用水 |
|  | 围堰施工 基坑废水 |  | 污染物主要为SS | 经集水井沉淀处理后排入沟渠 |
|  | 少宫塘居民生活污水 | 生活污水 | 180m3/d， COD:200mg/L；BOD5:100mg/L；SS:120mg/L；NH3-N:20mg/L | 调节水解+稳定塘处理后，排入沟渠用于灌溉COD:90mg/L；BOD5:20mg/L；SS:30mg/L；NH3-N:10mg/L |
| 大气污染物 | 土方开挖（施工期） | TSP | 排放量少，浓度低 | 排放量少，浓度低 |
|  | 运输车辆（施工期） | TSP 、CO 、NOx | 排放量少，浓度低 | 排放量少，浓度低 |
|  | 格栅池、调节水解池 | 恶臭、H2S、NH3 | 微量 | 微量 |
| 固体废弃物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 41.4t | 运往当地垃圾处理场 |
|  | 施工 | 弃渣 | 12.83万m3 | 弃至指定渣场 |
|  | 格栅池、集水池 | 固废 | 4.72t/a | 统一收集后，运至当地垃圾处理场 |
|  | 污泥干化池 | 污泥 | 少量 | 运至当地垃圾处理场 |
|  | 稳定塘 | 老化植株 | - | 用作肥料 |
|  | 村庄生活垃圾 | 生活垃圾 | - | 定点堆放，定期清运至垃圾处理场 |
| 噪 声 | 施工场地 | 噪声 | 84～90dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 污水设施运营 | 噪声 | 65～80dB（A） | 1类：昼间≤55dB（A） 夜间≤45dB（A） |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本工程生态环境影响主要是施工期的影响。 本工程生态环境影响主要是工程占地对地表的扰动和植被的破坏。根据调查，施工区域没有发现珍稀和受保护的动植物群落种类，工程占地主要以旱地、草地、水域及水利设施用地为主。施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。工程对生态环境的不利影响只限于工程用地范围内，是短期和局部的。 综上分析，本项目在施工期间对生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1 水环境影响分析 施工期水环境影响主要是施工人员生活污水、施工生产废水及围堰填筑拆除可能对周围水环境造成的影响。 施工人员生活污水包含厕所排水、盥洗水、厨房排水。根据本工程施工生活区的布置，在临时施工工区布置化粪池，以收集施工区粪便污水。在施工工区食堂设置隔油池对食堂污水进行处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准后回用于农田灌溉，浮油隔出后集中交由有资质部门处理。 机械及车辆冲洗含油废水进入隔油沉淀池进行处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)车辆冲洗用水标准后回用。 砼拌和系统冲洗废水经格栅和沉淀池进行处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB T18920-2002)建筑施工用水标准后回用于砼拌和系统。 生活污水和生产废水经处理达标后进行综合利用，不会对周边水环境的水质造成不良影响。围堰基坑废水经沉淀后排入沟渠不会对河道的水质产生影响。 2噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工的机械动力噪声及车辆运输产生交通噪声，影响范围为工程区、运输道路沿线周围200m以内的区域。根据现场查勘，本工程周围主要为农田，周围环境敏感点较少，其中少宫塘村和西坑村邻近排渠工程，犁头中学、大陂头和大路岗与护岸工程和陂头维修加固工程施工场地相距较近。施工期间可安排合理的施工计划及采取合理的措施降低施工噪声带来的影响。 交通噪声由自卸汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆噪声对道路沿线的企业生活区有一定的影响，其影响为和其他车辆一起的叠加影响，本工程车辆较少，对噪声声级贡献不大。 评价范围集中在施工围线外200m的区域。建筑施工工程噪声通常作为点声源处理，根据点声源的衰减模式，计算在施工期间与噪声源不同距离的噪声值，预测模式如下： L(r)=L(r0) - 20lg(r/r0) 式中，L(r)为距声源r处的A声级；L (ro)为参考位置ro处的A声级。 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加在该处的背景值，具体计算公式如下： 式中，Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1—该点的背景噪声值； L2—另外一个声源到该点的声级值。 单台机械设备噪声值预测结果见表2-1。 表2-1 本项目各类施工机械的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200. 装载机; 90; 84; 78; 70; 64; 60.5; 58. 推土机; 87; 81; 75; 67; 61; 57.5; 55. 挖掘机; 84; 78; 72; 64; 58; 54.5; 52. 载重汽车; 89; 83; 77; 69; 63; 59.5; 57. 施工期多台机械设备（假设5台设备同时使用）同时运转噪声预测值见表2-2。 从表2-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源100m左右能达到建筑施工场界噪声排放限值（75 dB(A)），在场地外围100m范围内的人员将受到不同程度的影响，离施工工地200m外，噪声产生的影响较小。 表2-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 与噪声源距离(m); 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6. 由预测结果可知，施工区的机械开动时，如果没有考虑障碍物削减量的话，200m外的噪声级仍然超出《声环境质量标准》1类标准，使得附近的生活区的声环境质量超标。不过由于线路施工的特点，各整治河段的施工期短，且施工工序简单，在采取一定的减噪降噪措施以及噪声经一定距离的衰减后，施工机械噪声对其周围的环境影响较小。夜间停止施工后，环境敏感点的噪声将恢复至背景值。 施工期间的机械噪声同时会影响作业人员和现场管理人员，施工单位必须采取必要的劳动卫生防护措施，并采取轮班作业，合理安排职工的连续工作时间。 施工期的噪声影响是暂时的，间歇性的，随着施工的结束，施工噪声影响也就随着结束。 3 环境空气影响 工程施工期在秋、冬季空气干燥时，扬尘的影响将比较明显，故评价因子为TSP，重点评价施工和运输扬尘对附近区域空气质量的影响。 （1）施工扬尘的影响 在工程的建设过程中，扬尘主要在土方开挖及物料运输等施工活动过程产生，由于大颗粒的灰尘在大气中很快沉降到地面，对大气环境质量造成影响的主要是100μm以下的颗粒物。粉尘一方面易使现场施工人员及周围人群因吸入过量的灰尘而影响健康，另一方面随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低。 据类比调查结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。施工扬尘对环境的浓度贡献量较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍至几十倍，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快。根据广州抽水蓄能电站施工期的监测结果，施工工地TSP平均浓度为0.37mg/m3，施工产生的扬尘对下风向的影响程度见表3-1。工程施工所产生的扬尘影响范围为其下风向150m之内。 表3-1 施工场地下风向TSP贡献值类比调查结果 下风向距离（m）; 50; 100; 150. TSP增加值（mg/m3）; 0.24; 0.16; 0.011. 本项目施工河段线路较长，沿线的居民点较少，施工扬尘影响对象主要为离施工场地较近的生活区职工及施工现场的施工人员。但由于施工场地周边空旷，空气湿润，而且通过洒水抑尘等措施，施工产生的扬尘对周围环境影响很小。 （2）燃烧废气的影响 除粉尘外，施工过程中施工机械与运输车辆排放的废气和施工现场的生活废气也会对周围环境空气产生一定的影响，施工期的燃烧废气主要来自施工人员生活燃煤、燃汽及施工机械、运输车辆燃油产生的废气，主要污染物为SO2、NO2、TSP。由于本项目施工使用的机械数量较少，施工排放的污染物量较少，结合工程所在地环境空气质量现状较好，施工场地空旷，有利于污染物质的扩散，综合分析，本工程施工排放的废气排放量很小，总体上对空气质量的影响很小，对周围环境的影响甚微。 4 固体废弃物环境影响 本项目施工期产生的生活垃圾如处理不当，会影响各个施工工区的卫生环境，威胁到施工人员身体健康，影响工程进度。应及时清理和妥善处理工地的生活垃圾，搞好施工区范围内生活、办公区环境卫生，保证施工人员有一个清洁卫生的工作和生活环境。 项目施工期产生的固体废物包括工程开挖产生的废弃土石方、施工期渣土以及施工剩余物料。为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，完善工程土方管理，施工过程中应监控和管理土方作业各阶段进度，平衡工地內的填土和弃土；弃渣必须按规定的指定地点进行堆填，不得随意倾倒。 5 人群健康影响 工程所在区域社会经济发展较好，人民群众的生活水平及卫生条件相对改善，人群身体健康情况较好。由于工程施工期施工人员聚集在工地，施工人员来自各地，既易带来病源又易感染当地疾病，而且居住地为临时板房，生活设施及卫生条件相对简陋，与此相关的疾病如痢疾、肝炎、肠道性传染病的发病率有可能会呈上升趋势。所以施工期应搞好居住地的环境卫生和施工人员健康防疫工作，保证杜绝传染性疾病的流行。 6 生态环境影响 6.1 陆生生态影响 本项目在建设过程中，工程建设区及影响范围内的地表将遭受不同程度的扰动、对植被造成破坏，局部地貌将发生较大的改变。如不采取任何防治措施，将造成一定的水土流失。 根据现场调查，整治河段两侧多为农田，工程占地区域范围内没有发现珍稀的动植物群落。对于河道两侧的一些常见植被在施工过程中可能会遭到破坏，但在施工完毕后通过植被恢复等绿化措施，对当地生态环境影响不大。 6.2 水生生态环境影响 施工期对涉及水域生态环境的影响主要体现在水下施工造成局部水域可能出现SS超标现象，本工程陂头及翻板闸施工拟采用上下游土袋围堰挡水，由于有围堰保护，护岸工程拟在水位最低时段施工，且为干砌石护坡，所以本工程水下施工对周边水体影响较小，且施工结束后SS迅速沉降，指标转好，对周围水域水生生态影响很小。 8 环境风险预测分析 本工程为非污染生态项目，根据本工程的特点，施工过程中主要的环境风险主要体现在施工过程中生活生产污废水发生事故排放以及施工过程中的一些违章作业或操作不当引起的翻车漏油事故风险。 本工程正常施工期间生产废水和生活污水经处理达标后回用，不会对周边水体水质产生不良影响。但若污废水事故排放，将对周边地表水环境产生不利影响。此外，由于施工期施工机械较多，一定程度上增加了事故发生的概率。对于利用旧堤顶路面运输的堤段，更应加强道路运输管理，加强警惕，加强危险路段、车辆较多路段的交通管制，增设交通标志牌，并注意路面维护，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的出现，以降低风险发生的概率。 因此，施工期间只要确保各类环保措施正常进行，杜绝污水事故排放，加强施工管理，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的出现，施工期间堤外河道发生水质污染的风险概率很小。

运营期环境影响分析 本次犁头河小流域综合治理工程人居环境改善和污水治理项目对少宫塘村生活垃圾、生活污水集中处理，对西坑村生活垃圾集中处理，从而达到村庄美化，人居环境改善的目的。运行期的环境影响主要包括以下几个方面： 1对水环境的影响 本项目的废水主要为少宫塘村民的日常生活污水，主要污染物及浓度分别为CODcr：200mg/L、BOD5：100mg/L、SS：120mg/L、氨氮：20mg/L、总磷：3mg/L，经调节水解+稳定塘处理后浓度可降至COD：90mg/L、BOD5：20mg/L、SS：30mg/L、氨氮：10mg/L、总磷：0.5mg/L，外排浓度均可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中其他排污单位的最高允许排放限值，另外，由于本项目外排生活污水的污染物种类较为简单以及易于生化处理达标，且不含有毒有害等重金属污染物，因此，本项目排放的废水对纳污水体的贡献值较小，只要治理达标后再外排均不会对纳污水体造成明显的影响。应加强污水处理设施的管理，确保环保设施的正常运行，杜绝未处理直接排放的情况发生。 少宫塘村生活污水处理系统建成后，CODcr的削减量为7.23t/a，BOD5的削减量为5.26t/a，SS的削减量为5.91t/a，氨氮的削减量为0.65t/a，总磷的削减量为0.17t/a。因此，项目建成后将对周围的地表水环境起到正面、积极的促进作用。 2 对大气环境的影响 项目污水厌氧池在运行过程中由于污水长期沉积，会产生恶臭。恶臭来源于污水类物质的恶臭成分主要是蛋白质、脂肪、碳水化台物的微生物厌氧、好氧过程产物或不完全产物，主要污染物包括H2S、NH3、臭气等。可在处理系统周边地点设置绿化隔离带，并加强管理，及时清除积存的垃圾和污泥，则不会对周围环境空气产生明显的影响。污水处理设施的恶臭可符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。 3 对声环境的影响 营运期噪声主要污染源来源于调节池中污水提升泵运行时产生的声音，经类比调查，其源的源强65～80dB（A）。为减少生产噪声的影响，评价要求对生产设备采取必要的防治措施，如采用低噪声影响的污水提升泵、将噪声大的设备集中放置在远离项目敏感点的一侧或设置于密闭室内或地下等，以确保本项目的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 4 固体废弃物 生活污水处理系统产生的固体废物主要包括格栅池截留垃圾，厌氧水解池处理设施产生的污泥，以及稳定塘中枯萎和老化的植株。 格栅池截留垃圾、集水池可去除颗粒物，建设单位对此类固体废弃物要及时清理、外运至垃圾处理场处置对周围环境影响较小。 调节水解设施运行过程中，在厌氧发酵环节会产生少量污泥，污泥经污泥干化池处理后用于堆肥或外运填埋处理。 本项目的在稳定塘塘内种植浮水、沉水、挺水植物和设置生态浮床，植物从水中吸收营养，慢慢枯萎和老化后要进行收割，以保证植株对污染物的去除效率。为了资源化，收割后的老化植株可作为肥料进行综合利用。 根据调查，少宫塘村人口约1000人，西坑村人口约467人，农村生活相对简单，因生活产生的废弃物和排泄物包括：废弃的生活物品，厨房炊事产生的厨余垃圾，炉灶、锅炉产生的炉渣，人粪尿以及家庭圈养畜禽产生的畜禽粪便等。 本工程主体设计中对各农户生活垃圾进行进行分类和分拣、分装，其中渣土、砖瓦等惰性垃圾集中运送至村庄指定地点就地填埋处置或应用于路面硬化；可生物降解的有机垃圾集中运送到村庄设立的垃圾堆肥场进行堆肥还田处置；废品类可回收利用物资集中出售给物资回收部门；将有毒有害和其他不可就地处置的生活垃圾集中转运到乡政府专门设定的生活垃圾集运站。对有毒有害及不可就地处置的生活垃圾，本工程建立了垃圾收集站，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋，产生的固体废弃物能得到有效处理，基本不会对环境造成影响。

# 环境保护措施

1 施工期环境保护措施 1.1 水环境保护措施 （1）生活污水处理 施工期施工人员的生活污水主要有粪便污水、食堂污水和洗浴污水组成，根据本工程施工生活区的布置，在临时施工工区布置化粪池，以收集施工区粪便污水。在施工工区食堂设置隔油池对食堂污水进行处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准，回用于周边的农田灌溉。浮油交由有资质的单位处理。 (2) 含油废水处理 在机械设备停放场地设置砖砌隔油沉淀池对含油废水进行处理。含油废水首先进入隔油沉淀池进行沉淀、隔油处理，最后进入回用水池，加药剂调节水质pH值至中性。出水水质需满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB T18920-2002)中车辆冲洗用水水质标准。隔油沉淀池产生的油渣外运交由有资质的单位处置，回用水池的污泥应脱水后外运处理，不能任意丢弃。 (3) 砼拌和系统冲洗废水处理 在矩形沉淀池的进水口加设格栅，用以滞留冲洗水中夹带的粗骨料，粗骨料可以回用于砼拌和。由于砼拌和系统冲洗废水具有间歇性，在处理系统的最前端设置一个沉淀池，将该台班所有砼拌和系统生产废水收集起来静置，在下一台班结束前，将上清液抽至回用水池以备回用。回用水的高pH值不影响砼拌和系统的运作，只需在整个砼拌和系统最后一班工作结束后往回用水池中加入酸性物质中和废水即可。最终，废水处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB T18920-2002)建筑施工用水标准后回用于砼拌和系统。沉淀池和回用水池的沉积污泥人工定期进行清理，外运处置。 （4）基坑废水处理 基坑初期排水水质与河流水质基本相当，在施工场地设置水泵抽出，排入周边沟渠。经常性排水类比相关水利工程项目的处理经验，在施工场地布置排水干、支沟排水于集水井，向基坑内投加絮凝剂（可采用聚合氯化铝，简称PAC，处理基坑废水用量为50mg/L)。絮凝沉淀2h左右，再中和处理，其悬浮物浓度便可降至100mg/L，最后由水泵抽出，剩余污泥定时人工清理即可。 1.2 大气污染防治 施工期大气污染物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值标准第二时段二级标准。 (1) 施工扬尘防治措施 施工扬尘来源于建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等。采取以下措施可减少施工扬尘对对场界外影响。 1) 在土方、石料、水泥等物料运输过程中，加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。凡运送土石方等道路材料的运货车，都应用蓬布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码，避免一路扬尘。 2) 在施工现场行驶的车辆，车速不得超过20km/h。干旱、多风季节及运输高峰期，应配备人员及设备进行定期洒水。 3) 加强施工作业人员的劳动保护。对土方开挖、水泥拌合、混凝土拆除等产尘较大施工区应尽量采用湿法作业，并按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员发放防尘用品。 (2) 机械燃油废气防治措施 施工单位须选用施工的燃油机械，尾气排放达不到国家标准的不得进场施工，施工机械用油应选用无铅汽油、零号柴油等污染物含量少的优质燃料；施工过程中应对燃油机械、运输车辆所装的消烟除尘装置进行定期检测，加强施工机械的维护和保养，确保排气装置处于良好的运行状态。对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。 1.3 施工期噪声污染控制措施和对策 (1) 施工噪声控制 施工单位应严格控制施工时间，合理安排施工的活动计划，禁止在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~次日6:00）进行产生较高噪声的施工活动，避免夜间施工以保障施工区及其周围人员有良好的生活和工作环境。加强车辆及各种设备的维修保养，降低设备运行时的噪声。 (2) 交通运输噪声控制 施工单位必须选用符合国家有关环保标准的运输车辆，其噪声符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声》（GB1495-79）的规定；做好运输车辆的保养，使其保持良好的运行状态；施工单位必须加强道路养护，保持道路平坦顺畅，减少因汽车震动引起的噪声；在受交通噪声严重影响的敏感点附近设置限速、限时通行和禁鸣的指示牌，施工运输车辆经过这些路段时将车速控制在20km/h以内，禁鸣喇叭，重型车辆夜间禁止通行。 (3) 对现场施工人员的卫生防护 噪声源控制：选用低噪声设备和工艺，以液压工具代替气压冲击工具，混凝土搅拌站、皮带机的机头等机械设备应安装消声器，加强设备的维护和保养，振动大的设备使用减震机座；做好施工机械与运输车辆的保养，使其保持良好的运行状态。 与此同时，对施工人员应采取轮班作业和发放噪声防护用具，如耳塞、防声头盔等，高噪音岗位应严格控制每岗的工作时间。 1.4 生态保护措施 (1) 陆生生态保护措施 加强施工人员的环境保护宣传教育工作，在林地内的施工边界竖立防火、禁猎警示牌，禁止施工人员乱砍乱伐，预防和杜绝森林火灾发生，尽量减弱对生态系统的不利影响。施工过程中，为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应该从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。 (2) 水生生态保护措施 1) 施工过程中，应采用先进的施工工艺及作业设备；合理控制施工强度，并尽量缩短水下作业时间，以降低水下作业对水生生态环境的影响。 2) 加强施工设备的管理与维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等，减少对水生态环境污染的可能性。 3) 生活和生产废水污水按环保要求落实达标排放或回用，防止影响水生生物生境的污染事故事件发生。 1.5 固体废弃物控制措施和对策 本工程产生的生活垃圾应设置垃圾堆放设施，分类收集，定点堆放，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋。 根据主体工程土石方平衡分析，本工程开挖方均属于利用自身开挖料，不含毒理学指标，经与业主协商，工程渣料弃至专门的渣场填埋处置，符合无害化处理要求。但为了避免弃渣造成水土流失，根据主体工程施工特点和施工布置要求，应采取相应的防护措施以减少水土流失。 1.6 施工期人群健康保护措施 传染病的预防与控制的策略是预防为主，加强监测。工程区域相关疾病必须针对传染源、传播途径和易感人群3个环节，采取下列综合防治措施： (1) 施工人员进入施工区时，对生活区和部分作业区进行卫生处理，即采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，对饮用水进行消毒。在人群中普及传染病防制知识，动员群众进行经常性的灭蚊、灭蝇和灭鼠等爱国卫生运动，改善环境卫生，加强个人防护。为了预防传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应对施工人员进行全面的健康调查和疫情建档。 (2) 施工区集中式供水应解决好生活饮用水净化、消毒设施，饮用水必须符合国家生活饮用水卫生标准，确保饮用水安全。 (3) 施工区修建厕所、污水处理系统等设施，并对垃圾和粪便进行处置。 (4) 施工区严格执行《中华人民共和国食品卫生法》相应条款。 (5) 所有传染病病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的职业或工种。 1.7 水土保持措施 （1）由于护岸及排洪渠区两侧涉及农田较多，要求对排洪渠区两侧涉及农田段的临时拦挡措施，坡脚处布设填土编织袋临时拦挡，以降低施工期间水土流失潜在危害。 （2）施工工区防护：工区周边设临时排水沟以排除工区积水排水沟出水口设置砖砌沉沙池，施工完成后进行土地整治及植被恢复。 （3）本工程导流明渠区的水土流失主要发生在明渠开挖、导流及施工结束后场地填筑平整过程中，施工期应以临时防护和弃后的治理为主。明渠开挖前的表土剥离及表土防护措施、对明渠开挖料的临时防护措施以及明渠拆除并回填后，考虑恢复该区原有耕地。 （4）临时道路区：为减轻降雨及地表径流的冲刷，主要完善施工期道路两侧临时排水及施工结束后的全面整地恢复原地类措施。 （5）弃渣场区：施工前的表土剥离措施；在渣场周边布设浆砌石排水沟、在沟口处布设沉沙池措施；堆渣坡脚处布设浆砌石挡墙及堆渣结束后对堆渣体的进行全面整地复耕。 - 2 运行期环境保护措施 （1）应加强污水处理设施的管理，确保环保设施的正常运行，杜绝未处理直接排放的情况发生。 （2）在处理系统周边地点设置绿化隔离带，并加强管理，及时清除积存的垃圾和污泥，污水处理设施的恶臭可符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。 （3）营运期噪声主要污染源来源于调节池中污水提升泵运行时产生的声音，为减少生产噪声的影响，要求对生产设备采取必要的防治措施，如采用低噪声影响的污水提升泵、将噪声大的设备集中放置在远离项目敏感点的一侧或设置于密闭室内或地下以确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （4）生活污水处理系统产生的格栅池截留垃圾、水解调节池污泥干化后用于堆肥或外运填埋处理；老化的植株定期收割并用作肥料。 （5）对少宫塘村和西坑村农户产生的各种生活垃圾，本工程建立了垃圾收集站，当地环卫部门应及时进行清理，运至当地垃圾场处理，避免对环境造成影响。 3 环境风险防范措施及应急预案 3.1 环境风险防范措施 （1）施工人员应该严格执行相关的机械操作规程，管理人员必须加强对施工人员的监督，从工程措施和管理措施上杜绝翻车情况的出现； （2）施工生产生活废水经处理达标后回用，严禁直接排放； （3）做好施工期施工场地内的水土保持措施，防止因水土流失对河道或海域造成影响； （4）针对施工期可能遇到的暴雨、台风等恶劣天气应做好安全防护工作； （5）严禁非工程管理车辆进入堤围堤顶公路，防止因此发生意外突发事故； （6）制定风险应急预案。 3.2 环境风险应急预案 为有效防范环境污染事件，特别是重、特大环境污染事件的发生，确保在发生环境污染事件后能有效控制和最大限度的减少生态环境的的受害程度和人民群众的生命财产损失，制定施工期应急预案。 应急预案由应急指挥部执行，负责在事故发生时进行统一指挥、协调处理各项工作。应急指挥部是应急反应行动的指挥、协调机构，由建设单位领导、事故主管部门和事故应急反应主要参与部门负责人组成。 （1）发现或得知事故现象的工程管理人员或施工单位管理人员应立刻向当地水利局通报情况。这些情况应包括事故发生的时间和地点、污染源的类型和状况、联系人的姓名和电话等； （2）项目管理部在接到通报之后按照预案通知应急指挥部，并通知各专业队各司其责，火速赶往现场。医疗队保护和转移受伤人员；快速抢险队排除二次事故，转移污染源，对事故发生地及可能进入水体的地点的水质进行监控；通讯队保证好各专业队、调度室、指挥部之间的通信顺畅； （3）加强水质监控； （4）组织技术力量对已经进入水体的油类等采取物理化学措施，减少或消除其进一步的污染。因处理而产生的固相、液相物质或与这些污染物质有过密切接触的泥沙土壤等，都应尽可能地收集起来，运出工程区域。 4 环境管理、监理及监测规划 4.1 环境监理、管理 环境管理分为外部管理和内部管理两部分。外部管理由国家及地方环境保护行政部门实施，内部管理工作分施工期和运行期。施工期由建设单位负责，运行期由地方行政主管部门及建设单位共同负责组织实施，对工程运行期的环境保护规划、保护措施进行优化、组织和实施。 工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，建设单位应将施工期和运行期的环境污染控制列入承包内容，环境监理单位受建设单位委托，依照国家及当地政府有关环境保护法律、法规和工程承包合同，主要在施工期间对所有实施环保项目的专业部分及工程项目运行监理。 4.2 施工期环境监测规划 为掌握施工期对环境的影响情况，施工期应在工程施工区域内监测环境状况。环境监测内容主要为水环境、环境空气质量、噪声等。 - (1) 环境空气 监测方法：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-2008)和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T194-2005)规定的方法进行环境空气质量的监测和分析。 监测点布设：少宫塘村、西坑村、犁头中学、大陂头和大路岗各布设1个监测点。 监测项目：TSP、PM10。 监测频率：主体工程施工期，每监测点监测3次(1次/季)，共15个点次，每次监测连续7天。 (2) 噪声监测 监测方法：根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的方法进行声环境质量的监测和分析。 监测点布设：少宫塘村、西坑村、犁头中学、大陂头和大路岗及施工工区场界各布设1个监测点。 监测项目：等效连续A声级。 监测频率：主体工程施工期，每监测点监测3次(1次/季)，共30个点次，每次监测连续3天，分昼间和夜间监测。 - (3) 水环境监测 监测方法：根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)规定的方法进行水质监测和分析。 监测点位、监测项目、监测时段及监测频率详见表4-1。 表4-1 水环境监测计划表 内容; 对象; 监测点; 监测项目; 监测时间与频率; 监测点次; 备注. 施工 污废水; 含油 废水; 污废水处理系统 排放口取样监测; 石油类、SS; 1次/2月; 15; 根据主体施工期安排，各施工区为4-6个月. 砼拌合废水; pH值、SS; 1次/2月; 15. 生活 污水; pH值、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、DO、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1次/2月; 15. 地表水; 水建坑; 施工段下游; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、DO、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群; 1次/2月; 3; 根据主体施工期安排，每个施工点约4-6个月. 西坑水; 1次/2月; 3. 犁头河; 1次/2月; 3. 4.3 运行期环境监测规划 运行期主要对污水处理设施进行监测，结合建成后产生废水、废气的量和区域概况、气象条件等因素，监测重点应是环境空气、水质、和场界噪声。监测计划如下： （1）大气监测 监测时间、监测频次： 氨、硫化氢和臭气浓度，连续监测7天，每天监测4次，相隔2h采一次。 监测点：污水处理设施场界。 监测指标：氨、硫化氢和臭气浓度 （2）水质监测 监测项目：水温、pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、色度、氨氮、总磷、动植物油、总氮。 监测频率及时间：污水排放口每季监测1次，每次连续监测3天。 监测点：污水处理设施排放口。 （3）噪声监测 监测项目：噪声等效连续A声级。 监测频率及时间：每季监测1次，每次监测连续3天，分昼间和夜间监测。 监测地点：沿污水处理设施边界设东、南、西、北4个测点。 5 环境保护投资估算 依据 《水利水电工程环境保护设计概(估)算编制规定》、《工程勘测设计收费标准》（计价格[2002]10号文）、《广东省水利水电建筑工程概算定额》（粤水基[2006]2号）及环境监测等相关标准计算环境保护投资。工程环境保护总投资估算226.79万元，其中施工期环境保护投资为78.39万元，见表5-1；水土保持投资估算为148.4万元，见表5-2。 表5-1 施工期环境保护投资估算 单位：万元 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量; 单价（元）; 投资（万元）. 第一部分 环境保护措施; 2.00. 一; 绿化带; 2.00. 第二部分 环境监测措施（施工期）; 8.10. 一; 水质监测; 3.00. 二; 大气质量监测; 4.50. 三; 噪声监测; 0.60. 第三部分 仪器设备及安装费; 0.00. 第四部分 环境保护临时措施; 39.77. 一; 污废水处理; 32.95. 1; 生活污水处理; 16.86. 2; 含油生产废水处理; 10.50. 3; 砼拌合废水处理; 5.59. 二; 噪声防治; 围闭文明施工; 0.00. 三; 固体废物处理; 3.46. 四; 环境空气质量控制; 文明施工; 0.00. 五; 人群健康防护; 3.36. 第一～第四部分合计; 49.87. 第五部分 独立费用; 23.39. 一; 建设管理费; 7.63. 二; 环境监理费; 元/人·年; 1人·1年; 80000.0; 8.00. 三; 勘测设计咨询费; 7.76. 第六部分 基本预备费; 按 SL359-2006计算第一～第五部分之和的7%; 5.13. 环 保 总 投 资; 78.39. 表4-2 新增水土保持投资估算表 单位：万元 序 号; 工程或费用名称; 建安工程费; 植物措施费; 独立费用; 合计. 一; 第一部分 工程措施; 81.78; 81.78. 1; 一 表土剥离; 1.98; 1.98. 2; 二 表土回填; 17.92; 17.92. 3; 三 浆砌石截排水沟; 27.15; 27.15. 4; 四 挡渣墙; 34.73; 34.73. 二; 第二部分 植物措施; 4.81; 4.81. 1; 一 植物恢复工程; 4.81; 4.81. 三; 第三部分 施工临时工程; 19.09; 19.09. 1; 一 临时防护工程; 17.79; 17.79. 2; 其他临时工程费; 1.30; 1.3. 四; 独立项目费; 32.59; 32.59. 1; 建设管理费; 2.15; 2.15. 2; 工程建设监理费; 2.69; 2.69. 3; 勘测设计费; 6.23; 6.23. 4; 水土保持监测费; 11.20; 11.2. 5; 第三方强制性检测费; 0.32; 0.32. 6; 水保设施竣工验收技术评估报告编制费; 10.00; 10.. 一至四部分合计; 138.26. 基本预备费; 8.4. 水土保持设施补偿费; 0. 总投资; 148.4.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 采取硬化施工场地、洒水抑尘、蓬布遮盖、封闭防护；装运含尘物料的运输车辆应加盖蓬布 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运营期 | 污水处理设施 | 氨、硫化氢等 | 设置绿化隔离带，加强管理，及时清除积存的垃圾和污泥 | 对周围环境的影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr、BOD5 SS、NH3-N | 厨房污水经隔油池、厕所排水经三级化粪池处理 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准后回用于农田灌溉 |
|  |  | 施工机械及车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 车辆冲洗用水标准 |
|  |  | 砼拌和系统冲洗废水 | SS类 | 经格栅、沉淀处理后回用于施工用水 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)施工用水标准 |
|  | 运营期 | 生活污水处理系统 | CODCr、 BOD5、SS、 NH3-N、 TP | 调节水解+稳定塘 | 排入沟渠用于农灌，加强管理确保环保设施的正常运行 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员、工程土方开挖 | 生活垃圾、弃渣 | 工程弃渣运至指定渣场；生活垃圾由建设方统一收集后运至当地垃圾处理场。 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响。 |
|  | 运营期 | 格栅池，集水池 | 固废垃圾 | 统一收集后，运至当地垃圾处理场 | 不成为危害该区域的新的污染源 |
|  |  | 污泥干化池 | 污泥 | 堆肥或外运填埋处理 |  |
|  |  | 稳定塘 | 老化植株 | 用作肥料 |  |
|  |  | 村庄生活垃圾 | 生活垃圾 | 定点堆放，定期清运至垃圾处理场 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期，噪声源主要是固定声源噪声(推土机、挖掘机等)，各种施工机械产生的施工噪声声级基本在84~90dB（A）之间，通过合理布置施工机械设备位置，对设备采取消声和减震措施，严格按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。施工期间严格控制施工作业计划，合理安排施工进度，施工作业应控制在8:00～12:00、14:00～22:00时段，夜间和中午时间不得施工。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 污水提升泵运行，源强65～80dB（A）。采用低噪声影响的污水提升泵、将噪声大的设备集中放置在远离项目敏感点的一侧或设置于密闭室内或地下以确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好施工场地的临时排水措施、施工完毕后及时绿化裸露地表，可以减少对区域内生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响评价结论与建议

1 工程概况 广东省阳山县犁头河小流域综合治理工程包括对犁头河及其支流工程建设范围内9座引水陂头进行陂前河道清淤和陂身维修加固；重建1座陂头，改建陂头翻板闸2座；拆除阻碍行洪的废桥1座、重建农道桥1座、多孔涵改建农道桥1座；西坑村排洪渠上新建农道桥4座；扩建排洪渠一条（0.21km）、重建路下涵一座、新建排洪闸一座；塘下村排洪系统包括恢复排洪渠1条、新建排洪闸1座；新建西坑村排洪渠长750m；治理河段进行护岸工程的长度是6.925km；少宫塘村、西坑村垃圾集中处理工程，少宫塘村污水治理工程。 工程总施工期为1年，总投资3808.34万元，其中环境保护投资226.79万元，约占工程总投资的6%。 2 环境质量现状评价 本项目属于连江河水系，根据阳山县环境监测站2011年上半年监测结果，评价河段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 阳山县城的环境空气例行监测点1#阳山县档案局、2#阳山县社会综合服务中心均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准，监测数据表明该地域环境空气质量良好。 根据《阳山县连江梯级电站扩建工程环境影响评价报告书》对阳山县青少年宫、白浪村、界滩村等多个监测点的环境噪声监测数据可知，阳山县声环境质量良好。本工程位于阳山县犁头村，没有大的噪声源，声环境质量状况基本良好。 项目所在域内植被类型主要为南亚热带常绿阔叶林地带，植被多为次生林或人工林，主要有榕树、桉树、龙眼、荔枝等乔灌木等。动物主要以飞禽类、两栖爬行类等小型动物为主。飞禽类有麻雀、山雀、喜鹊、长毛雀、燕子、乌鸦等，两栖爬行类有青蛙及蛇类。 从现场调查的情况来看，整治河道沿线周围现状背水侧植被长势良好，植被覆盖度一般，大部分以灌草为主。工程区域内没有发现野生保护动物。工程区域内没有发现国家重点保护的珍稀濒危动植物。 根据广东省水土流失“三区”划分公告，清远市阳山县属广东省水土流失重点预防保护区，不属于国家级重点防治区。 工程沿线两侧地形主要为低山丘陵及河流两侧冲积阶地，项目区植被覆盖较好，水土流失相对较轻，土壤侵蚀模数平均值略小于500t/km2·a，属微度侵蚀。 2 环境影响评价结论 2.1施工期环境影响评价结论 （1）噪声的影响评价 环境噪声源及大气污染源主要来自土方开挖、填筑等施工活动以及土石料运输等。根据现场查勘，少宫塘村和西坑村邻近排渠工程，犁头中学、大陂头和大路岗与护岸工程和陂头维修加固工程施工场地相距较近，工程施工将对上述敏感点造成一定的影响。不过根据线性施工的特点，敏感点附近的施工段施工期短，施工工序简单，在采取一定的减噪降噪措施以及严格控制施工时间后，施工机械噪声对其周围的环境影响较小。 （2）水环境影响评价 施工期水环境影响主要是施工人员生活污水及施工生产废水排放对纳污水体水质的影响。施工人员生活污水包含厕所排水、盥洗水、厨房排水。根据本工程施工生活区的布置，在临时施工工区布置化粪池，以收集施工区粪便污水。在施工工区食堂设置隔油池对食堂污水进行处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作物用水标准后回用于农田灌溉，浮油隔出后集中交由有资质部门处理。 机械及车辆冲洗含油废水进入隔油沉淀池进行处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)车辆冲洗用水标准后回用。 砼拌和系统冲洗废水经格栅和沉淀池进行处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB T18920-2002)建筑施工用水标准后回用于砼拌和系统。 生活污水和生产废水经处理达标后进行综合利用，不会对周边水环境的水质造成不良影响。 本工程涉及的陂头及翻板闸工程施工时，设置围堰挡水。施工围堰形成的基坑易产生基坑废水，经集水井沉淀处理后排入沟渠不会对河道的水质产生影响。 （3）大气环境影响评价 本项目施工扬尘影响对象主要为离施工场地较近的生活区职工及施工现场的施工人员。但由于施工场地周边空旷，空气湿润，而且通过洒水抑尘等措施，施工产生的扬尘对周围环境影响很小。施工排放的废气排放量很小，总体上对空气质量的影响很小，对周围环境的影响甚微。 （4）固体废弃物影响评价 本项目施工期产生的生活垃圾如处理不当，会影响各个施工工区的卫生环境，威胁到施工人员身体健康，影响工程进度。应及时清理和妥善处理工地的生活垃圾，搞好施工区范围内生活、办公区环境卫生，保证施工人员有一个清洁卫生的工作和生活环境。 项目施工期产生的固体废物包括工程开挖产生的废弃土石方、施工期渣土以及施工剩余物料。为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，完善工程土方管理，施工过程中应监控和管理土方作业各阶段进度，平衡工地內的填土和弃土；弃渣必须按规定的指定地点进行堆填，不得随意倾倒。 （5）水土流失影响评价 本工程陂头及翻板闸施工拟采用上下游土袋围堰挡水，原来河床开挖导流明渠，陂头水闸区由于有围堰保护，基本不产生水土流失影响。护岸工程拟在水位最低时段施工，干砌石护坡，基本可以满足水土保持要求。本工程的水土流失主要是由于土方的开挖回填，施工工区建筑材料堆放和弃渣场区弃渣等过程产生。搞好施工场地的临时拦挡和排水措施、施工完毕后及时绿化裸露地表，可以减少对区域内生态环境的影响。 （6）生态环境影响评价 本项目在建设过程中，工程建设区及影响范围内的地表将遭受不同程度的扰动、对植被造成破坏，局部地貌将发生较大的改变。但在施工完毕后通过植被恢复等绿化措施，对当地生态环境影响不大。 2.2运行期环境影响评价 （1）水环境影响评价 少宫塘村生活污水经调解水解+稳定塘处理后可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中其他排污单位的最高允许排放限值，另外，由于本项目外排生活污水的污染物种类较为简单以及易于生化处理达标，且不含有毒有害等重金属污染物，因此，本项目排放的废水对纳污水体的贡献值较小，只要治理达标后再外排均不会对纳污水体造成明显的影响。但应加强管理环保设施的正常运行，杜绝未处理直接排放的情况发生。 （2）大气环境影响评价 项目污水厌氧池在运行过程中由于污水长期沉积，会产生恶臭。恶臭来源于污水类物质的恶臭成分主要是蛋白质、脂肪、碳水化台物的微生物厌氧、好氧过程产物或不完全产物，主要污染物包括H2S、NH3、臭气等。可在处理系统周边地点设置绿化隔离带，并加强管理，及时清除积存的垃圾和污泥，则不会对周围环境空气产生明显的影响。污水处理设施的恶臭可符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。 （3） 声环境影响评价 营运期噪声主要污染源来源于调节池中污水提升泵运行时产生的声音，经类比调查，其源的源强65～80dB（A）。为减少生产噪声的影响，评价要求对生产设备采取必要的防治措施，如采用低噪声影响的污水提升泵、将噪声大的设备集中放置在远离项目敏感点的一侧或设置于密闭室内或地下，以确保本项目的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 （4）固体废弃物影响评价 生活污水处理系统产生的固体废物主要包括格栅池截留垃圾，厌氧水解池处理设施产生的污泥，以及稳定塘中枯萎和老化的植株。另外，还有污水处理站机器设备维修时会产生少量的废机油、废抹布。 格栅池截留垃圾、集水池可去除颗粒物，建设单位对此类固体废弃物要及时清理、外运至垃圾处理场处置对周围环境影响较小。 调节水解设施运行过程中，在厌氧发酵环节会产生少量污泥，污泥经污泥干化池处理后用于堆肥或外运填埋处理。 本项目的在稳定塘塘内种植浮水、沉水、挺水植物和设置生态浮床，植物从水中吸收营养，慢慢枯萎和老化后要进行收割，以保证植株对污染物的去除效率。为了资源化，收割后的老化植株可作为肥料进行综合利用。 本工程对少宫塘村各农户生活垃圾进行进行分类和分拣、分装，其中渣土、砖瓦等惰性垃圾集中运送至村庄指定地点就地填埋处置或应用于路面硬化；可生物降解的有机垃圾集中运送到村庄设立的垃圾堆肥场进行堆肥还田处置；废品类可回收利用物资集中出售给物资回收部门；将有毒有害和其他不可就地处置的生活垃圾集中转运到乡政府专门设定的生活垃圾集运站。对有毒有害及不可就地处置的生活垃圾，本工程建立了垃圾收集站，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋，产生的固体废弃物能得到有效处理，基本不会对环境造成影响。 3 环境影响评价结论及建议 3.1环境影响评价结论 本治理工程的功能是畅泄洪水，扩建、重建排洪系统，保障防护区人民的生命财产安全，其社会效益和经济效益是可观的；本工程的河岸防护工程对防止塌岸，保护农田，稳定河势，减少河道淤积、有利河道行洪等方面发挥了显著作用，因此，本工程的社会效益和环境效益十分显著。且本工程符合地区水利发展要求，是当地社会和经济发展的需要。 工程的主要不利影响主要是施工期将对局部地区的生态系统以及工程区域的大气和声环境质量产生一定的不利影响，但这些影响是局部而短暂的，采取一定措施可以减缓或消除，从环境影响角度评价，没有制约工程建设的因素，工程的建设是可行的。 3.2 建议 （1）建议结合工程实际进度及时开展环境措施设计工作，严格遵循环保措施“三同时”制度，做到专款专用，并落实相应经费，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 （2）加强施工期环境管理，落实环境监理和监测。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日