### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳山县秤架瑶族乡凤坪水电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳山县秤架凤坪水电站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱荣辉 |  |  | 联系人 | 朱荣辉 |  |  |
| 通讯地址 | 阳山县秤架瑶族乡漏水坪老熊坪村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13802896810 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 513138 |
| 建设地点 | 阳山县秤架瑶族乡境内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | D4412水力发电 |  |  |
| 集水面积(km2) | 6.2 |  |  | / | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 260.92 | 其中环保投资 (万元) |  | 5 | 环保投资占总投资比例 | 1.92% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2015年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，电器的普及使的生活用电量逐年增长，工农业生产也对电力供应在质和量方面提出更高的要求，目前电力供应不能满足生产要求，供电部门不得不经常拉闸限电，严重阻碍了工农业生产的发展。阳山县秤架凤坪水电站充分利用该区域的水资源，开发水电站工程。该水电站位于阳山县秤架瑶族乡境内，电站厂房位于秤架瑶族乡境内的北江水系五级支流，截取上游小支流及溶洞之水。该流域内水资源较为丰富，是解决当前电力紧张状况的重要途径之一，充分利用水资源将改善当地的用电状况并提高经济收益，为国家多输送清洁能源，因此对阳山县秤架瑶族乡凤坪水电站进行开发是非常必要的，也是可行的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件的要求，该项目必须进行环境影响评价工作，须编写环境影响报告表。阳山县秤架凤坪水电站委托广州市中绿环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目概况 (1) 项目名称：阳山县秤架瑶族乡凤坪水电站建设项目。 (2) 建设地点：阳山县秤架瑶族乡境内，具体建设地理位置见附图一。 (3) 项目投资：总投资260.92万元，其中环保投资5万元，占总投资1.92%。 (4) 建设规模：阳山县秤架凤坪水电站位于阳山县秤架瑶族乡境内，电站厂房位于秤架瑶族乡境内的北江水系五级支流，截取上游小支流及溶洞之水。本站为中水头引水式径流小电站，坝后用隧洞和明渠截至压力前池，压力管为露天式，管长251.58m，毛水头113.81m，厂房69.72m2。发电尾水归槽鹿子坪引水洞，再流入鹿子坪水电站。本项目装机为1×320KW，年利用小时为4316.3小时，年发电量为138.12万千瓦时，主要建筑物有：拦河坝、引水隧洞、引水渠、前池、压力管、厂房、升压站等组成。 - (5) 洪水标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定该电站拦河坝设计洪水标准为：10年一遇设计，20年一遇校核；厂房洪水标准为30年一遇设计，50年一遇校核。 - (6) 电站运行方式及特征 该电站基本无调节功能，不具备调峰能力，故在系统中为基荷运行。该电站为纯发电利用的电站工程，无防洪调节和其它任务。只能根据上游来水流量进行发电，当来水流量大于发电所需流量时，坝顶即出现溢流，当来水小于发电所需最大流量时，对发电进行出力控制，并确保其最大水头，充分发挥其效益，保证多出力，多发电。 3、编制参考资料 (1)《阳山县秤架瑶族乡凤坪水电站初步设计报告》阳山县水利水电勘测设计室； (2) 业主提供的其它技术资料。 4、工程布置及主要建筑物 4.1工程总布置 （1）拦河坝及坝后隧洞 小型拦河坝中的地质为石灰岩，已有裸露的岩石路面，简单清基便可筑坝，由于陂在溶洞内设简易进水闸，陂身结构为100#砼加大石，坝型按实用堰设计。 拦河坝1坝顶高程544.0米，坝顶长5.0米，坝顶溢流。溢流堰顶高544.0米，坝处河床543.0米，最大坝高2.0米。坝后接隧洞①，长2000米，采用门洞形开挖断面B×H=2m×2m，i=1/2000，渠墙用M7.5加砌石，渠底C10砼=100mm。衬砌后过水断面为1.6m×0.5m，Q=0.28m3/s；隧洞设置沉砂池，安装闸阀。 拦河坝2坝顶高程621.60m，坝顶长2m，坝处河床621.0，坝后接洞②，洞②开挖1.6m×1.8m，i=0.12，过水1.6m×0.1m，在矿洞出口设沉砂池，安装闸阀，后接渠②，渠②过水断面为矩形1.6m×0.3m，i=1/2000，Q=0.24m3/s。隧洞后再接明渠长150m，过水断面矩形1.6m×0.5m，i=1/2000，Q=0.28m3/s。 （2）压力管 压力管道是紧接压力前池到厂房，水管总长251.58米，结合地形实际，平面上没有水平转弯，设置内径为0.45米，沿程水头损失3.18米，局部0.63米，管身用钢板焊制，壁后按不同的水头采用不同的板厚，最大壁厚8mm，最小壁厚6mm，管座用50#浆砌石建造，支墩、镇蹲为100#砼。电站设计水头为110米。前池为开敞式，平台开挖后浆砌重力式挡水墙铺砌底板形成。 （3）厂房及升压站 电站为一台机组的厂房，建筑面积为69.72平方米，厂房为钢筋砼框架结构建造，厂房内地面高程428.70米，层高为6.8米，升压站平台尺寸为7m×7m，建在厂房左侧，以利于高压的出线与电网的连接。 尾水紧接一尾水渡槽长30m，再开凿50米尾水隧洞与鹿子坪引水洞相接，尾水隧洞开挖门洞形2m×2m，过水1.6m×0.5m。 （4）机电及金属结构 ① 水轮发电机组 项目水轮发电机组型号为XJA-W-42A/1X10.5，装机容量为320KW，水轮发电机组的参数见下表。 表1 水轮发电机组参数情况 项目; 单位; 指标. 水轮机XJA-W-42A/1X10.5; 台; 1. 设计水头; m; 110. 设计流量; m3/s; 0.4. 出力; KW; 352. 发电机SFW-320-6/740; 台; 2. 电机容量; KW; 320. 电机电压; V; 400. 电机电流; A; 577.4. ② 主结线 本站装机320KW，升压型式为400伏升35千伏上网，运用发电机-变压器扩大单元结线的方案，主变为400千伏安一台。 ③ 主要设备 变压器：S9-400/35，1台 控制屏：BKF-320-10，一面 隔离开关：GW4-10/400配CS11-9，一组 避雷器：YH5WZ，一组 高压计量：JLSJW-10，一台 ④ 金属机构 1）闸阀 拦河坝规模小，坝在溶洞内，不设闸门控制，在前池设进水闸，进水用平板闸进行控制。在沉砂池出设闸阀共二台作排砂用。 2）拦污栅 本项目计划在前池的进水室处设置拦污栅一道，拦污栅为斜插室钢结构，选用厚10mm的扁钢焊制，扁钢间距为35mm，成球状包围进水口。 3）压力管 板厚为6-8mm，管长251.58m，重20.8吨。 5、工程施工情况 (1) 项目主要工程量和材料用量 1）、设计主要工程量 ① 厂房区 厂房开挖土石方约0.176万m3，填方约为0.015万m3。弃土用于后期绿化用途，石方用于建筑石材。 ② 引水工程区 土石方开挖约0.9万m3，填方约0.05万m3。弃土用于后期绿化用途，石方用于建筑石材。 ③ 拦河坝区 土石方开挖0.012万m3，填方0.01万m3。弃土用于后期绿化用途，石方用于建筑石材。 2）、主要材料用量 水泥170.14t，钢材0.52t，钢板20.8t，河沙145.2m3，碎石126.3m3，木材2.74m3。 (2) 主要施工机械设备 拦河坝工程施工砼拌和机、空压机等。 隧洞工程施工的空压机、砼拌和机、排风设备等。 引水工程的施工空压机采用移动式布置，由于施工线长，单位长度工程量不大，浆砌石用砂浆及砼拌和采用人工施工，不需机械设备。压力前池施工用空压机、砼拌和机等。厂房工程施工砼拌和机、空压机和其他设备等。 (3) 施工交通 本电站已有通老熊坪的公路，目前已有公路接东坑坪村至国道323线公路，本站需要新建0.8公里的入站公路从老熊坪至厂房，本站出国道323线15公里，本站到秤架约18公里，距阳山县城59公里，交通方便。 (4) 供电、供水 小蓬水电站已接通10千伏输电线路进行施工，本项目施工用电可从此引出供给，用水可以从各施工点就地解决。 (5) 施工建筑材料 水泥：可由阳山水泥厂供应，汽车运距59公里。 钢材：钢筋使用量较少，从阳山县城有供应，钢管由县内厂家制作安装，汽车运距约59公里。 河砂：渠道的砌筑可用当地的花岗岩风化砂。 石料：块石及碎石可就地解决。 6、工程永久占地 本工程的水工建筑物（包括拦河坝、压力管、厂房）的占地。 7、施工总进度 本工程由于施工强度不大，初步拟定从2015年1月至2015年12月完工并投产发电，总工期12个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 阳山县秤架凤坪水电站位于阳山县秤架瑶族乡境内，电站厂房位于秤架瑶族乡境内的北江水系五级支流，截取上游小支流及溶洞之水。设计该工程为径流引水式电站，挡水工程为拦河坝。流域内植被较好，水量充沛，水土流失轻微。 工程区上游无工矿企业，无工业污染源，两岸山坡相对较陡，自改革开放退耕还林以来，人为破坏植被现象较少，现植被较好，水质和空气质量较好，空气清新，环境优美。水质能达到地面水国家Ⅱ类标准。 本工程营运期的废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，作为周边林地灌溉，不外排，对周围水环境影响不大。 本工程营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾，通过垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清运处理，对周围环境不产生直接影响。 项目主要现状环境见附图五。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 阳山县秤架凤坪水电站位于阳山县秤架瑶族乡境内，本项目厂房坐标：北纬：24°48′20.17″，东经：112°45′44.78″；拦河坝1的坐标：北纬：24°47'46.51"，东经：112°44'30.36"；拦河坝2的坐标：北纬：24°48'0.37"，东经：112°45'26.55" 。具体建设地理位置见附图一。 2、工程地质 流域内北面为峡谷显示常年期剥削—侵蚀型地貌，工程处于大东山花岗岩的南缘，主要为燕山早期（γ52（1））酸性侵入岩，并有补充期的花岗岩（γ52-1A），岩体中以中、粗粒黑云母花岗岩为主，并有一些花岗班岩（γn）和二长岩（γn）岩株。南面为石灰系中统黄龙群（C2hn）地层，为灰白、浅灰色白云岩、白云灰岩，查《广东省地震烈度区划图1:180万》及有关规定和说明，本项目所在区域的基本地震烈度是处小于VI度地震范围之内，工程可不作特殊的抗震处理。 3、水文气候 本流域为炉田水上游的小支流，河流发源于与连州市交界的大东山脉，水头落差较大，河岩狭窄，为山区的小溪流，靠北面为花岗岩，南面为石灰岩地带，河应大多为裸露的岩石；由于海拔较高，渠道高程均高于620米，而地处亚热带气候区，冬季受东亚冷高压影响，气温较低，干燥少雨，也容易受冰雪影响。夏季受到副热带高压和热带气候的影响，云雾弥漫、阴雨绵绵不断、雨量充沛。流域内无气象站，根据阳山气象站的气象资料，阳山多年平均气温20.20C，最高气温39.90C，最低气温－3.20C，最大风速20米/秒。本站地处山区，气温和风速会比阳山低得多，按目前阳山已建电站机组的运行情况，阳山境内的气候条件对发电机组的运行并没有很大的影响。 凤坪水电站引用上洲的小支流来水，流域为花岗岩与石灰岩交界地带，蚁岩坑、莫屋傍、漏水坪窝洞内来水分别是0.12m3/s、0.02m3/s、0.02m3/s共0.16m3/s，据调查深坑三级F=39.8km2，当天发电量14805kw.h，计算得深坑三级产水量为0.038km3 /s /km2，从而推算上述溶洞来水相应的集雨面积为/4.2km2，另实测蚁岩坑、漏水坪地面径流集雨面积分别为1.0km2和1.0km2共2.0km2，因此，坝址以上的河流集雨面积为6.2km2，发源地为无名山峰，黄海基面海拔高程987米，河长3.85公里，平均坡降9.52%。 本工程集水面积中心多年平均降雨量为2010毫米，多年平均径流深1650毫米，多年平均蒸发量为950毫米，最大24小时暴雨量均值为205毫米，多年平均径流深变差系数为0.35。 4、生态资源概况 阳山县的自然环境和复杂的地形、地貌、土壤等因素，非常适合各种亚热带常绿季雨林的生长，森林资源丰富，物产富饶，全县森林覆盖率达70%，生态公益林面积16万多公顷。植物生长与分布在很大程度上受着气候条件的支配，不同的气候条件生长着不同的植被。在阳山主要是由于山地的垂直生物气候带，即因高度的不同造成气候有着不同而植被类型也就分异。阳山县植被的类型及分布：常绿阔叶林在阳山县保存不多，现全县约有1.80万公顷，大部分集中在秤架、黄坌、杨梅、七拱等几个镇的边远山区；松林是阳山县最大面积的先锋针叶林，包括马尾松、湿地松，现有面积5.66万公顷，在阳山林业生产中占有重要地位；杉木林能构成极稳定的森林生态系统，现有2.10万公顷，但大部分为中、幼林；经济林以油茶、板粟为主，全县约有0.66万公顷，分布在低山丘陵地区；山地草坡群落，全县约有12.00万公顷,在自然条件下,森林发育繁茂，生态系统处于相对稳定状态，森林含蓄水源丰富，林地非常湿润；灌木藤本群落，主要分布在石灰岩山地，全县约有10.2万公顷，种类复杂，生长茂盛。阳山县城现有东至三条勒、西至逢坑、北至上半村、南至文塔的城北生态公益林保护区，面积1467公顷。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表2 本项目所在区域环境功能属性表 编号; 项目; 环境功能属性. 1; 水环境质量功能区; 炉田水支流，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准；. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境质量功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否水源保护区; 否. 6; 是否污水处理厂集水范围; 否. 7; 是否两控区; 是.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、社会经济概况 2013年，阳山县实现生产总值75.1亿元，同比增长6.5%；县级公共财政预算收入4.5亿元，同比增长6%；工业增加值10.2亿元，同比增长26.4%；固定资产投资11.8亿元，同比增长12.8%；社会消费品零售总额29.2亿元，同比增长11%；城镇居民人均可支配收入17654元，同比增长11.5%；农村居民人均纯收入7860元，同比增长13.8%；银行存款余额77.7亿元，同比增长12.3%。 一、扎实推进产业发展，经济实现平稳增长 招商引资力度加大。依托本地资源和产业基础，围绕矿产、能源、食品加工开展有针对性的招商。全县新引进项目21个，合同投资51.4亿元，完成市下达任务的197.6%，实际到位资金11.4亿元。外贸出口总额1406万美元，增长62%。实际利用外资1101万美元，增长205%。 重点项目扎实推进。争取省追加用地指标800亩，有效保障重点项目用地。落实阳山县领导挂钩联系责任制，通过“一月一通报、一季一考评”的方式，全力推动重点项目建设。阳山县99个重点项目完成投资10.65亿元。同时，由阳山县领导挂点联系重点企业，研究解决企业发展遇到的问题，使阳山县大部分企业在严峻的经济环境中稳步发展。 产业发展水平稳步提升。生态农业有新发展，农业“三品”工程扎实推进，蔬菜、油茶、砂糖桔、优质稻、阳山鸡等特色种养业规模继续壮大，新增农民专业合作社75个、示范社32个、绿色食品25个、有机产品20个。资源型工业有新突破，通过资源整合，兴阳矿业公司与27家企业签订合作协议，夯实阳山县板材加工业的基础。扎实推进水电站增效扩容改造19宗、国有水电站整合改造49座，全县水电站上网发电量10.6亿千瓦时、产值4.6亿元。生态旅游业有新提质，全年接待游客401万人次，旅游总收入实现23.8亿元，同比增长17%。阳山宾馆创建为国家四星级旅游饭店，碧桂园凤凰酒店即将竣工。“广东省旅游强县”通过复核。成功创建“阳山国家地质公园”。 二、扎实推进城乡建设，发展环境不断优化 基础设施不断改善。全县交通基础设施建设投资9097万元，完成年度计划的130%。杜步大桥改建、黄坌至高陂三级公路改建、S260线七拱桥危桥改造等项目进展顺利，新农村公路60公里基本建成。水利投资完成1.2亿元，全面完成民生水利工程37宗，全面修复水毁水利工程310宗，基本完成七拱河流域治理和4宗水库除险加固工程。投入3098万元完成90个农网改造升级项目，500千伏贤令山输变电、110千伏岭背输变电等项目投入运营，全面完成2013年农网改造任务。 生态保护和建设不断加强。通过竞争获得省首批生态公益林激励性奖补资金近8000万元。完成碳汇林造林2.53万亩，建成生态景观林带46公里，森林覆盖率、林木绿化率分别达到72.8％、79.6%。加强水源治理，连江水质保持良好。查处非法采矿案件19宗，进一步规范矿产资源开发秩序。节约集约用地取得新成果，获得全国“建设节约集约用地试点示范先进单位”称号。 城镇建设步伐不断加快。坚持规划引领，完成县城总体规划、县城城东片区分区规划及启动区控制性详细规划、县绿道网规划、韩愈文化公园景观设计和国家地质公园博物馆布展方案修编，连江南岸城市设计正在进行优化。不断完善市政设施，科技图书馆基本建成，县社会福利院、人防指挥中心等一批城镇提质工程建设加快。在全市率先启动“智慧城市”建设，县城重要公共场所实现WiFi网络覆盖。创建成为“广东省文明县城”。 农村人居条件不断改善。深入实施农村清洁工程，建成乡镇生活垃圾压缩中转站13座、行政村密封式收集屋332座、自然村生活垃圾收集点1841个。积极推进美丽乡村建设，建成美丽乡村示范点32个（其中市示范点12个）、美丽宜居小镇示范点1个，涌现出墩背、龙颈、马岭、元江等一批美丽乡村示范村。 三、扎实推进体制改革，发展活力不断增强 行政体制改革不断深化。推进司法、法制、卫生、计生等部门机构改革，优化职能设置。深入推进行政审批制度改革，办结时间压减率达到49%。在全市率先建成网上办事大厅，开通网上申请事项852项，开通率达到99.8%。在全省山区县率先启动商事登记制度改革，登记业务量增长50%。在全市最早建成县公共资源交易中心。在全市率先与《清远日报》开展战略合作，编辑发行《清远日报·阳山新闻》，新闻传播力和舆论引导力进一步增强。 农村综合改革纵深扩展。阳山县被国务院农改办列为“全国农村综合改革示范试点县”，各项农村改革试点工作取得实质性进展。县镇村三级服务机构免费为群众办理事项16万多宗，满意率达99.99%，节省群众办事费用800多万元。在全市率先开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点，完成6个村89个村小组4634户1.46万亩土地确权颁证工作，试点经验得到省委、省政府肯定，并在全省推广。“信用镇”、“信用村”、“信用户”试点工作扎实推进。建成乡村金融服务站14个、村级助农取款服务点143个。实施“政银保”合作农业贷款，发放创业小额贷款97笔，共825.5万元。农村金融改革走在全市前列。 政府自身建设切实加强。自觉接受人大、政协监督和社会舆论监督，办理县人大代表建议76件、政协委员提案80件，回复率达到100%。深入贯彻中央“八项规定”，认真查摆和整改“四风”，县级会议、文件简报分别下降16%、45%，“三公”经费支出下降10%。开展“正风行动”、“公述民评”和“政风行风热线”等活动，促进行业风气好转。组织开展“政府工作群众公开日”活动，走访13个乡镇167个村居，解决实际问题600多个，办结实事500多件。全面推进惩防体系和党风廉政建设，查处违纪违法案件37宗。 四、扎实推进公共服务均等化，群众福祉持续改善 大力推动教育均衡发展。新建民办幼儿园3所，创建规范化幼儿园6所，义务教育规范化学校7所，新增2个省教育强镇（小江、青莲）。成功创建“省教育强县”。“普九”、“普高”成果进一步巩固。高考本科上线率增幅居全市前列。 大力改善医疗卫生条件。启动镇村医疗一体化管理工作。完成基本公共卫生服务项目。阳城镇、太平镇卫生院业务用房完成标准化改建。探索市县医疗机构一体化管理模式，推动市中医院全面托管帮扶县中医院，公立医院改革走在全市前列。积极推进“全国阳光计生行动示范单位”创建活动，落实稳定低生育水平政策，促进人口均衡发展。年度人口与计划生育管理工作任务顺利完成。 大力提升社会保障水平。新增城镇就业3797人，转移农村劳动力4718人。发放城乡低保金2308万元、五保供养金1177.8万元。超额完成养老、医疗、失业、工伤、生育等险种征缴扩面工作任务。“5·16”和“8·16”受灾133户全倒户新建住房在春节前全部入住。 大力推进扶贫开发工作。年度扶贫“双到”工作通过省的考核并获优秀等次，38个省级贫困村集体年纯收入达到14.1万元，4242户贫困户全部脱贫。新一轮扶贫“双到”工作扎实推进，已完成45个省级贫困村4275户贫困户的建档立卡工作，各项帮扶措施进入实质性运行阶段。 大力促进社会和谐稳定。抓好“平安阳山”创建，社会治安综合治理得到加强，阳山县被列为市“平安创建工作示范县”。公安工作群众满意度位列全市第一。“实施网格化管理”项目获市“社会创新奖”一等奖。抓好安全生产和消防安全工作，生产安全事故死亡人数低于市下达控制指标20个百分点，全年无发生重大安全事故。抓好信访维稳工作，落实领导包案和“首席人民调解员”制度，妥善化解一批信访积案，解决了一批历史遗留问题。抓好“三防”和应急管理工作，成功抗击两次特大洪涝灾害。 全面完成十件民生实事。一是县城生活垃圾无害化填埋场开工建设，建成“一镇一站”垃圾中转站13个、“一村一点”垃圾收集点1841个。二是山区和边远地区义务教育学校教师岗位津贴人均每月提高521.5元；村干部津贴前11月每人每月提高100元，自12月份起提高230元。三是提高全县城乡低保补贴、五保供养标准，全县城镇居民的最低生活保障标准、农村居民的最低生活保障标准和五保供养标准分别达到每人每月350元、200元和345元。四是完成“两不具备”地区移民搬迁安置2110户、农村低收入困难户住房改造590户。五是完成6.9万亩高标准基本农田建设。六是完成39所村级卫生站标准化建设。七是“阳山国家地质公园”通过国家考核验收。八是对全县农村小学寄宿生和初中困难住宿生进行伙食补助，每生每年600元。九是解决了84户符合住房保障条件家庭的住房难问题。十是13个乡镇“三资”管理平台建设和农村集体土地确权登记发证工作全面完成，全县土地流转面积达35162亩。 扎实推进其他各项社会事业发展。武装、审计、统计、物价、粮食、供销、烟草、气象、科协、保险、邮电、广播电视、对台、外事侨务、人防、工会、青少年、妇女儿童、残疾人、档案、民族宗教、知识产权、县志等各项工作都取得新进展。

环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》(清环函[2011]317号)，本项目建设所在区域属于属二类功能区。本项目根据阳山县环境监测站2014年9月27日、9月29日和10月1日对1#城北居民区监测点和2#城南混合区监测点(阳山县社会综合服务中心)(阳山县档案局) 环境质量现状进行调查和评价。监测结果如下。 表3 环境空气监测数据统计及分析结果 单位：mg/m3 监测项目; 取值时间; 项目; 1#城北居民区监测点 (阳山县档案局); 2#城南混合区监测点 (阳山县社会综合服务中心); 评价标准限值. SO2; 24小时平均浓度; 范围; 0.002; 0.003～0.004; 0.15. 超标率%; 0; 0. NO2; 24小时平均浓度; 范围; 0.009～0.014; 0.014～0.019; 0.08. 超标率%; 0; 0. PM10; 24小时平均浓度; 范围; 0.037～0.048; 0.042～0.069; 0.15. 超标率%; 超标率%; 0; 0. 从监测结果可知，各监测点的监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明阳山县城区环境空气质量较好，。根据调查，项目位于阳山县秤架瑶族乡境内，四面环山，区域内无大型废气污染源，其大气环境质量现状应优于阳山县县城区，因此本评价认为工程所在区域环境空气质量较好，可符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，满足相应功能区的要求。 2、水环境质量现状 本项目所在的水域为炉田水支流，炉田水支流参考执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅱ类标准。本次评价的地表水环境质量现状监测委托深圳市高迪科技有限公司进行监测，监测点位为项目电房所在位置上游500米处（W1）、项目电房所在位置下游1000米处（W2），监测时间为2014年11月11日～11月13日，监测结果如下： 表4 水质监测结果统计与评价表 （单位：mg/L， pH值除外） 项目; 采样时间; W1; W2. pH值; 2014.11.11; 7.62; 7.44. 2014.11.12; 7.59; 7.48. 2014.11.13; 7.63; 7.47. 标准; 6～9. CODCr; 2014.11.11; 9.7; 11.6. 2014.11.12; 8.9; 11.0. 2014.11.13; 8.7; 10.3. 标准; ≤15. BOD5; 2014.11.11; 1.5; 2.4. 2014.11.12; 1.3; 2.2. 2014.11.13; 1.0; 2.4. 标准; ≤3. DO; 2014.11.11; 6.7; 6.0. 2014.11.12; 6.9; 6.3. 2014.11.13; 7.0; 6.1. 标准; ≥6. 氨氮; 2014.11.11; 0.123; 0.199. 2014.11.12; 0.087; 0.145. 2014.11.13; 0.055; 0.115. 标准; ≤0.5. 总磷; 2014.11.11; ＜0.01; ＜0.01. 2014.11.12; ＜0.01; ＜0.01. 2014.11.13; ＜0.01; ＜0.01. 标准; ≤0.1. 动植物油; 2014.11.11; ＜0.01; ＜0.01. 2014.11.12; ＜0.01; ＜0.01. 2014.11.13; ＜0.01; ＜0.01. 标准; --. 粪大肠菌群（个/L）; 2014.11.11; 68; 242. 2014.11.12; 86; 144. 2014.11.13; 40; 148. 标准; ≤2000. 从监测结果可见，炉田水支流评价河段各监测断面所测指标均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准，说明该河段水环境质量良好。 3、声环境质量现状 项目选址属于2类声环境功能区，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，根据深圳市高迪科技有限公司2014年11月11日和12日对1#项目区电房和2#老熊坪村的监测结果，该监测点声环境质量现状符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。监测结果如下表： 表5 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位置; 监测结果 Leq dB(A). 11月11日; 11月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目区电房; 56.7; 45.6; 57.0; 46.2. 2#老熊坪村; 51.2; 41.9; 52.3; 43.0. 标准（2类）; 60; 50; 60; 50. 4、生态环境现状 根据现场踏勘和资料查询，结合区域植被分布及土地利用现状等特征分析，评价区域分布有河流、丘陵山地等自然地形环境，分布有杉木、村庄植被等，种类分布密度较密。 调查结果表明，项目评价区没有发现其它需特殊保护的珍稀、濒危植被，项目区内植被良好，植被覆盖率较高。工程周边范围内植物主要有： ① 乔木类植物：尾叶桉(Eucalyptus urophulla)、马尾松(Pinus massoniana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、潺槁树(Litsea glutinosa)、海红豆(Adenanthera pavonina var. microsperma)、荷木(Schima superba)、红锥(Castanopsis fordii)、朴树(Celtis sinensis)、白兰(Michelia alba)等。 ② 灌木类植物：岗松(Baeckea frutescens)、粉单竹(Bambusa chungii)、山芝麻(Helicteres angustifolia)马櫻丹(Lantana camara)、龙船花(Psychotria asiatica)、春花(Rhaphiolepis indica)、五指毛桃(Ficus hirta)、九节(Ixora chinensis)、毛冬青(Ilex pubescens)、鸭脚木(Schefflera heptaphylla)、细齿叶怜(Eurya nitida)、米碎花(Eurya chinensis)、盐肤木(Rhus chinensis)、岗梅根(Ilex asprella)、鬼灯笼(Clerodendrum fortunatum)、黄牛木(Cratoxylum cochinchinense)、苏铁(Cycas revoluta)等。 ③ 藤本类植物：铺地蜈蚣(Palhinhaea cernua)、菝葜(Smilax china)、玉叶金花(Mussaenda pubescens)、鸡屎藤(Paederia scandens)等。 ④ 草本类植物：栽培种类主要有桔树等；野生种类有芒萁(Dicranopteris pedata)、乌毛蕨(Blechnum orientale)、三叶鬼针草(Bidens pilosa var. radiata)、假臭草(Eupatorium catarium)、小蓬草(Conyza canadensis)、鸭跖草(Commelina communis)、山菅兰(Dianella ensifolia)、茅(Imperata cylindrica)、芒(Miscanthus sinensis)、五节芒(Miscanthus floridulus)、升马唐(Digitaria ciliaris)、铺地黍(Panicum repens)等。

主要环境保护目标： 1、水环境保护目标 保护炉田水支流水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。 2、环境空气保护目标 保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声环境保护目标 保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据以上调查的情况，该项目的主要环境保护目标见下表。 表6 主要环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 与项目相对位置; 保护规模; 保护级别. 1; 莫屋; SW 180m; 约40人; 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; 漏水坪村; SW 610m; 约100人. 3; 大塘崆村; SW 160m; 约20人. 4; 老熊坪村; SW 280; 约35人. 5; 漏水坪小学; SW 610m; 约50人; 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 6; 炉田水支流; 项目所在流域; 小河; 水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准. 7; 生态环境; 土壤、植被、地形地貌等; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 2、地表水 项目所在地水体炉田水支流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 3、声环境 项目所在区域的声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 施工期施工机械设备、运输车辆废气和施工扬尘等执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点； 2、水污染物 项目施工期和运营期产生的废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，即CODCr≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L； 3、噪声 项目在施工阶段执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的排放标准。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、固体废物 项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目营运期无生产废水产生；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，作为周边山体林地灌溉，不外排。建议本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 拦河坝清基—拦河坝建设—隧洞开挖—引水（渠道开挖）—前池—厂房 图1 本项目施工流程图 拦河大坝蓄水 → 水经过压力管落差产生的动能带动水轮机组从而带动发电机组旋转 → 水的动能转化为电能 图2 本项目运营期工艺流程图 主要污染工序： 1、施工期 本项目为新建项目，施工期产生的污染有： ① 噪声 噪声主要为空压机、砼拌和机、起重机、装载机、挖掘机、搅拌机等施工机械作业时产生的噪声，产生的噪声在80～95dB（A）之间，项目施工期噪声将会对周边环境造成一定的影响，因此，合理设置施工区尤为重要。 ② 粉尘 施工过程粉尘主要来源于汽车的运输过程、原料堆场灰尘受风吹后的扬尘、隧洞开挖产生的粉尘或是散落的泥土在行车中扬起的粉尘。 ③ 机械废气 由于施工机械是以柴油燃料为主，尾气中氮氧化物和二氧化硫浓度较低，通过加强通风以无组织形式排放。 ④施工废水 主要为地表径流及施工人员生活污水，本项目施工期平均施工人员约45人，用水量按照0.05m3/d·人，项目用水量约2.5吨/天，污水量按排污系数0.9计算，项目日生活污水产生量约为2.025吨/天，污染源强如下： 表7 施工期生活污水产生情况 污染因子; 产生浓度，mg/L; 产生量，kg/d; 排放浓度，mg/L; 排放量，kg/d. 化学需氧量; 300; 0.6075; 0; 0. 生化需氧量; 150; 0.3038; 0; 0. 悬浮物; 300; 0.6075; 0; 0. 氨氮; 30; 0.06075; 0; 0. ⑤ 固体废物 本工程开挖主要为拦河坝清基的砂卵石、隧洞堆渣、渠道开挖弃渣、前池及压力管工程的开挖弃渣、厂房工程的开挖堆渣等，预计施工期弃渣的产生量约1.013万m3。弃渣主要用于后期绿化用土，石方用于建筑石材。 工程施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，本工程施工期平均施工人数45人，工程施工平均生活垃圾产生量约0.0225t/d，对该部分生活垃圾在各工区设置垃圾桶，实施集中收集后由环卫部门及时运至生活垃圾填埋场统一处理，以免乱丢乱弃而进入河道。对于所产生的固体废物，应严格执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《广东省河道堤防管理条例》等规定，禁止在河道范围内倾倒垃圾、渣土和从事影响河势稳定及其他妨碍河道行洪的活动。 ⑥ 施工期生态 拦河大坝蓄水后，大坝下泄水量大大减少，使大坝下游河段流量减少，由此带来一系列生态环境影响，主要为水生植物和动物种类和数量的减少以及水质和水环境容量也可能受到一定影响。 2、营运期 1、废水 营运期间产生的废水主要是生活污水。电站发电营运期间，拟设置员工5名，根据《广东省用水定额(试行)》，电厂职工产生生活污水按每人每天产生0.2m3/d计算，为1m3/d（365m3/a），生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为0.8m3/d（292m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，项目生活污水的产排情况见下表。 表8 项目生活污水水质产排情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). CODCr; 250; 0.073; 0; 0. BOD5; 150; 0.044; 0; 0. SS; 200; 0.058; 0; 0. NH3-N; 30; 0.009; 0; 0. 动植物油; 20; 0.006; 0; 0. 生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后用于周边林地灌溉。因此，项目运营期废水对环境的影响较小。 2、废气 本工程为水力发电项目，采用水轮发电机，在营运中，只有值班工人生活厨房产生的油烟废气，产生量很小，产生浓度较低，经家庭式油烟净化器处理后引至高空排放，则废气排放对周围环境的影响很小。 3、噪声 营运期间产生的噪声主要来自水轮发电机组产生的噪声。根据同类发电机组相类比，水轮机产生的噪声达到85～95dB(A)左右，且在经过厂房阻隔后，向外扩散的噪声强度将大大降低，发电机组产生的噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物 运营期内的生活垃圾主要是员工生活产生，生活垃圾按照每人0.5kg/d计算，生活区产生生活垃圾的量为2.5kg/d（0.91t/a）。项目产生的生活垃圾统一交由环卫部门清运处理。

项目主要污染物预计产生量及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 (单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 少量，浓度较低 |  | 少量，浓度较低 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 292m3/a | CODCr | 250 mg/L | 0.073 t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L | 0.044 t/a | 0 |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.058 t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.009 t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 20 mg/L | 0.006 t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.91t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 水轮发电机 | 噪声 | 85～95dB(A) |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 完工后，渠道沿线能自然生草护坡。前池及压力管道工程完工后在土方上进行植树、播撒草籽生草固坡。厂房工程对部分地坪进行砼硬化，部分植树、种植花草进行美化。新建水陂后对库区两岸植被影响较小；水陂蓄水后，增加水面面积，可适当增加空气湿度，利于植被生长。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期主要是各厂区构筑物、建筑物的建设以及隧洞的开挖过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。 1、噪声影响分析 噪声主要为空压机、砼拌和机、起重机、装载机、挖掘机、搅拌机等施工机械作业时产生的噪声，产生的噪声在80～95dB（A）之间，对人的听觉有一定的影响，但上述设备使用属间歇性的，只要按规定时间施工，使用低噪声设备，做好隔音措施，降低噪声源强，其噪声影响可明显减少。为减少噪声对周围敏感人群的影响，项目禁止在22：00～06：00和12：00～14:00时段内施工。 2、粉尘影响分析 施工过程粉尘主要来源于汽车的运输过程、原料堆场灰尘受风吹后的扬尘、隧洞开挖产生的粉尘或是散落的泥土在行车中扬起的粉尘。由于重力沉降作用，扬尘影响随距离的增加而减少。在干燥、风速大的气象条件下，扬尘污染比较严重，这些扬尘经过大气扩散运输对周围的环境会产生一定影响，增加空气的浑浊度，特别是空气中总悬浮颗粒物浓度的增加，将影响路人和施工人员的身体健康。建议施工时注意洒水，并在施工场地周围设围墙或防护网以减少尘土飞扬。 3、机械废气影响分析 由于施工机械是以柴油燃料为主，尾气中氮氧化物和二氧化硫的浓度较低，只要注意施工机械的操作，避免突然加速和超载，减少冒烟情况，加强通风的情况下，项目产生的施工机械废气对周围环境影响不大。 4、施工废水影响分析 废水中会含较多的泥沙、水泥等物，经过工地导流沟收集后进行处理，废水经隔渣、沉淀处理后循环使用不外排，对周围环境影响不大。施工期产生的施工生活污水的量比较小，根据本项目的施工人员安排情况，预计废水的产生量约2.025t/d，经过化粪池处理达标后用于周边林地灌溉，对周围环境影响不大。 5、固体废物影响分析 施工期的固体废弃物产生主要有两部分，分别为：①土方施工开挖产生的渣土、碎石等；②施工人员的生活垃圾。 本工程开挖主要为水陂清基的砂卵石、隧洞堆渣、渠道开挖弃渣、前池及压力管工程的开挖弃渣、厂房工程的开挖堆渣等，预计施工期弃渣的产生量约1.013万m3。弃渣主要用于后期绿化用土，石方用于建筑石材。项目产生的固体废物必须严格执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《广东省河道堤防管理条例》等规定，禁止在河道范围内倾倒垃圾、渣土和从事影响河势稳定及其他妨碍河道行洪的活动。 工程施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，本工程施工期平均施工人数45人，工程施工平均生活垃圾产生量约0.73t/d，对该部分生活垃圾在各工区设置垃圾桶，实施集中收集后由环卫部门及时运至生活垃圾填埋场统一处理，以免乱丢乱弃，进入河道。 经过上述处理后，本项目的固体废物对周围环境影响不大。 6、生态环境影响分析 该区域生态环境植被覆盖度为好、结构较好，但生物多样性、物种量与相对物种系数比较少，总的来说，规划范围内的植被较好。因此，该项目在建设运营过程中，业主要注意加强对周边植物的保护，对周边坡度较大的地段（包括作物地及坝址两岸坡地）进行造林，恢复植被，防止由于坡度大，雨量大而容易造成水土流失。 在施工过程中，要尽量保留原有的植被，或适当进行移栽；同时，尽量保留原有的地行地貌，并在工程完成后，对周边地区的植被进行恢复，以营造良好的生态环境。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 营运期间产生的废水主要是员工生活污水。电站发电营运期间，拟设置员工5名，电厂职工产生生活污水按每人每天产生0.2m3/d计算，为1m3/d（365m3/a），生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为0.8m3/d（292m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后用于周边林地灌溉。因此，工程运行期废水对环境的影响较小。 2、大气环境影响分析 本工程为水力发电项目，采用水轮发电机，在营运中，只有值班工人生活厨房产生的油烟废气，产生量很小，产生浓度较低，经家庭式油烟净化器处理后引至高空排放，则废气排放对周围环境的影响很小。 3、噪声环境影响分析 工程营运期的主要噪声源为水轮发电机运行时产生的噪声，噪声级在85～95dB(A)之间。工程优先选用低噪声设备，对发电厂房设置独立的隔声间，安装隔音门窗，并采取减振、消声等措施，则厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 工程营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾。项目生活垃圾产生量为0.91t/a，生活垃圾成分较简单，产生量不大，可通过垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门清运处理。经上述处理后，工程营运期产生的固体废物对周围环境影响不大。 5、对区域用水的影响分析 水电站的主要任务是发电，无其它综合利用要求，用水分为两部分。一是厂区生活用水，由于电站规模小，生产及管理人员定编少，因此，用水量很少；二是发电用水，由于该电站为引水式水电站，发电用水截取上游小支流及溶洞之水。发电尾水全部回归原河床，因此，电站在生产过程几乎不消耗区域水资源量。水力发电属清洁能源，在发电生产活动过程对水质也不会造成污染。因此电站建设对区域水资源不会产生影响。 6、环境风险影响分析 阳山县秤架瑶族乡凤坪水电站建设项目实施后可能产生的环境风险主要为地质灾害风险、拦河坝垮塌风险和洪水事故风险等。 - （1）地质灾害风险分析 据统计，水库诱发地震并非是一定发生的现象，而是在特定的条件和背景下所产生的一种概率很小的事件。目前国际国内比较公认的观点认为，对工程建设有实际意义的震级大于4.5级的水库诱发地震，多为构造型。它的产生往往和一个地区的区域地质构造背景及地震地质条件密切相关。 本项目位于阳山县秤架瑶族乡境内，根据《广东省地震烈度区划图1:180万》及有关规定和说明，本站的工程所在区域的基本地震烈度是处小于VI度地震范围之内，工程可不作特殊的抗震处理。 水库诱发地震在世界范围内约占已建水库的1%左右。鉴于区域稳定性相对较好，水库总体规模较小，诱发地震的可能性很小。 - （2）拦河坝垮塌风险分析 1）溃坝原因 a、工程设计 工程设计不当是造成溃坝最主要的原因之一。设计选址不当，坝址地质条件不适宜建造拦水坝；坝型选择不当；因重力坝、拱坝及土石坝的建造地形地质条件各不相同，工程设计应根据不同的地形地质条件选择不同的坝型；设计不能满足规程、规范要求；坝体的稳定性、坝的泄洪能力、坝上荷载对坝体的影响都应在设计中充分考虑，确保万无一失。 b、工程施工 优秀的设计还要施工来实现。据有关资料统计，由于施工方面造成工程事故的原因也较多；不按设计图纸组织施工；险坝的险强度等级达不到设计要求，土石坝的土体密度不能满足要求；坝体几何尺寸减小；坝基达不到设计要求便浇注；施工中偷工减料，如把不合格料石加入埋石险中等。因此，施工必须按国家相关建设程序进行，加强工程监理，保证工程按设计要求进行施工，并确保施工质量。 c、运行管理 工程建成后运行管理不按要求，运行操作不当也会造成坝的跨塌。在运行中没有及时根据天气暴雨情况，对水库进行合理调度，当暴雨山洪暴发时没有及时放空部分库容，造成洪水翻坝；对排洪泄洪设施未经常进行维修，对障碍物堆积在溢洪道不及时清理，不能将洪水及时排走，紧急使用时发生故障，也会造成溃坝的可能。 另外，地震灾害也是造成溃坝的原因之一。 2）溃坝危险分析 工程施工中质量若存在问题，会造成拦河坝垮塌的可能，拦河坝垮塌将会造成下游河段水位剧增，对下游防洪及居民生产生活造成严重的影响，直接造成经济损失；但施工区所处区域不是地震多发地带，拦河坝设计过程中也考虑了可能最大洪水的因素，拦河坝发生垮塌的可能性很小。为防止溃坝，平时要搞好坝体观测，建议在坝体埋设观测点，定期进行位移、沉降观测，发现异常情况，采取相应的紧急措施。对排洪设备要随时检修，确保排水时不发生故障。 - （3）洪水风险分析 本流域属亚热带季风气候区，具有降水量集中、时空变化大、春夏季常发生洪水等明显的季风气候特征。本流域暴雨、洪水多发生于4月至9月，3月、10月也会有较小量级的暴雨、洪水发生。4月至6月多属锋面气旋雨，这期间夏季风自海洋吹向大陆，不断地为本流域输送暖湿气流。此时若遇北方乌拉尔山、鄂霍次克等地有阻塞高压形成并长时间维持，则北方冷空气南下，冷暖气流在本流域上空交绥，将形成长时间的强降水过程。7月至9月，受副热带高压控制，暴雨类型主要为热带气旋产生的台风雨或热雷雨。台风雨的特点是大强度的降水在低压中心附近，局部降雨强度大，而在面上降雨强度悬殊很大。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000，确定该电站拦河坝设计洪水标准为：10年一遇设计，20年一遇校核；厂房洪水标准为30年一遇设计，50年一遇校核。 本水电站设计洪水安全可靠合理，工程各建筑物设计的防洪标准较高，因此在水陂运行期间水电站遭遇暴雨，洪水超过设防标准漫坝的可能性很小。 - （4）环境风险管理对策 根据可能发生环境风险的原因，提出如下防范和应急措施。 ⑴加强拦河坝安全监测。要按照规定定期对拦河坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定。如发现异常迹象，及时进行加固或处理，以保证拦河坝安全。确保对下游河段的群众生命财产安全的影响程度降到最低。 ⑵对有松散堆积物的陂岸采取必要的堤防工程措施，避免水陂运行出现滑坡、坍塌等现象。 ⑶因地制宜进行植树造林，特别要加强河道两岸的荒山荒坡的绿化，加强水土流失治理。 ⑷完善拦河坝的设计和施工。要重视地质勘测、水文气象及规划设计工作。合理选定作用及抗力的各种参数，对拦河坝可能构成风险隐患的地方，在设计中应给予特别重视，进行专门分析和论证，如洪水的峰和量，拦河坝枢纽的调洪泄洪能力，拦河坝及各种建筑物抗御各种自然及特殊灾害的能力以及拦河坝地基抗滑抗渗稳定等。 ⑹采取风险管理措施，制作溃坝和泄洪可能影响到的下游地区的淹没图，并将淹没图分发至下游相关地区，及时进行水情测报，供地方政府在洪水预警和疏散计划中使用，利用可能遭受淹没的地区的基本情况、洪水演进预测时间表、淹没图及其他有关信息来制定洪水预警和公众疏散计划。 ⑺禁止库区引发滑塌作业。库坝投产运行期还应禁止在库区内外附近周围炸石和炸鱼等爆破活动以及在库区和坝下附近河段两岸边坡随意堆放大量物料和建筑，以免引起滑塌。 ⑻制定环境风险应急预案。 (1)制定风险事故应急预案的目的 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 (2)风险事故应急预案的基本要求 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 (3)风险预案 ①应急准备工作 建立水库值班制度，密切监视大坝安全(尤其在丰水期)，一旦有事。立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。 ②下游居民的安全疏散 A、疏散指导思想 疏散指导思想为“依据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件、档案、银行现金、票据以及所有认为比较重要而且不能遇水的东西。 B、安全疏散的组织与准备 安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个民兵小分队，分布于沿河两岸，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。 为有效安全疏散，交通车辆的通讯设备是必备工具。指挥部要将大小车辆实施统一调度，集中使用，必要时自行车、摩托车也集中保管起来，确保安全疏散。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟 | 经家庭式油烟净化器净化后引至高空排放 | 对周围大气环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经化粪池处理设施处理后用于林地灌溉，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 集中收集后及时运至生活垃圾交由环卫部门统一处理。 | 符合环保要求 |
| 噪声 | 水轮发电机 | 噪声 | 选择低噪声设备，泵房安装隔声门窗，采取减振、消毒等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成后充分利用空地绿化、种植花草等，则既可美化环境，又可起到除尘降噪的作用。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

根据项目建设情况和有关环保要求，评价提出以下结论和建议： 1、项目概况 本项目位于阳山县秤架瑶族乡境内，总投资260.92万元，其中环保投资5万元，电站厂房位于秤架瑶族乡境内的北江水系五级支流，截取上游小支流及溶洞之水。本站为中水头引水式径流小电站，坝后用隧洞和明渠截至压力前池，压力管为露天式，管长251.58m，毛水头113.81m，厂房69.72m2。发电尾水归槽鹿子坪引水洞，再流入鹿子坪水电站。本项目装机为1×320KW，年利用小时为4316.3小时，年发电量为138.12万千瓦时，主要建筑物有：拦河坝、引水隧洞、引水渠、前池、压力管、厂房、升压站等组成。 2、产业政策分析结论 本项目是水力发电项目，按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类第四条1款“水力发电”，和广东省人民政府发布的《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类第四条1款“水力发电”，因此，本项目符合国家、地方产业政策。 3、环境质量现状评价结论 (1) 空气质量现状结论：本项目附近环境空气质量现状较好，可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目周围环境空气质量现状较好。 (2) 水环境质量现状结论：从监测结果可见，炉田水支流评价河段各监测断面所测指标均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准，说明该河段水环境质量良好。 (3) 声环境质量现状结论：本项目所在地区环境噪声可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，说明声环境质量现状较好。 4、环境影响评价结论 （1）施工期对环境的影响 施工噪声有间歇性超标，只要按规定时间施工，使用低噪声设备，做好隔音措施，降低噪声源强，以免扰民。固体废物、施工废水、扬尘经部分回收或处理后对周围环境影响不大。注意防水固土，减少水土流失。 （2）营运期环境影响评价结论 ① 水环境影响分析结论 工程营运期的废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后用于周边林地灌溉。因此，工程运行期废水对环境的影响较小。 ② 大气环境影响分析结论 在营运中，只有值班工人生活厨房产生的油烟废气，产生量很小，产生浓度较低，经家庭式油烟机处理后引至高空排放，则废气排放对周围环境的影响很小。 ③ 噪声环境影响分析结论 工程营运期的主要噪声源为水轮发电机运行时产生的噪声，噪声级在85～95dB(A)之间。工程优先选用低噪声设备，对发电厂房设置独立的隔声间，安装隔音门窗，并采取减振、消声等措施，则厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响不大。 ④ 固体废物环境影响分析结论 工程营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾。项目生活垃圾产生量为0.91t/a，生活垃圾成分较简单，产生量不大，可通过垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门清运处理。经上述处理后，工程营运期产生的固体废物对周围环境较小。 ⑤环境风险影响分析结论 经分析，洪水期间，采取相应的措施后，水电站洪水调度对上下游的防洪堤安全影响不大。 5、建议 （1）加强环境管理，认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度确保投资及时到位。 （2）项目建成投产后，应及时向环保主管部门提出验收申请，经验收合格后方可正式投入运营。 6、综合结论 本项目是水利发电工程，水电站为洁净能源工程，电站运行本身不产生污染物质。电站建成使水能资源得到充分利用，可改善本地的供电状况，促进区域经济发展，同时给投资者得到效益回报，本工程建成后有着巨大的社会效益，工程的建设对环境的影响既有显著有利的促进作用，综合分析，该项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，通过加强环境管理和严格采取相应的污染防治措施，可实现达标排污，并满足地方排污总量控制要求；该项目在严格遵守“三同时”等环保制度、严格落实本报告提出的各项环保措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境不利影响降低到允许范围内，并可获得良好的经济效益和社会效益。据此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日